Portaria nº 500/MS/SNVS, de 9 de outubro de 1997

DOU DE 13/10/97

A Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de

suas

atribuições legais e

Considerando:

A necessidade do constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário

na área farmacêutica visando à proteção da saúde da população;

A importância de compatibilizar a legislação nacional, com base nos

instrumentos harmonizados no MERCOSUL relacionados às Soluções de Grande

Volume - SPGV, Resoluções GMC nº 52/94 e 57/96;

Que é indispensável atualizar os Regulamentos Técnicos sobre Soluções

Parenterais de Grande Volume, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico de Soluções parenterais de Grande

Volume - SPGV e seus Anexos:

ANEXO A - Boas Práticas de Fabricação.

ANEXO B - Roteiro para Inspeção

ANEXO C - Especificações e Controle de Matérias Primas

ANEXO D - Recipiente de Vidro

ANEXO E - Recipientes de Plásticos

ANEXO F - Especificações e Controle de Produto Acabado

ANEXO G - Transporte

ANEXO H - Recebimento, Armazenamento e Distribuição

ANEXO I - Validação do Processo de Esterilização pelo Valor

ANEXO J - Tampas de Elastômero

ANEXO L - Estabilidade

ANEXO M - Ensaios Biológicos

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando

revogadas as Portaria nº 09, de 18 de dezembro de 1991, 16 e 17 de 27 de

janeiro de 1992, e demais disposições em contrário.

MARTA NÓBREGA MARTINEZ

REGULAMENTO TÉCNICO - SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME - SPGV

1. OBJETIVO

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3. DEFINIÇÕES

4. CONDIÇÕES GERAIS

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

6. ESTERILIZAÇÃO

7. PRODUTO ACABADO

8. RÓTULOS

9. DATA DE VENCIMENTO

10. EMBALAGEM

11. DOCUMENTAÇÃO

12. AMOSTRAS DE REFERÊNCIA

13. ARMAZENAMENTO

14. TRANSPORTE

15. RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

1. OBJETIVO

Este Regulamento (RT) estipula as condições que devem ser cumpridas na

produção e controle da qualidade de Soluções Parenterais de Grande Volume.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

As metodologias e especificações não mencionados no presente documento

devem

estar fundamentadas, em primeiro lugar, na FARMACOPÉIA EUROPÉIA, em

segundo

lugar, na FARMACOPÉIA AMERICANA e, por último, nas FARMACOPÉIAS dos países

do MERCOSUL.

As monografias constantes nos anexos deste documento devem ser atualizadas

quando existirem modificações significativas nas FARMACOPÉIAS citadas.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV): Soluções em base aquosa

,

estéreis, apirogênicas, acondicionadas em recipiente único com capacidade

de

100 ml ou mais, esterilizadas terminalmente.

Estão incluídas nesta definição as soluções para administrações

endovenosas,

soluções para irrigação e soluções para diálise peritoneal. O termo

PARENTERAL DE GRANDE VOLUME não inclui nenhum produto de origem biológica.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 As empresas que desenvolvem atividades relacionadas aos produtos

compreendidos neste Regulamento, devem obter, previamente, Autorização de

Funcionamento junto à Autoridade Sanitária Nacional competente sendo que

estas atividades devem

ser realizadas sob a responsabilidade Técnica de um profissional

habilitado

de acordo com a legislação vigente no País.

4.2 No caso dos produtos importados, o importador e distribuidor são

responsáveis legais e técnicos pelo cumprimento deste Regulamento.

4.3 Os estabelecimentos, seus equipamentos e instalações, assim como o

processo de fabricação, devem responder as Boas Práticas de Fabricação

recomendadas pelo Anexo A, deste Regulamento.

4.4 Cada produto a ser fabricado ou importado deve estar registrado junto

à

Autoridade Sanitária Nacional competente.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Para matérias-primas e material de acondicionamento/embalagem são

estabelecidos requisitos que são assinalados em cada caso, nos anexos

específicos.

5.1 Matérias-primas

A água e demais matérias-primas utilizadas na produção de Soluções

Parenterais de Grande Volume devem responder aos requisitos de qualidade

especificados no Anexo C, deste Regulamento.

5.2 Material de acondicionamento/embalagem

O material de acondicionamento/embalagem para Soluções Parenterais de

Grande

Volume pode ser:

5.2.1 Vidros

O vidro utilizado para acondicionamento/embalagem de Soluções Parenterais

de

Grande Volume deve cumprir com os requisitos estabelecidos no Anexo D,

deste

Regulamento.

5.2.2 Plástico

O plástico utilizado para o acondicionamento/embalagem de Soluções

Parentais

de Grande Volume deve cumprir os requisitos estabelecidos no Anexo E,

deste

Regulamento.

A utilização de qualquer plástico não considerado no Anexo E, na

fabricação

de recipientes para Soluções Parenterais de Grande Volume, depende do

cumprimento das exigências do referido Regulamento, assim como da

aprovação

do material pela Autoridade Sanitária Nacional competente.

6. ESTERILIZAÇÃO

6.1 Processo de esterilização

Os processos de esterilização das Soluções Parenterais de Grande Volume

devem ser realizados sobre o produto envasado e fechado empregando calor

em

condições específicas de tempo, temperatura e pressão, de modo à assegurar

uma probabilidade de sobrevida microbiana não superior a 1 x 10.

6.2. Validade do processo

Os processos de esterilização empregados devem ser validados em forma

periódica. A validade de um processo de esterilização deve incluir

controle

biológico, distribuição de temperatura e penetração de calor, de acordo

com

o Anexo I, deste Regulamento.

6.3 Controle de processo

para o controle de processo de esterilização devem ser empregados os

seguintes procedimentos:

6.3.1 Controle de temperatura com termômetro de mercúrio ou equivalente,

calibrado no mínimo uma vez a cada 3 meses. Devem ser descartados as

termômetros que apresentarem variações maiores de 0,5°C em relação ao

termômetro padrão.

6.3.2 Controle de pressão com manômetro ou equivalente que deve ser

calibrado no mínimo uma vez a cada 3 meses, de acordo com as

especificações

do equipamento.

6.3.3 Controle microbiológico em cada ciclo de esterilização indicadores

microbiológicos.

6.3.4 Definição do número de lote com identificação do equipamento de

esterilização e do ciclo no qual se realiza a esterilização. Sempre que um

lote for subdividido nesta fase, cada fração do lote deve ser devidamente

identificada.

7. PRODUTOS ACABADOS

Os produtos acabados devem ser submetidos controles físicos, químicos,

biológicos e microbiológicos de acordo com os requisitos estabelecidos

Anexo

D, deste Regulamento.

8. RÓTULOS

8.1 Requisitos gerais

Os rótulos, sejam aderidos ou impressos em forma indelével sobre a

superfície dos frascos, devem conter no mínimo os seguintes dados no

idioma

do país em que circula o produto:

Denominação Comum Internacional (DCI)

competente.

8.2 Tintas e colas

As tintas usadas nos processos de impressão dos frascos assim como as

colas

usadas aderir os rótulos, não devem conter substâncias tóxicas que possam

migrar para a solução.

9. DATA DE VENCIMENTO

A data de vencimento das Soluções Parenterais de Grande Volume deve ser

determinada por estudos de estabilidade indicados no Anexo L, do presente

Regulamento e, repetidos diante de modificações que possam afetar a

composição, qualidade e/ou estabilidade do produto.

10. EMBALAGEM

Os materiais empregados para embalagem das Soluções Parentais de Grande

Volume, devem ser adequados para proteger e manter o produto na condições

de

transporte, de acordo com o anexo A deste Regulamento.

11. DOCUMENTAÇÃO

Os documentos os quais se registram os procedimentos de produção e

controle

devem ser arquivados pelo fabricante por um período de 6 meses, a partir

da

data de vencimento do produto

12. AMOSTRAS DE REFERÊNCIA

De cada lote de fabricação devem ser conservadas amostras de referência,

devidamente identificadas, no mínimo até 30 dias após a data de

vencimento.

A quantidade de amostras deve ser o dobro das unidades requeridas para

efetuar todas as análises prescritas com exceção dos testes de

esterilidade

e pirogênios.

13. ARMAZENAMENTO

As Soluções Parenterais de Grande Volume, devem ser armazenadas em local

seco e limpo, livre de insetos e roedores e devem cumprir com as

indicações

quanto ao empilhamento das caixas e paletes, de modo a não alterar a

identidade, composição e pureza do produto, conforme o estabelecido no

Anexo

A deste Regulamento.

14. TRANSPORTE

As Soluções Parenterais de Grande Volume, devem ser transportadas de

acordo

com a indicação no anexo G deste Regulamento.

15. RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

No recebimento, armazenamento e distribuição de SPGV devem seguir os

procedimentos descritos no Anexo H deste Regulamento.

ANEXO A

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME - SPGV

A-1 OBJETIVO

A-2 DEFINIÇÕES

A-3 CONDIÇÕES GERAIS

A-4 INSPEÇÕES

A-1 OBJETIVO

A-1.1. Este Regulamento fixa procedimentos de Boas Práticas de Fabricação

a

serem observados na produção, controle de quantidade, acondicionamento,

armazenamento e distribuição de Soluções Parenterais de Grande Volume.

A-2 DEFINIÇÕES

Para efeito deste Regulamento são adotadas as definições de A-2.1 a

A-2.22.

A-2.1 Boas Práticas de Fabricação (BPF)

Conjunto de recomendações escritas que tem por objetivo a definição e

padronização de procedimentos de fabricação controle e qualidade,

condições

de instalações de uma empresa, seus equipamentos e respectiva manutenção,

aspecto e condições de armazenamento de Soluções Parenterais de Grande

Volume, com o objetivo de garantir que o produto cumprirá as

especificações

estabelecidas com relação à sua atividade, pureza, eficácia e inocuidade.

A-2.2 Soluções Parenterais de Grande Volume

Solução em base aquosa, estéril e apirogênica, acondicionada em recipiente

único com um a capacidade de 100 ml ou mais, esterilizada terminalmente.

Estão incluídas nesta definição as infusões endovenosas, soluções para

irrigação e soluções para diálise peritoneal. O termo Parenteral de Grande

Volume não inclui nenhum produto de origem biológica.

A-2.3 Controle de Qualidade

Conjunto de operações (programação, coordenação e execução) com o objetivo

de verificar a conformidade do produto com as especificações

estabelecidas.

A-2.4 Fabricante

Pessoa jurídica que fabrica SPGV, com autorização prévia de funcionamento

junto à Autoridade Sanitária Nacional competente.

A-2.5 Fabricação

Todas as operações necessárias para a obtenção dos produtos compreendidos

neste Regulamento.

A-2.6 Lote

Quantidade de SPGV que se produz em um ciclo de fabricação cuja

característica essencial é a homogeneidade. Para o propósito de ensaio de

esterilidade, lote é conjunto de frascos preparados de tal forma que o

risco

de contaminação pode ser considerado o mesmo para cada unidade, sendo

normalmente uma carga do autoclave.

A-2.7 Número de lote

Designação impressa no frasco de cada unidade e na embalagem do produto,

constituída por combinações de letras, números ou símbolos, que permita

identificar o lote a que este pertence, e em caso de necessidade,

localizar,

números ou símbolos, que permita identificar o lote que este pertence, e

em

caso de necessidade, localizar e rever todas as operações de produção,

inspeção, controle, embalagem, armazenamento e distribuição do produto em

questão.

A-2.8 Garantia de Qualidade

Esforço organizado e documento dentro de uma empresa com o sentido de

desenvolver, produzir, manter e assegurar as características do produto,

de

modo que cada unidade do mesmo esteja de acordo com suas especificações.

A-2.9 Matéria Prima

Substância ativa ou inativa que se emprega na fabricação de SPGV.

A-2.10 Produto semi-elaborado

Substância, mistura ou SPGV que ainda se encontre em processo de

fabricação.

A-2.11 Produto acabado

Produto com apresentação definitiva, contendo ingrediente(s) ativo(s)

associado(s) ou não a substâncias auxiliares, atendendo às exigências

legais

e com aprovação final do Controle de Qualidade do fabricante.

A-2.12. Esterilização

Processo de aplicação de calor úmido ao produto já envasado e fechado, em

condições específicas de tempo, temperatura e pressão, que garanta um

probabilidade de sobrevida não superior a 1 x 10 -6

A-2.13 Tempo de esterilização

Período de tempo, em minutos, a uma determinada temperatura e pressão,

durante o qual o produto deve ser exposto ao calor úmido, a fim de cumprir

a

exigência do item A-2.12.

A-2.14 Estudo de distribuição de calor

Estudo que tem por objetivo verificar e assegurar que a temperatura no

interior do autoclave se distribua uniformemente durante o processo de

esterilização.

A-2.15 Estudo de penetração de calor

Estudo que tem por objetivo verificar a quantidade de calor recebida pela

SPGV durante o processo de esterilização.

A-2.16 Quarentena

Retenção temporária de matérias-primas, produtos semi-elaborados ou

produtos

acabados, com a proibição de serem utilizados antes que sejam aprovados

par

uso pelo Controle de Qualidade.

A-2.17 Material de envasamento

Recipiente de vidro ou plástico e tampas de elastômero que atendem ao

estabelecido nos Anexos D, E e J.

A-2.18 Área de ambiente controlado

Área onde os fatores ambientais e de qualidade do ar, com relação ao

número

de partículas e de microorganismos, são controlados.

A-2.19 Partículas estranhas

Partículas móveis insolúveis, visíveis a olho nu, diferente das bolhas de

gás.

A-2.20 Arquivo mestre

Conjunto de documentos contendo o projeto, a formulação, as

especificações,

os procedimentos de fabricação, os requisitos de controle de qualidade e

os

procedimentos de acondicionamento, de embalagem e de armazenamento do

produto.

A-2.21 Arquivo histórico

Conjunto de documentos contendo os requisitos de produção e controle de

cada

lote de fabricação, em forma ordenada, arquivado sob a responsabilidade do

Controle de Qualidade.

A-2.22 Filtro HEPA

Filtro para ar de alta eficiência com a capacidade de reter 99,97% das

partículas maiores de 0,3 µm de diâmetro.

A-3 CONDIÇÕES GERAIS

A-3.1 Organização de pessoal

A-3.1.1 Estrutura organizacional e de pessoal

A.3.1.1.1 Todo fabricante de SPGV deve possuir uma estrutura

organizacional

e de pessoal suficiente para garantir que os produtos por ele fabricados

estejam de acordo com os requisitos deste Regulamento.

A-3.1.1.2 Toda empresa produtora de SPGV deve possuir um sistema de

Controle

de Qualidade que exerça suas atividades plenamente, de modo que garanta a

qualidade dos produtos fabricados.

A-3.1.1.3 Todo fabricante deve adotar e implementar procedimento referente

à

qualidade formalmente estabelecidos e documentados e que tenha sido

aprovados especialmente para o produto a ser fabricado.

A-3.1.1.4 O responsável legal pelos produtos fabricados será um

Farmacêutico. Os responsáveis pelo Controle de Qualidade e de produção

devem

ser profissionais qualificados, com conhecimento nas áreas de química,

físico-química, bioquímica, microbiologia, farmacologia, farmacotécnica,

tecnologia farmacêutica e toxicologia. Devem também possuir experiência

prática no processo de produção e de Controle de Qualidade, para o

cumprimento de suas atribuições com discernimento e independência

profissional.

A-3.1.2 Responsabilidade do Controle de Qualidade

O responsável pelo Controle de Qualidade tem autoridade para:

a) aprovar ou rejeitar todas as matérias-primas, materiais auxiliares de

fabricação, materiais de embalagem e rótulos, assim como os produtos

semi-elaborados e acabados;

b) rever e revisar, em qualquer momento, os registros de produção a fim de

assegurar que não foram cometidos erros e, se estes ocorreram, que tenham

sido devidamente corrigidos e investigadas suas causas;

c) acompanhar cada processo de fabricação para certificar que os métodos

de

produtos preconizados estão sendo seguidos, assim com verificar se os

limites de segurança, em cada etapa de fabricação, estão de acordo com as

especificações;

d) identificar, recomendar e apresentar soluções para os problemas de

qualidade, assim como supervisionar e implementar estas soluções;

e) verificar os procedimentos utilizados nas inspeções, com relação a sua

adequação e execução;

f) realizar estudos de estabilidade do produto acabado, a fim de

estabelecer

sua data de vencimento;

g) fiscalizar tecnicamente a aplicação deste Regulamento nos possíveis

contratos de fabricação com terceiros.

A-3.1.3 Requisitos de pessoal, treinamento e higiene

A-3.1.3.1 O fabricante deve dispor de pessoal qualificado e em quantidade

suficiente para que todas as operações sejam realizadas corretamente.

A-3.1.3.2 Todo o pessoal implicado na fabricação, processamento,

embalagem,

transporte interno, armazenamento e controle de qualidade, deve receber

instruções e treinamento para o perfeito desempenho de suas funções

específicas. Periodicamente devem ser cumpridos programas de treinamento e

reciclagem que proporcionem ao pessoal o entendimento completo de suas

atividades e a importância do cumprimento das BPF. A execução de tais

programas deve ser documentada. A realização destes programas deve ser

sempre de forma contínua e documentada, e deve ser dado consciência ao

pessoal da importância do cumprimento das BPF.

A-3.1.3.3 Os responsáveis pela Qualidade devem estar informados de todos

os

inconvenientes que podem ser encontrados na execução de cada operação de

produção e de controle.

A-3.1.3.4 Todo pessoal responsável pela supervisão de produção,

processamento, embalagem, transporte interno, armazenamento e controle de

qualidade, deve receber instruções e treinamento, e ter experiência para

garantir que o produto cumpra as especificações de identidade, pureza e

concentração.

A-3.1.3.5 Deve haver um número adequado de pessoas qualificadas para

desempenhar e supervisionar todas as etapas mencionadas anteriormente.

A-3.1.3.6 O pessoal em contato com o produto ou com o ambiente de

fabricação, deve apresentar condições de saúde e higiene de modo a evitar

contaminação do produto. Esse pessoal deve ser submetido periodicamente a

exames médicos e em caso de haver portadores de enfermidades

infecto-contagiosas, devem ser afastados temporariamente ou

definitivamente

de suas atividades. O pessoal deve ser instruído para informar a seus

supervisores qualquer alteração em seu estado de saúde.

A-3.1.3.7 As pessoas implicadas na produção e controle de qualidade têm

que

dispor de uniformes que devem ser tocados para garantir a higiene

apropriada.

A-3.1.3.8 Os uniformes devem ser adequados ao processo e aso lugares de

trabalho, de tal maneira que assegure a proteção do produto frente à

qualquer contaminação.

A-3.1.3.9 A colocação dos uniformes de calçado, assim como a higiene

prévia

à entrada nas áreas de envasamento e controle microbiológico, devem ser

realizadas em lugares especificamente designados para vestuário, de acordo

com a exigência estipulada no item A-3.2.2.

A-3.1.3.10 O acesso às áreas de ambiente controlado deve ser limitado a

pessoas devidamente treinadas, de modo a manter a integridade ambiental.

A-3.1.3.11 O pessoal de embalagem e de transporte interno, assim como os

auxiliares indiretos (manutenção), devem usar uniformes igualmente limpos.

A-3.1.3.12 Qualquer pessoa que evidencie uma condição inadequada de

higiene

ou uma vestimenta que possa afetar o produto, deve ser afastada de suas

atividades até que tal condição seja corrigida.

A-3.2. Edificações e controle ambiental

A-3.2.1 Áreas - Características gerais

A-3.2.1.1 As áreas de fabricação de SPGV devem ser de dimensões adequadas

para facilitar o máximo da limpeza, a manutenção e as operações de

processamento.

A-3.2.1.2 Todas as áreas envolvidas direta e indiretamente com a

fabricação

da SPGV devem apresentar pisos, paredes e revestimentos lisos,

impermeáveis

e facilmente laváveis. Nas áreas onde haja janelas, estas devem ser

protegidas com telas para evitar a entrada de insetos, aves e roedores.

A-3.2.1.3 Cada área deve ter espaço suficiente para a colocação ordenada

de

equipamentos e materiais, a fim de permitir um fluxo racional de trabalho

e

manejo seguro das operações relacionadas no item A-3.2.1.5.

A-3.2.1.4 Cada área deve ser perfeitamente individualizada para que seja

mínimo de risco de contaminação cruzada.

A-3.2.1.5 As operações devem ser realizadas dentro de áreas definidas

especialmente e de dimensões adequadas para:

a) recepção de matérias-primas, materiais de acondicionamento e rótulos;

b) quarenta (matérias-primas, materiais de acondicionamento e rótulos)

c) armazenamento de matérias-primas, materiais de acondicionamento e

rótulos, aprovados;

d) armazenamento de matérias-primas, materiais de acondicionamento e

rótulos

rejeitados, para sua devolução ou destruição;

e) produção propriamente dita;

f) envasamento;

g) esterilização

h) rotulagem e embalagem

i) quarentena de produtos em processo;

j) armazenamento de produtos acabados e expedição;

k) controle de qualidade.

A-3.2.1.6 Atividades de alimentação, fumo e recreação devem ser restritas

às

áreas isoladas, limitadas e determinadas.

A-3.2.2 Áreas de ambiente controlado

Em áreas de ambiente controlado, as paredes, pisos, tetos, acessórios e

divisórias, devem ter superfícies lisas e impermeáveis para permitir a

limpeza rigorosa. Devem ser construídas com material que resista a

rachaduras, faíscas, oxidação e outro tipo de deterioração. Estas áreas

devem ter temperatura e umidade controladas, fornecimento de ar filtrado

pressão positiva, com filtro de eficiência adequada, sistema de limpeza e

desinfecção das salas e dos equipamentos, tubulações de água e ar

comprimido, assim como os dutos elétricos identificados e instalados de

modo

a evitar ao máximo, qualquer acúmulo de impurezas. Devem ser previstas

áreas

especificamente destinados par a colocação de uniformes e calçados para a

entrada na área de ambiente controlado. Sobre a linha de enchimento e

operações de controle microbiológico, é exigido um ambiente com área

classe

100 (classe A), com contagem automática máxima de 3,5 partículas de 0,5

µm,

e nenhuma partícula maior que 5,0µm, por, litro de ar.

Nas áreas destinadas a pesagem e manipulação, é exigido um ambiente com

área

classe 100.000 (classe D), com contagem automática máxima de 3.500

partículas de 0,5µm a 5,0µm, ou maiores de 5,0µm, por litro de ar.

A-3.2.3 Reservatório de água potável

Os reservatórios de água devem ser devidamente protegidos, a fim de evitar

contaminações por microorganismos, insetos ou aves. Devem ser construídos

com material adequado e impermeabilizados para evitar infiltrações,

facilitar limpezas periódicas e inspeções.

A-3.2.4 Controle Ambiental

Deve ser realizado um rigoroso controle ambiental para evitar a

contaminação

dos produtos e atender as condições exigidas para a execução das operações

mencionadas no item A-3.1.4. O produto para o controle ambiental deve

conter

como mínimo as seguintes variáveis: pressão e filtração do ar, aeração,

temperatura, unidade do ar, de superfície e das áreas de trabalho.

A-3.2.5 Iluminação

As instalações de iluminação artificial, nas áreas de produção e

envasamento, devem ser construídas de modo a prevenir qualquer acúmulo de

poeira e facilitar a limpeza. Também devem ser protegidas para evitar

ruptura e dispersões de fragmentos.

A-3.2.6 Limpeza

A-3.2.6.1 Todas as áreas de produção mencionadas no item A-3.2.1,

imediatamente depois do término de cada jornada de trabalho, devem ser

limpas com água e sabão, desinfetadas, mantidas limpas, em condições

sanitárias adequadas e estar livres de infestação por roedores, pássaros e

insetos.

A-3.2.6.2 Os procedimentos de limpeza e higienização, bom como sobre os

raticidas, inseticidas, fungicidas e desinfetantes, devem ser

rigorosamente

cumpridos. O uso destes agentes deve ser registrado por escrito e assinado

pelo responsável pela operação.

A-3.2.6.3 detritos e resíduos industriais, tais como agentes químicos,

resíduos mecânicos e outros, eventualmente resultantes do processamento do

produto, devem ser eliminados de forma segura para evitar contaminação

ambiental.

A-3.2.7 Área de esterilização

As áreas de esterilização devem ser projetadas e equipadas adequadamente,

ou

em sua falta, adotar sistema de codificação conveniente para evitar a

confusão e produtos esterilizados e não esterilizados.

A-3.3 Equipamentos

A-3.3.1 Localização e instalação

Todo equipamento utilizado no processo de fabricação deve ser localizado e

instalado de modo a facilitar sua operação, manutenção, ajuste,

calibração/aferição e limpeza. Todos os equipamentos de produção,

incluídos

os de medição, utilizados na produção e nos ensaios dos produtos, que

sejam

mecânicos, pneumáticos ou manuais devem ser apropriados para seus

propósitos

e capazes de reproduzir resultados válidos e devem ser inspecionados

rotineiramente, aferidos e/ou calibrados seguindo procedimento e

especificações escritas e devidamente registradas.

A-3.3.2 Procedimento de limpeza

A-3.3.2.1 Devem existir e estar disponíveis para o pessoal responsável,

todos os cronogramas e procedimento escritos de limpeza, conforme os

requisitos do processo.

A-3.3.2.2 Devem existir procedimentos escritos para evitar a contaminação

das instalações, dos equipamentos de ensaio e de produção, dos componentes

e

materiais e dos produtos acabados, por uso de substâncias tóxicas de

limpeza, de desinfecção ou de produtos químicos voláteis e corrosivos.

A-3.3.3 Procedimento de operação

Devem existir procedimento escritos que orientem a operação dos

equipamentos

e que estejam facilmente disponíveis para os operadores.

A-3.3.4 Manutenção

Todos os equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva ou

corretiva, de acordo com os respectivos manuais de fabricação. Os

procedimentos realizados devem ser registrados por escrito.

A-3.3.5 Inspeções

A-3.3.5.1 Inspeções destinadas à verificação dos procedimentos de

manutenção

dos procedimentos de manutenção e limpeza, devem ser realizadas

periodicamente e registradas de modo adequado.

A-3.3.6 Calibração e aferição

A-3.3.6.1 Os procedimentos de calibração e aferição devem incluir

instruções

específicas, assim como explicar os erros toleráveis. As instruções para

as

ações corretivas devem ser claramente indicadas, dentro dos limites

tolerados.

A calibração e aferição só devem ser executados por pessoas treinadas e

capacitadas para operar com o equipamento. As especificações e aferições

devem ser realizadas pelo Órgão Oficial do País. Se não existir

especificações para algum parâmetro particular, pode ser utilizada uma

especificação aceita intencionalmente.

A-3.3.6.2 Tolerância ou limitações inerentes ao protocolo de operações de

um

equipamento, devem ser fixados sobre o mesmo ou mantidas facilmente

disponíveis para o pessoal que opera e calibra.

A-3.3.6.3 Registro de calibração e aferição

Calibração e aferição devem ser executados de acordo com os procedimentos

estabelecidos e os resultados devem ser arquivados com o nome do

responsável. As etiquetas com dados referentes à última e a próxima

calibração/aferição devem ser afixados a cada equipamento.

A-3.3.7 Filtros

Os filtros utilizados na produção de SPGV não devem liberar fibras. Quando

estes filtros forem necessários no processo, deve existir um procedimento

adicional que retenha tais fibras. Deve-se controlar a integridade física

dos filtros de membrana utilizados para a filtração final das SPGV.

A-3.3.8 Autoclave

A-3.3.8.1 Uma autoclave para a esterilização de SPGV deve estar equipada,

no

mínimo, com termômetro de mercúrio ou equivalente, adequado para faixa de

temperatura em que se pretende trabalhar e cuja resolução máxima seja de

1°C. A autoclave deve possuir ainda, manômetro, registrador de temperatura

e

válvulas de entrada e saída de vapor, saída de ar e de segurança.

A-3.3.8.2 O fabricante de SPGV deve validar cada autoclave, seguindo o

estabelecido no anexoI.

A-3.3.9 Equipamento auxiliar

Todos os equipamentos auxiliares que abastecem ar, água de limpeza ou água

para fabricação, devem cumprir as recomendações do item A-3.4 deste

regulamento.

A-3.4 Qualidade do ar e da água

A-3.4.1 Requisitos gerais

As instalações e procedimentos utilizados no processamento e distribuição

devem ser aprovados pelo Controle de Qualidade. Os resultados de todos os

ensaios devem ser registrados e mantidos à disposição do pessoal

responsável

pelo processo.

A-3.4.2 Ar em ambiente controlado

A-.3.4.2.1 O ar em ambientes controlados deve ter um sistema de filtração

que assegure:

a) para áreas classe 100.000 (classe D), contagem automática máxima de

3.500

partículas de 0,5 µm a 5,0 µm ou contagem microscópica máxima de 25

partículas maiores de 5 µm por litro de ar.

b) para áreas classe 100 (classe A ou B), contagem automática com máximo

de

3,5 partículas de 0,5 µm por litro de ar. Em áreas de ambiente controlado

deve-se manter a temperatura entre 19°C e 25°C, umidade relativa entre 30%

e

50%, pressão positiva de 0,127 cm de coluna de água, com todas as portas

fechadas com relação aos ambientes adjacentes menos limpos e com no

mínimo,

20 trocas de ar/hora. Estas especificações podem se restringir à área de

um

equipamento ou local onde sejam necessárias tais condições de ar.

A-3.4.2.2 O ar comprimido deve ser isento de água, óleo e vapores de óleos

e

hidrocarbonetos, sofrendo filtrações suficientes para que se obtenha, como

máximo 3,5 partículas de 0,5 µm ou maiores por litro, quando se utiliza em

linhas de envasamento, em autoclave, em ambientes controlados e em áreas

de

ensaios microbiológicos, a menos que a descarga se realize em áreas de

ambientes não controlado.

A-3.4.3 Água

A-3.4.3.1 Água de limpeza ou lavagem inicial que entrarão em contato com o

produto tais como frascos, tampas e equipamentos, podem ter no máximo 50

microorganismos por 100 ml, calculados em três amostras consecutivas de

250

ml tomadas no mesmo ponto de amostragem. Se a água contém agentes

bactericidas, estes devem ser neutralizados.

A-3.4.3.2 A águia para fabricação das SPGV e para o enxágüe final de

equipamentos ou superfície em contato com o produto, deve responder as

especificações do Anexo II "Água para injetáveis".

A-3.4.3.3 Quando a água para a fabricação necessita de armazenamento,

devem

ser usados recipientes de aço inoxidável sanitário, herméticos e munidos

de

filtros de ar de 0,22 µm de tamanho do poro, a uma temperatura não menor

de

80°C, sob constante circulação.

A-3.4.3.4 A água utilizada para a refrigeração do produto depois de

esterilizado deve ser filtrada bacteriologicamente para manter a qualidade

do produto.

A-3.4.4 Controle do ar e da água

Os procedimentos de controle do ar e da água devem ser escritos e

aprovados

pelo Controle de Qualidade e a inspeção deve ser programada

periodicamente.

As alterações e correções devem ser documentadas. Todos esses documentos

devem ser mantidos a disposição dos responsáveis pela produção.

A-3.4.4.1 O ar comprimido utilizado em áreas de ambiente não controlado

pode

apresentar o máximo 3.500 de partículas de 0,5 µm, por litro de ar.

A-3.5 Controle de matérias-primas e de material de acondicionamento

A-3.5.1 Exigências gerais

A-3.5.1.1 Os procedimentos com relação ao recebimento, identificação,

armazenamento, manipulação, ensaios e aprovação ou rejeição de

matérias-primas e materiais de acondicionamento, devem ser detalhadamente

descritos.

A-3.5.1.2 As matérias-primas e materiais de acondicionamento devem ser

manipulados e armazenados de modo a evitar contaminação.

A-3.5.1.3 Matérias-primas, embaladas ou acondicionadas em caixas, devem

ser

armazenadas de modo que não entrem em contato com o piso e adequadamente

posicionadas de modo a permitir limpeza e inspeções.

A-3.5.1.4 Cada lote de matéria-prima e de material de acondicionamento

deve

ser identificado com um código distinto sendo apropriadamente identificado

quanto a sua situação (quarenta, aprovado ou rejeitado).

A-3.5.2 Recepção e armazenamento

A-3.5.2.1 No recebimento de matérias-primas e materiais de

acondicionamento,

cada lote deve ser examinado, quanto a rótulo, conteúdo e possíveis danos

em

sua embalagem.

A-3.5.2.2 Cada lote de matéria-prima e material de acondicionamento deve

ser

mantido fora de uso até ser aprovado pelo Controle de Qualidade.

A-3.5.3 Amostragem e ensaios para a aprovação ou rejeição

A-3.5.3.1 Amostras representativas de cada lote devem ser tomadas para as

análises. O número de unidades a ser amostrado e a quantidade de material

a

ser tomada de cada lote dever baseada em critérios estatísticos para

variabilidade, nível de confiança e grau de precisão, desejados de acordo

com a qualidade ou a história do fornecedor.

A-3.5.3.2 A quantidade de amostra recolhida deve ser suficiente para a

realização de todas as análises e deve ser conservadas até 30 dias depois

do

vencimento do último lote com ela produzida.

A-3.5.3.3 As amostras de matérias-primas devem ser recolhidas de acordo

com

os seguintes procedimentos:

a) as embalagens do material selecionado devem ser limpas externamente;

b) as embalagens devem ser abertas, tomadas as amostras e logo fechadas

para

evitar a contaminação de seus conteúdos;

c) equipamentos estéril e técnicas de amostragem assépticas, devem ser

utilizadas quando necessário;

d) é necessário proceder a amostragem de material localizado na parte

superior, média e inferior de um recipiente, e estas amostras não podem

ser

misturadas para a análise;

e) as amostras devem ser identificadas com a informação do nome de

material

amostrado, o número do lote, e embalagem da qual a amostra foi tomada, a

data da coleta e o nome da pessoa que coletou.

f) os recipientes, dos quais foram tomadas as amostras, devem ser marcadas

para identificar sua origem.

A-3.5.3.4 As amostras das matérias-primas devem ser analisadas pelo

fabricante de SPGV de acordo com as especificações no Anexo C Os

recipientes

e tampas devem ser analisados de acordo com os Anexos D, E e J.

A-3.5.3.5 Qualquer lote de matéria-prima, material de acondicionamento que

esteja de acordo com as especificações exigidas e conforme o previsto no

item 3.5.3.4, pode ser aprovado e liberado para uso. Caso contrário deve

ser

rejeitado.

A-3.5.3.6 Periodicamente deve-se praticar ensaios microbiológico de acordo

com um programa escrito, sobre amostras representativas de todas as

matérias-primas e materiais de acondicionamento, inclusive aqueles que não

se considerem susceptíveis de contaminação microbiana.

A-3.5.3 Periodicamente deve-se praticar análises de substâncias

pirogênicas

sobre amostras representativas de matérias-primas e material de embalagem.

A-3.6 Controle de produção e processo

A-3.6.1 Procedimentos escritos

A.3.6.1.1 O fabricante de SPVG deve ter por escrito os procedimentos de

produção e controle de seus produtos.

A-3.6.2 Matéria prima

A-3.6.2.1 Os procedimentos escritos de controle e de produção devem

assegurar que o produto tenha identidade, concentração, pureza e outros

requisitos especificados e devem incluir os seguintes dados:

a) o lote do produto deve ser formulado com a intenção de fornecer no

mínimo

100% da quantidade do componente ativo declarado no rótulo;

b) as matérias-primas devem ser fracionadas, pesadas ou medidas

apropriadamente. Se uma matéria-prima for trocada de sua embalagem

original

para outra, a nova embalagem deve ser identificada com as seguintes

informações:

* nome da matéria-prima;

* número do lote;

* data de recebimento e/ou número do controle;

* peso ou medida do novo recipiente;

c) a medida ou operação de fracionamento para as matérias-primas deve ser

supervisionada. Cada recipiente de matéria-prima preparada para a

fabricação

deve ser examinado por uma segunda pessoa para assegurar que:

* a matéria-prima foi liberada pelo Controle de Qualidade;

* a medida está correta, como consta nos registros de produção do

lote;

* os recipientes são adequadamente identificados.

A-3.6.3 Cálculo de rendimento na fabricação

As perdas que ocorrerem na fabricação de cada lote, unidade e perda de

volume de solução em tubulações e equipamentos devem ser identificadas,

estimadas em quantidade e registradas.

A-3.6.4 Identificação do equipamento

A-3.6.4.1 Todos os equipamentos, tanques, filtros, bombas e tubulações

utilizados durante a produção de um lote, devem ser identificados durante

todo o tempo, para indicar seus conteúdos e quando seja necessário, a

etapa

de fabricação. Tal identificação deve ser incorporada à documentação da

produção do referido lote.

A-3.6.4.2 Todas as bandejas do esterilizador, carros ou qualquer outro

tipo

de dispositivo utilizado para reter o produto durante o processo de

esterilização, devem estar marcados com o número do lote em forma visível

e

clara, a menos que este figure previamente impresso em forma indelével em

cada recipiente. Devem ser identificados se foram expostos ou não ao

processo de esterilização.

A-3.6.5 Amostragem de materiais em processo e produto acabado

A-3.6.5.1 Para assegurar a uniformidade e integridade de um produto, devem

ser estabelecidos procedimentos e programas escritos para amostragem e

análises, estatisticamente válidas, a fim de que incluam os seguintes

aspectos:

a) conformidade da solução antes do envasamento;

b) nível de envasamento ou volume médio (conteúdo líquido);

c) limpidez da solução;

d) ausência de partículas;

e) vácuo, onde se aplique, ou outros índices de impermeabilidade do

fechamento;

f) identidade do produto;

g) caracterização do produto;

h) concentração de matéria-prima no produto;

i) pH;

j) contagem microbiana;

k) pirogênios.

A-3.6.5.2 Os materiais em processo devem ser analisados para determinar

identidade, concentração, pureza a ser aprovados ou rejeitados pelo

Controle

de Qualidade durante a produção, no início ou no final das fases

significantes, ou depois do armazenamento por períodos prolongados.

A-3.6.6 Limitações de tempo na produção

O tempo que transcorre entre a adição da primeira matéria-prima do produto

à

água no tanque de mistura e a exposição da última unidade envasada ao

início

da temperatura de esterilização, não deve exceder a 8 horas.

Quando necessário, devem ser estabelecidos limites de tempo para a

conclusão

de cada fase da produção, a fim de assegurar a qualidade do produto.

Modificações no tempo estabelecido, devem ser validadas e documentadas de

modo que não haja comprometimento da qualidade do produto.

A-3.6.7 Filtração final

A-3.6.7.1 Antes do envasamento, as SPGV devem ser filtradas através de

filtros com porosidade não superior a 0,45 µm. Modificações na porosidade

dos filtros devem ser validadas e documentadas, de modo que não comprometa

a

qualidade do produto.

A-3.6.7.2 A filtração final da solução deve ser realizada imediatamente

antes de seu envasamento. As especificações do processo, devem, em forma

adequadamente documentada, indicar o tempo máximo durante o qual o sistema

de filtração deve ser usado, de modo a impedir o desenvolvimento de

microorganismos a níveis que possam afetar a qualidade do produto.

Recomenda-se a substituição ou a limpeza dos filtros em períodos não

superiores a 8 horas.

A-3.6.7.3 Os filtros devem ser ensaiados de acordo com um procedimento

escrito para verificar sua integridade.

A-3.6.8 Inspeção visual

Todas as SPGV devem ser examinadas visualmente contra fundos escuros e

claros logo após a esterilização, para verificar a presença ou não de

partículas. A fonte e direção da luz, deve intensificar a visibilidade das

partículas. Um método alternativo de exame pode ser empregado, desde que

seja mais preciso que o exame visual. Devem ser mantidos registros dos

métodos executados e dos resultados encontrados.

A-3.6.9 Controle da contaminação microbiana

Procedimentos escritos, destinados a evitar a contaminação microbiana de

produtos que devem ser estéreis, serão estabelecidos e seguidos.

A-3.7 Esterilização

A-3.7.1 Processo de esterilização

O processo de esterilização de SPGV deve empregar calor úmido sobre o

produto envasado e fechado, em condições específicas de tempo, temperatura

e

pressão, de modo a assegurar uma probabilidade de sobrevida microbiana não

superior a 1 x 10-6, projetado para ser reprodutível, uniforme e

eficiente.

O processo de esterilização empregado deve ser validado. Os registros das

condições de esterilização obtidos em cada ciclo de esterilização devem

ser

revisados pelo Controle de Qualidade e arquivados junto com os demais

documentos do lote no arquivo histórico.

A-3.7.2 Validação do processo de esterilização

A-3.7.2.1 A validação do processo de esterilização deve ser realizado

periodicamente. A validação de um processo de esterilização deve incluir

estudos de controle biológico, de distribuição e penetração de calor, de

acordo com o estabelecido no Anexo I.

A-3.7.3 Controle do processo de esterilização

Para o controle do processo de esterilização os seguintes procedimentos

devem ser observados:

a) controle de temperatura com termômetro de mercúrio ou equivalente,

calibrados/aferidos contra um termômetro padrão, no mínimo uma vez a cada

3

meses. Se houver variações maiores de +0,5ºC, o termômetro não deve ser

utilizado;

b) controle de pressão com manômetro ou equivalente, que deve ser

calibra/aferido pelo menos uma vez a cada 3 meses, de acordo com as

especificações do equipamento;

c) definição do número de lote ou controle, suficientemente claro para

identificar a autoclave e o ciclo no qual ocorre a esterilização, sempre

que

um lote for subdividido nesta fase;

d) revisão pelo Controle de Qualidade dos registros das condições de

esterilização obtidos em cada ciclo e arquivo dos mesmos junto com os

demais

documentos do lote no arquivo histórico;

e) o tempo de exposição do processo de esterilização, só começa a ser

contado quando a temperatura de esterilização é alcançada, tanto na câmara

como no interior da solução;

f) se os registradores de temperatura mostrarem diferença superior a 0,5ºC

com relação aos termômetros, torna-se necessário a verificação dos mesmos

imediatamente após a finalização do ciclo de esterilização onde foi

detectada a diferença;

g) todos os procedimentos, alterações, calibrações, ensaios ou reposições

verificadas nos itens a) e b), devem ser documentados;

h) controle microbiológico em cada ciclo de esterilização, utilizando

indicadores biológicos.

A-3.8 Controle de reprocessamento

Procedimentos escritos devem ser estabelecidos e seguidos, para o

reprocessamento de partidas de SPGV que se apresentem em desacordo com os

padrões ou especificações. Devem ser tomadas medidas para assegurar que as

partidas reprocessadas se apresentem de acordo com as especificações

estabelecidas. O reprocessamento não deve ser executado sem a revisão e

autorização do Controle de Qualidade.

A-3.9 Controle de rotulagem e embalagem

A-3.9.1 Devem existir procedimentos escritos, a serem seguidos,

descrevendo

de forma detalhada, o recebimento, a identificação, o armazenamento, a

manipulação, a amostragem e o ensaio de materiais de rotulagem e

acondicionamento. Amostras representativas dos materiais de rotulagem e

acondicionamento, devem ser analisadas pelo Controle de Qualidade antes de

seu uso, só podendo ser liberados os materiais que cumpram com as

especificações estabelecidas.

A-3.9.2 Os materiais empregados para acondicionar as SPGV, devem proteger

e

manter o produto inalterado, nas condições usuais para expedição e

movimentação.

A-3.10 Armazenamento e distribuição

A-3.10.1 Procedimentos escritos orientando o armazenamento das SPGV devem

incluir diretrizes específicas com relação ao empilhamento das caixas ou

paletes de forma que o armazenamento não danifique o produto.

A-3.10.2 Procedimento de distribuição

Devem ser estabelecidos e seguidos procedimentos escritos sobre os

cuidados

na movimentação de uma SPGV durante sua distribuição.

A-3.11 Documentação

A-3.11.1 Princípios e requisitos gerais

A-3.11.1.1 O sistema de documentação deve incluir cada lote de produto, a

utilização e provisão de cada matéria-prima, materiais de

acondicionamento,

produtos semi-elaborados e produtos acabados, para assegurar que o pessoal

de produção e controle de qualidade, tenham recebido instruções detalhadas

e

adequadas, relativas aos procedimentos e permita, portanto, a investigação

e

acompanhamento dos produtos fabricados.

A-3.11.1.2 Para facilitar e efetivar seu uso, os documentos devem ser

planejados e preparados com cuidado, destacando os seguintes pontos:

a) o título deve ser objetivo e o documento deve expor seu conteúdo com

clareza para evitar interpretações ambíguas;

b) o fluxo de circulação dos documentos deve ser definido;

c) o tamanho, a forma, a qualidade e a coloração do papel e dos documentos

devem ser considerados para facilitar a sua manipulação e reprodução;

d) os documentos reproduzidos devem ser claros;

e) os documentos devem ser preparados, datados e assinados por um técnico

e

ratificados, datados e assinados por outro legalmente responsável;

f) os documentos devem ser periodicamente revisados e as alterações devem

ser feitas de tal maneira que o original não seja destruído e que as

correções sejam assinadas e datadas.

g) o período de conservação dos documentos deve ser:

no caso do arquivo mestre: permanente; deve estar constituído pelos

documentos originais e atualizados pelas revisões efetuadas.

no caso do arquivo histórico: devem ser mantidos até 6 meses após o

vencimento do prazo de validade do lote do produto.

A-3.11.2 Arquivo mestre

O arquivo mestre deve existir para cada produto a ser fabricado, a fim de

assegurar uniformidade dos lotes, do processo de produção e dos registros

de

controle. O arquivo mestre deve constar de:

A-3.11.2.1 Todos os documentos iniciais que geraram o produto

A-3.11.2.2 Informações técnicas

a) nome do produto, composição e descrição da forma farmacêutica;

b) nome e quantidade de cada matéria-prima e material de acondicionamento.

A-3.11.2.3 Especificações de matérias-primas e de materiais de

acondicionamento

a) nome, descrição;

b) instruções de amostragem;

c) ensaios de identificação e pureza, características químicas, físicas e

biológicas;

d) métodos de ensaio utilizados;

e) cadastro de fornecedores;

f) precauções a serem observadas;

g) condições de armazenamento;

h) procedimentos para o ensaio do material armazenado.

3.11.2.4 Procedimento de fabricação contendo

a) local de fabricação;

b) equipamento a ser utilizado;

c) métodos a serem utilizados para a preparação dos equipamentos incluindo

limpeza, calibração, esterilização e outros;

d) etapas detalhadas de fabricação:s

* controles de matérias-primas usadas;

* preparação de matérias-primas quando necessário;

* seqüência de adição das matérias-primas

* definição do sistema de filtração;

* tempo de mistura e esterilização;

* temperatura nas diversas etapas;

* cuidados especiais.

e) descrição dos recipientes para o acondicionamento do produto,

fechamento

e materiais de embalagem incluindo um exemplar ou cópia de cada rótulo

assinados e datados por pessoa responsável e/ou designada para tal fim;

f) rendimento teórico e desvios permitidos, para estabelecer a necessidade

ou não de investigações;

g) métodos de controle em processo com instruções de amostragem e limites

de

aceitação;

h) critérios de aprovação para liberação do lote.

a) 3.11.2.5 Especificações e métodos de ensaio para liberação de

produto acabado

A-3.11.2.6 Informe das alterações que envolveram o produto desde a

primeira

produção

A-3.11.2.7 Outros documentos de operações que possam intervir na qualidade

do produto devem seguir procedimentos escritos e constar como documentos

no

arquivo mestre:

a) "lay-out" das instalações e equipamentos;

b) procedimentos de limpeza e manutenção das instalações;

c) procedimentos de limpeza e manutenção dos equipamentos;

d) instruções para o uso dos equipamentos;

e) procedimento da calibração e aferição dos equipamentos;

f) programas de treinamento do pessoal técnico;

g) procedimentos de devolução de materiais;

h) procedimentos para a rejeição de materiais;

a) procedimentos para armazenamento e distribuição;

j) procedimentos para declarações;

k) outros.

A-3.11.3 Arquivo histórico

O arquivo histórico deve existir para cada lote fabricado, em forma

ordenada, para manter a uniformidade nas informações, devendo conter os

seguintes documentos:

A-3.11.3.1 Com relação a produção

a) nome do produto, número de lote;

b) número de lote de cada matéria-prima e material de acondicionamento

utilizados na fabricação do referido lote;

c) equipamentos utilizados e documentos relativos a preparação dos mesmos,

com datas e assinaturas;

d) etapas detalhadas de fabricação;

e) data, hora e assinatura dos responsáveis nas etapas críticas;

f) registro dos parâmetros do processo de esterilização e outros

documentos

relacionados com o lote;

g) resultado de todos os controle de processo;

h) registro detalhado de qualquer não conformidade e assinatura do

responsável;

a) rótulo utilizado com o número de lote respectivo;

A-3.11.3.2 Com relação ao Controle de Qualidade

a) matérias-primas e materiais de acondicionamento:

* registro completo contendo número de lote, data das análises, nome

dos materiais e seus respectivos fornecedores;

* informe dos resultados das análises realizadas, comparados com as

especificações estabelecidas;

b) lote:

* registro completo descrevendo os ensaios de produtos semi-elaborados

e produtos acabados com todos os dados obtidos em cada ensaio, incluindo

todos os gráficos e registros instrumentais, quando houverem;

* informe dos resultados dos ensaios comparando com as especificações

estabelecidas.

c) controle ambiental:

* protocolo conforme o item A-3.2.4 deste Regulamento.

d) controle de água:

* protocolo conforme o item A-3.4.3. deste Regulamento.

3.11.3.3 Registros de recebimento de matérias-primas e de materiais

de acondicionamento

a) nome do material;

b) data de recebimento;

c) nome do fornecedor;

d) lote do fornecedor ou número de referência;

e) quantidade total ou número de volumes recebidos;

f) número de lote adotado pela empresa para a identificação.

A-3.11.3.4 Registro de calibrações e aferições dos equipamentos

Conforme item A-3.3.6 deste Regulamento;

A-3.11.3.5 Registro de validação do processo de esterilização

Conforme item A-3.7.2 deste Regulamento.

A-3.12 Reclamações

A-3.12.1 Procedimento de recebimento das reclamações

Devem ser estabelecidos e seguidos, procedimentos escritos de

recebimento de reclamações com relação aos produtos. Tais procedimentos

devem incluir definições para a revisão pelo Controle de Qualidade, quanto

as especificações de tais produtos e a necessidade de uma investigação.

A-3.12.2 Registro de reclamações

O registro escrito de cada reclamação deve ser mantido em um arquivo

próprio no Controle de Qualidade durante o prazo de validade do produto.

Tal

registro deve conter o nome do produto, número de lote, nome do

reclamante,

natureza e resposta da reclamação.

Quando for necessário uma investigação, os registros escritos devem

incluir as conclusões da investigação e os cuidados tomados. No caso de

não

ser necessária a investigação, o registro escrito deve incluir a razão

pela

qual a investigação foi considerada desnecessária e o nome do responsável

por tal determinação.

A-3.13 Auditoria interna

Auditorias periódicas ao programa de garantia de qualidade devem ser

implementadas com o objetivo de verificar sua observância. As auditorias

devem ser realizadas de acordo com procedimentos escritos e por indivíduos

treinados que não tenham relação direta com a área a ser auditada. Os

resultados e conclusões das auditorias internas devem ser documentados por

meio de informes escritos, que devem ser revisados pela gerência

responsável

pelas áreas auditadas. As ações corretivas ou preventivas que forem

consideradas necessárias, devem ser acompanhadas, por novas auditorias.

A-4 Inspeções

A-4.1 Inspeções oficiais

A empresa produtora está sujeita a inspeções oficiais, de acordo com

o ANEXO B do presente Regulamento.

A-4.2 Inspeções internas

Inspeções para verificar o cumprimento das Boas Práticas de

Fabricação das SPGV devem ser realizadas, periodicamente, pela empresa e

suas conclusões devidamente documentadas e arquivadas.

ANEXO B

ROTEIRO PARA INSPEÇÃO

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO E DE AVALIAÇÃO PARA OS ITENS DO ROTEIRO

PARA INSPEÇÃO

O critério estabelecido para a classificação está baseado no risco

potencial inerente a cada item em relação à qualidade e segurança dos

produtos e à segurança do trabalhador, em sua interação com os produtos e

os

processos durante a fabricação.

IMPRESCINDÍVEL - I:

Considera-se item IMPRESCINDÍVEL aquele que atende às Boas Práticas

de Fabricação e Controle, que pode influir em grau crítico na qualidade ou

segurança dos trabalhadores, em sua interação com os produtos e processos

durante a fabricação.

Define-se por SIM ou NÃO

NECESSÁRIO - N:

Considera-se item NECESSÁRIO aquele que atende às Boas Práticas de

Fabricação e Controle, que pode influir em grau menos crítico na qualidade

ou segurança dos produtos e na segurança dos trabalhadores em sua

interação

com os produtos e processos durante a fabricação.

Define-se por SIM ou NÃO

O item NECESSÁRIO não cumprido na primeira inspeção é

automaticamente tratado como IMPRESCINDÍVEL nas inspeções seguintes.

RECOMENDÁVEL - R:

Considera-se item RECOMENDÁVEL aquele que atende às Boas Práticas de

Fabricação e Controle, que pode influir em grau não crítico na qualidade

ou

segurança dos produtos e na segurança dos trabalhadores em sua interação

com

os produtos e processos durante a fabricação.

Define-se por SIM ou NÃO

O item RECOMENDÁVEL, não cumprido na primeira inspeção, é

automaticamente tratado como NECESSÁRIO nas inspeções seguintes. Não

obstante nunca será tratado como IMPRESCINDÍVEL.

INFORMATIVO - INF:

Considera-se como item INFORMATIVO aquele que apresenta uma

informação descritiva, que não afeta a qualidade e segurança dos produtos

e

segurança dos trabalhadores em sua interação com os produtos e processos

durante a fabricação. Poderá ser respondido opcionalmente por SIM ou NÃO,

sob a forma descritiva

B.1 ADMINISTRAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

B.1.1 A empresa está legalmente constituída?Qual é a razão social da

empresa? I

B.1.2 Com quem foi feito o contato inicial? Inf

B.1.3 O farmacêutico responsável está presente? I

B.1.4 Existe prova de sua inscrição no órgão competente? I

B.1.5 Existe Autorização de Funcionamento para a empresa, emitida

pela Autoridade

Sanitária Nacional competente? I

B.1.6 A empresa possui autorização junto aos órgãos competentes

para funcionamento, referente a localização, a proteção

ambiental e a segurança das instalações? I

B.1.7 Foram examinadas as plantas dos edifícios? N

B.1.8 Qual é a área total do terreno? Inf

B.1.9 Qual é a área total construída? Inf

B.1.10 Quantos edifícios compõem a planta? Inf

B.1.11 Qual é a área ocupada por edifício? Inf

B.1.12 Quantos funcionários tem a empresa? Inf

B.1.13 Quantos funcionários estão diretamente ligados às

operações de produção? Inf

B.1.14 Foram verificadas as fichas médicas dos funcionários? R

B.1.15 Foi mostrada a lista dos produtos de propriedade da

empresa, discriminando os que estão em comercialização

e os que não estão? I/R

B.1.16 Todos esses produtos estão devidamente registrados junto

à Autoridade Sanitária Nacional competente? I

B.1.17 Qual é a capacidade de produção da empresa por forma

farmacêutica? Inf

B.1.18 Qual é a capacidade de produção própria para cada

produto fabricado na empresa? Inf

B.1.19 Qual é a capacidade de produção contratada junto a

terceiros, para cada produto? Inf

OBS: Como parte da inspeção, devem ser incluídas as

empresas com as quais são mantidos contratos de produção,

os produtos e os respectivos volumes industrializados.

B.1.20 Importa matéria-prima? Inf

B.1.21 Importa produto acabado? Inf

B.1.22 Exporta matéria-prima? Inf

B.1.23 Exporta produto acabado? Inf

B.2 ALMOXARIFADO

OBS: Preencher uma guia geral e uma para cada almoxarifado ou

depósito existente.

B.2.1 Condições Externas

B.2.1.1 Quanto ao aspecto externo, o edifício apresenta boa

conservação? Está isento de rachaduras, pinturas descascada,

infiltrações, etc.? R

B.2.1.3 Existe proteção contra a entrada de roedores, insetos,aves

ou outros animais? R

B.2.1.4 Existem fontes de poluição (industrias ou outras) próximas

ao edifício? Inf

B.2.1.5 Se o depósito é um galpão, as condições do telhado são boas?

R

B.2.1.6 As vias de acesso aos depósitos são adequadas? R

B.2.2 Condições internas

B.2.2.1 O piso é adequado? R

B.2.2.2 O estado de higiene e conservação do piso é bom, sem

rupturas, buracos e rachaduras? R

B.2.2.3 É de fácil limpeza? R

B.2.2.4 As paredes estão bem conservadas e em boas condições

de higiene, sem rachaduras, ou pintura descascada? R

B.2.2.5 O teto está em boas condições?

Seu estado de conservação e higiene (isento de gretas, rachaduras,

pinturas

descascadas, goteiras, etc) é adequado? R

B.2.2.6 Existem tubulações sobre os materiais estocados? Em caso

positivo, estão em bom estado, sem infiltrações? R

B.2.3 Aspectos Gerais

B.2.3.1 A qualidade e a intensidade da iluminação são adequadas?

R

B.2.3.2 A ventilação do local é adequada? R

B.2.3.3 As instalações elétricas estão em bom estado de

conservação, segurança e uso? R

B.2.3.4 A temperatura do local é condizente com as condições

necessárias ao armazenamento de insumos e produtos N

acabados?

Medir e registrar a temperatura no momento

da inspeção.

B.2.3.5 Se houver necessidade de umidade e temperatura

controladas, existem equipamentos indicadores da sua R

da sua monitoração e registro desses dados?

B.2.3.6 Não foram notadas indícios da presença de roedores,

insetos, aves ou outros animais? N

B.2.3.7 Existe um sistema/procedimento para combate aos mesmos? R

B.2.3.8 O sistema/procedimento é utilizado? R

B.2.3.9 Quem é o responsável pelo mesmo?

Anote o nome. Inf

B.2.3.10 Existem sanitários em quantidade suficiente? Inf

B.2.3.11 Estão limpos? R

B.2.3.12 Existe um local separado para refeições, descanso,

cafezinho, etc.? Inf

Está limpo? R

B.2.3.13 Existem vestiários em quantidade suficiente? Inf

B.2.3.14 É no mesmo prédio? Inf

B.2.3.15 Estão limpos e em condições adequadas? R

B.2.3.16 Os funcionários estão adequadamente vestidos? N

Os uniformes estão limpos e em boas condições? R

B.2.3.17 Se houver necessidade, existe câmara frigorífica? I

B.2.3.18 A temperatura da câmara frigorífica é controlada e

registrada? N

B.2.3.19 As balanças são aferidas regularmente e calibradas

periodicamente? N

B.2.3.20 Existem Registros? R

B.2.3.21 A disposição do armazenamento é correta e racional,

com o intuito de preservar a integridade e identidade dos materiais?

B.2.3.22 Existem áreas ou sistemas, fisicamente separados, que

garantam a separação de insumos, produtos semi-acabados

e material de embalagem? R

B.2.3.23 Existe uma área ou sistema que delimite e restrinja

o uso de insumos em quarentena? N

B.2.3.24 Existe uma área ou sistema que delimite e restrinja

o uso de insumos reprovados? N

B.2.3.25 Existe uma área especial ou sistema, que delimite e

restrinja o armazenamento de etiquetas ou rótulos de papel? N

B.2.3.26 Existe uma área determinada e restrita para recepção

e armazenamento dos produtos devolvidos ou recolhidos

no mercado? R

B.2.3.27 Existe um local para armazenamento de produtos

inflamáveis e explosivos? I

B.2.3.28 Está situado em setor ou área externa? Inf

B.2.3.29 Oferece condições de segurança? N

B.2.3.30 Existem, dentro do Almoxarifado, setores separados,

trancados e com acesso restrito, para substâncias

narcóticas, psicotrópicas ou similares bem como para

substâncias cáusticas e corrosivas? R

B.2.3.31 Existe recipiente próprio para coleta de lixo? R

B.2.3.32 Este permanece tampado? R

B.2.3.33 São esvaziados freqüentemente? R

B.2.3.34 Existe equipamento de segurança para combater N

incêndio?

B.2.3.35 Os acessos a extintores e mangueiras estão livres? R

B.3 INSTALAÇÃO DE ÁGUA

A empresa utiliza água potável? INF

A empresa utiliza água purificada? INF

A empresa utiliza água para injetáveis? INF

B.3.1 Água Potável

B.3.1.1 Qual a origem da água utilizada na empresa? INF

( ) Rede Pública.

( ) Poços artesianos.

( ) Semi-artesianos

( ) Outros? Quais?

B.3.1.2 É feito algum tratamento antes da água ser armazenada?

Qual? INF

B.3.1.3. É feita a limpeza das caixas de água? N

Qual a freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.1.4 Existem procedimentos escritos para a limpeza das

caixas de água? R

São utilizados? R

B.3.1.5 São feitos testes físico-químicos? N

Quais? Inf

Com que freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.1.6 São feitos testes bacteriológicos? N

Com que freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.1.7 São colhidas amostras de água em diversos pontos da

fábrica, inclusive nos bebedouros, para efetuar a

contagem bacteriana? R

Existem registros? R

B.3.1.8 As tubulações utilizadas para transporte de água

potável, estão externamente em bom estado de

conservação e limpeza? R

Qual é o material da tubulação? Inf

B.5.3.1.9 A provisão de água potável faz-se sob pressão

positiva contínua, em um sistema livre de defeitos? R

B.3.2 Água Purifica

A água potável é utilizada como fonte de alimentação

de água purificada?

Qual o sistema utilizado para

obtenção da água purificada? Inf

B.3.2.1 A indústria possui equipamento deionizador para

produção de água purificada?

Qual é sua capacidade em

litros/hora? Inf

B.3.2.2 A água que abastece o deionizador é tratada? Inf

Como?

Qual é a procedência desta água?

B.3.2.3 Existe pessoal capacitado para operar o sistema? R

O responsável pela operação está presente? Inf

B.3.2.4 Existe manual de operação para o sistema?

É utilizado? R

B.3.2.5 As resinas são regeneradas com frequência?

Qual? N/INF

Existem registros? R

B.3.2.6 Se a água que abastece o deionizador é clorada,

existe um sistema para a retirada do cloro antes do

deionizador?

Qual? Inf

B.3.2.7 Existe depósito para a água deionizada? INF

Qual é a sua capacidade? Inf

Qual o material utilizado? INF

Existe algum tratamento para evitar a contaminação

bacteriológica? Inf

Qual é o consumo médio de água deionizada? Inf

B.3.2.8 São feitos testes físico-químicos?

Quais? N/Inf

Com que freqüência? INF

Existe registros? R

B.3.2.9 São feitos testes bacteriológicos? N

Com que freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.2.10 A circulação da água deionizada é feita por tubulação? Inf

Qual o material da tubulação? Inf

B.3.2.11 A água produzida é utilizada como fonte alimentação

para sistema de produção de água para injetáveis? Inf

B.3.2.12 É feita a sanitização do sistema?

Como? R/Inf

Qual a freqüência? R

Existem registros? R

B.3.2.13 Existem procedimentos escritos para a sanitização do

sistema? R

São utilizados? R

B.3.2.14 É feita a manutenção preventiva nos equipamentos do

sistema? Inf

Qual a freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.2.15 Existe algum tipo de filtro no sistema?

Qual? Inf

B.3.2.16 É feita a sanitização dos meios filtrantes? R

Qual é a freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.2.17 Existem procedimentos escritos para sanitização do meios

filtrantes? R

São utilizados? R

B.3.2.18 Existem registros de troca dos meios filtrantes? R

B.3.2.19 O sistema de purificação está validado? R

Existem registros? R

B.3.3 Osmose Reversa

B.3.3.1 A indústria possui equipamento osmose reserva para produção

de água purificada?

Qual a capacidade em litros/hora? Inf

B.3.3.2 A água que abastece o sistema é tratada?

Como?

Qual é a procedência desta água? Inf

B.3.3.3 Existe pessoal capacitado para operar o sistema? R

O responsável pela operação está presente? Inf

B.3.3.4 Existe manual de operação para o sistema?

É utilizado? R

B.3.3.5 Existe depósito para esta água? Inf

Qual é o material utilizado? Inf

Qual é a capacidade do depósito? Inf

Qual é o consumo médio? Inf

Existe algum tratamento para evitar a contaminação bacteriológica?

Inf

B.3.3.6 São feitos testes físico-químicos?

Quais? N/Inf

Com que freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.3.7 São feitos testes bacterilógicos? N

Com que freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.3.8 A circulação desta água é feita por tubulação? Inf

Qual o material da tubulação? Inf

B.3.3.9 A água produzida é utilizada como fonte de alimentação para

sistema

de produção de água para injetáveis? Inf

B.3.3.10 É feita a sanitização do sistema?

Como? R/Inf

Qual é a freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.3.11 Existem procedimentos escritos para a sanitização do

sistema? R

São utilizados? R

B.3.3.12 É feita a manutenção preventiva nos equipamentos do

sistema? R

Qual é a freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.3.13 Existe algum tipo de filtro no sistema? Inf

Qual?

B.3.3.14 É feita a sanitização dos meios filtrantes? R

Qual é a freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.3.15 Existe procedimento escrito para a sanitização dos meios

filtrantes?

É utilizado? R

B.3.3.16 Existem registros de troca dos meios filtrantes? R

B.3.3.17 O sistema de purificação está validado? R

Existem registros? R

B.3.4 Água para injetáveis

B.3.4.1 A indústria possui um sistema para produção de água para

injetáveis, segundo metodologias estabelecidas pelas edições

vigentes da Farmacopéia Européia ou da Farmacopéia dos Estados Unidos da

América do Norte? I

Qual o sistema? Inf

Qual é a sua capacidade em litros/hora? Inf

B.3.4.2 A água que abastece o sistema é purificada? Inf

Qual é o sistema de purificação? Inf

B.3.4.3 Existe pessoal capacitado para operar o sistema? R

O responsável pela operação está presente? Inf

B.3.4.4 Existe manual de operação para o sistema? R

É utilizado? R

B.3.4.5 Existe depósito de água para injetáveis? Inf

Qual é a capacidade de depósito? Inf

Qual é o material utilizado? Inf

Qual é o consumo médio? Inf

B.3.4.6 A água produzida é utilizada imediatamente? Inf

Senão, por quanto tempo ela é armazenada? Inf

A que temperatura? Inf

Existe recirculação dessa água? R

B.3.4.7 Existe algum procedimento para evitar a contaminação? N

Qual? Inf

B.3.4.8 São feitos teste físico-químicos? N

Quais? Inf

Com que freqüência? Inf

Existem registros? N

B.3.4.9 São feitos testes bacteriológicos? N

Com que freqüência? Inf

Existem registros? N

B.3.4.10 É feito teste de pirogênio ou de endotoxinas? N

Com que freqüência? Inf

Existem registros? N

B.3.4.11 A circulação desta água é feita através tubulações? Inf

Qual é o material da tubulação? Inf

B.3.4.12 Existe um monitoramento contínuo da qualidade da água para

injetáveis? Inf

B.3.4.13 Existe um sistema que impeça a utilização da água se

estiver

fora das especificações? N

B.3.4.14 O Controle da Qualidade verifica se o sistema funciona

adequadamente? N

Existem registros? N

B.3.4.15 É feita a sanitização do sistema? N

Como? Inf

Qual é a freqüência? Inf

Existem registros? N

B.3.4.16 Existem procedimentos escritos para a sanitização do

sistema? R

São utilizados? R

B.3.4.17 É feita manutenção preventiva dos equipamentos do sistema?

R

Qual é a freqüência? Inf

Existem registros? R

B.3.4.18 O sistema de produção de água injetáveis está validado

de forma a garantir o cumprimento das especificações estabelecidas

pelas edições

vigentes da Farmacopéia Européia ou Farmacopéia dos Estados Unidos

da América do

Norte? N

Existem registros? N

B.4 RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO

B.4.1 Matéria-prima e Recipientes

B.4.1.1 No recebimento, as matérias-primas e recipientes são

examinados

visualmente para verificar se sofreram danos

durante o transporte? R

B.4.1.2 Existem documentos adequados para registrar a sua recepção?

R

B.4.1.3 Estão devidamente preenchidos? R

B.4.1.4 Quando do seu recebimento, cada lote de matéria-prima a

recipientes

recebe um número de registro? N

B.4.1.5 Esse número é usado para identificar a matéria-prima

e recipientes durante toda a sua utilização? N

B.4.1.6 As matérias-primas e recipientes permanecem em quarentena

até a sua liberação pelo Controle da Qualidade? N

B.4.1.7 Existem etiquetas apropriadas para a identificação das

matérias-primas

e recipientes em quarentena? N

B.4.1.8 As etiquetas de identificação, quarentena, aprovação, etc.

são afixadas no corpo da embalagem e não sobre a tampa? N

B.4.1.9 Todas as matérias-primas e recipientes sem exceção, são

amostradas pelo Controle da Qualidade, de acordo com sistemas

adequados e confiáveis? N

B.4.1.10 As matérias-primas e recipientes aprovados e etiquetados

como tal, são imediatamente transferidos para as áreas

normais de armazenamento no caso de não existir um sistema

adequado de segregação? N

B.4.1.11 As matérias-primas e recipientes reprovados, são

devidamente

identificados e segregados? N

B.4.1.12 A disposição do armazenamento é adequada e racional, a

fim de preservar a identidade e a integridade das

matérias-primas e recipientes? R

B.4.1.13 Existem fichas de estoque para cada material armazenado?

Inf

B.4.1.14 Existe outro sistema adequado para o controle do estoque

Qual? Inf

B.4.1.15 É funcional? R

B.4.1.16 As embalagens, tambores, barricas, caixas, etc

estão adequadamente fechadas? R

B.4.1.17 O uso das matérias-primas e recipientes respeita a ordem

de entrada utilizando-se primeiro a entrada mais antiga? R

B.4.1.18 Existem recipientes para lixo? Inf

Estão identificados? R

Estão bem fechados? R

São esvaziados com freqüência? R

B.4.2 Material de Embalagem

B.4.2.1 O material de embalagem é examinado

visualmente quando chega, para verificar se sofreu danos durante o

transporte? R

B.4.2.2 Existem documentos apropriados para sua recepção? R

B.4.2.3 Estão devidamente preenchidos? N

B.4.2.4 O material de embalagem é conservado em quarentena até a

sua liberação pelo Controle de Qualidade? N

B.4.2.5 Existem etiquetas apropriadas para identificação do

material de embalagem em quarentena? N

B.4.2.6 Os materiais de embalagem são todos, sem exceção,

amostrados pelo Controle de Qualidade com sistemas apropriados e

confiáveis? N

B.4.2.7 Os materiais de embalagem aprovados, recebem etiquetas de

identificação

e são levados imediatamente para as áreas normais de armazenamento

em caso de não existir um sistema adequado de segregação? N

B.4.2.8 Os materiais de embalagem rejeitados são claramente

identificados e isolados em locais apropriados? N

B.4.2.9 A disposição do armazenamento é adequada e racional, a fim

de

preservar a integridade e identidade dos materiais? R

B.4.2.10 Existem fichas de estoque para cada material

armazenado? Inf

B.4.2.11 Existe outro sistema adequado de controle de estoque? Inf

B.4.2.12 É funcional? R

B.4.2.13 Existe uma área destinada ao armazenamento de

etiquetas e rótulos de papel? N

B.4.2.14 Na área, é permitida a entrada somente de pessoas

autorizadas? N

B.4.2.15 O uso do material é feito por ordem de chegada, ou seja,

utiliza-se o mais antigo em primeiro lugar? R

B.4.2.16 As embalagens estão bem fechadas? R

B.4.2.17 Existem recipientes para lixo? Inf

Estão identificados? R

Estão bem fechadas? R

São esvaziados com freqüência? R

B.4.3 Produto Acabado

B.4.3.1 Os produtos estão armazenados em área física

própria, separados de outros materiais? N

B.4.3.2 Existem áreas os sistemas que garantam a

quarentena de produtos até a liberação pelo Controle de Qualidade?

N

B.4.3.3 Os produtos estão identificados adequadamente como "em

quarentena"

no caso de não existir uma área ou sistema que garanta a manutenção

dos mesmos? INF

B.4.3.4 Existe um sistema eficaz que evite a expedição de produtos

em quarentena? N

B.4.3.5 O local está limpo? R

B.4.3.6 Está bem ventilado? R

B.4.3.7 Está bem iluminado? R

B.4.3.8 Se existe necessidade de manter valores pré-fixados de

umidade

e temperatura, os mesmos são controlados?

Verificar os registros durante a inspeção? R

B.4.3.9 Existem registros de produtos recebidos? R

B.4.3.10 Mantém-se registros de produtos expedidos? R

B.4.3.11 A saída dos produtos da área obedece a uma ordem

cronológica de entrada? R

B.4.3.12 Os produtos estão separados com espaço suficiente entre si,

a fim de evitar

possíveis misturas entre lotes ou produtos? R

B.4.3.13 Os produtos são empilhados com segurança? R

B.4.3.14 Os produtos estão armazenados sem contato direto com o

piso? R

B.4.3.15 Há espaço adequado entre os produtos e as paredes para

facilitar a inspeção, limpeza e conservação? R

B.4.3.16 As áreas estão protegidas contra a entrada de roedores,

insetos e aves? R

B.4.3.17 Existe um programa de controle de roedores, insetos e aves?

R

B.4.3.18 Existe um local para o armazenamento de produtos que

necessitam

de baixas temperaturas, se for o caso? R

B.4.3.19 As superfícies de piso, paredes e tetos são de fácil

limpeza? R

B.4.3.20 Todos os produtos armazenados tem o número de lote

visivelmente

identificados em suas caixas e frascos? N

B.4.3.21 Todos os produtos armazenados tem a data de vencimento

claramente

identificada em suas caixas e frascos? N

B.4.3.22 Todos os produtos armazenados estão dentro de seu prazo de

validade? N

B.4.3.23 Os produtos vencidos são imediatamente retirados do estoque

B.4.3.24 Existe um controle de distribuição a nível primário dos

produtos expedidos, de modo a permitir a identificação

de seu destino, e se necessário a sua recuperação? R

B.4.4 Devoluções e/ou Recolhimento de Produtos

B.4.4.1 Existe um protocolo que acompanha o produto devolvido? R

B.4.4.2 Existe uma área ou sistema para a recepção e o armazenamento

dos

produtos devolvidos ou recolhidos do mercado? R

B.4.4.3 Estes produtos são identificados como tais? R

B.4.4.4 São tomados cuidados especiais, por parte das pessoas

responsáveis,

com relação a essas devoluções? R

B.4.4.5 O Controle de Qualidade é imediatamente avisado sobre o

recebimento de produto devolvido ou recolhido do mercado? N

B.4.4.6 São tomadas providências imediatas quanto à destruição ou

recuperação

do lote em questão, conforme a decisão do Controle de Qualidade?

N

B.4.4.7 As pessoas responsáveis são avisadas dos problemas

ocorridos,

para que sejam tomadas as devidas providencias e para que não haja

reincidência em outros lotes do mesmo produto? N

B.4.4.8 Os resultados das inspeções e análises são registrados? R

B.4.4.9 Todas as decisões tomadas são devidamente registradas? R

B.4.4.10 A empresa estabelece e mantém procedimentos para o pronto

recolhimento de produtos no mercado? R

B.4.4.11 Existe uma pessoa responsável, designada para coordenação

e execução deste procedimento? R

B.4.4.12 São mantidos registros sobre o recolhimento de produtos do

mercado, assim como sobre as suas causas? R

B.4.4.13 Em caso de recolhimento de produtos por desvios da

qualidade,

as autoridades competentes do País e do(s) demais Estados Partes

são informadas imediatamente? I

B.4.4.14 Os registros de distribuição a nível primário dos produtos

ficam

disponíveis para uma pronta ação de recolhimento do mercado? R

B.4.4.15 Esses registros contém informações que permitem o

rastreamento

e a determinação de quais são os destinatários

resultantes dessa distribuição primaria? R

B.4.4.16 Existem relatórios conclusivos sobre todo processo de

recolhimento e o destino de cada um desses produtos? R

B.5 PRODUÇÃO

B.5.1 Pessoal

B.5.1.1 Quem é o responsável pela produção? Inf

B.5.1.2 Qual seu nível profissional? Inf

B.5.1.3 Possui qualificação e competência necessárias para exercer

esta função? R

B.5.1.4 Existe um organograma? R

B.5.1.5 Existe pessoal técnico e especializado em número suficiente?

INF

B.5.1.6 Existe um programa de treinamento para o pessoal? R

B.5.1.7 A admissão de pessoal é precedida de exame médico? N

B.5.1.8 Esse exame é repetido periodicamente? R

B.5.1.9 O pessoal, cujo estado de saúde seja duvidoso, é

imediatamente

afastado de seu local de trabalho até que esteja recuperado? I

B.5.2.10 Existe um Plano de Assistência Médica, permanente e de

emergência? INF

B.5.2 Condições Gerais das Áreas de Produção

Preencher formulário por edifício.

B.5.2.1 O edifício encontra-se externamente em bom estado? R

B.5.2.2 Os arredores do edifício estão limpos e sem lixo? INF

B.2.3 O teto, as paredes e as janelas estão em boas condições? R

B.2.4 Existe indústrias poluentes nos arredores do edifício? inf

B.5.2.5 Existe proteção contra entrada e roedores, insetos e aves?

INF

B.5.2.6 As áreas de produção estão limpas? N

B.5.2.7 Existe um programa escrito de limpeza? R

B.5.2.8 É proibido comer, beber e fumar nas áreas de produção? I

B.5.2.9 Existem vestiários em quantidade suficiente? Inf

B.5.2.10 Existem sanitários em quantidade suficiente? Inf

B.5.2.11 Os sanitários e vestiários estão limpos e bem organizados?

N

B.5.2.12 Existe cantina e/ou restaurante? Inf

B.5.2.13 Existem normas escritas de segurança? Inf

São cumpridas? R

B.5.2.14 Os extintores e o sistema de água para incêndios estão

corretamente localizados? R

B.5.2.15 O pessoal está usando uniformes e sapatos apropriados para

o trabalho? N

B.5.2.16 Nas áreas de produção entram somente pessoas com roupas

apropriadas? N

B.5.2.17 Os pisos são adequados para cada área específica de

trabalho? R

B.5.2.18 Existe proteção contra entrada de roedores, insetos e aves?

N

B.5.2.19 Existe um programa de controle contra roedores, insetos e

aves? R

B.5.2.20 A circulação interna é adequada? R

B.5.2.21 A iluminação da área de circulação é suficiente? R

B.5.2.22 A ventilação da área de circulação é suficiente? R

B.5.2.23 O sistema de esgoto é adequado? R

B.5.2.24 Os ralos possuem sifões? N

B.5.2.25 São desinfetados freqüentemente? N

B.5.2.26 As instalações elétricas estão em boas condições? R

B.5.2.27 As tubulações de água, vapor, gás, ar comprimido,

eletricidade etc.,

estão devidamente identificadas? R

B.5.2.28 As tubulações não apresentam pontos mortos? R

B.5.2.29 As paredes, tetos estão revestidos de material facilmente

lavável? R

B.5.2.30 As paredes, tetos e pisos não tem rachaduras e não

apresentam pintura descascada? R

B.5.2.31 Os recipientes para a coleta de lixo, existentes nos

diversos setores,

estão bem tampados? N

B.5.2.32 São esvaziados freqüentemente? R

B.5.2.33 Qual é a área, em metros quadrados, ocupada para a produção

farmacêutica, excluindo os almoxarifados? Inf

B.5.2.34 Qual o número de funcionários do setor de produção? Inf

B.5.2.35 Qual é a relação de pessoas por m² de área? Inf

B.5.2.36 Existe um sistema para controlar a entrada de pessoal não

autorizado

nas áreas gerais de produção? R

B.5.3 Setor de Pesagem

B.5.3.1 A área está fisicamente segregada das demais dependências

por paredes ou outro tipo de separação? N

B.5.3.2 Os materiais usados para pesagem (recipientes, espátulas,

pipetas, etc.) estão limpos? N

B.5.3.3 Estes materiais são guardados em lugar limpo? R

B.5.3.4 As balanças são aferidas regularmente e calibradas

periodicamente? N

B.5.3.5 Existem registros destas calibrações e aferições? R

B.5.3.6 São usados equipamentos de proteção (luvas, óculos, gorros

máscaras, etc.) quando abertos? N

B.5.3.7 Os recipientes, que contém uma matéria-prima a ser pesada

são limpos antes de serem abertos? N

B.5.3.8 Depois da pesagem esses recipientes são bem fechados? N

B.5.3.9 Após a pesagem, os materiais são imediatamente identificados

a fim de evitar misturas? N

B.5.3.10 Nesta identificação constam:

Nome e número de lote do produto ao qual se destina a matéria-prima.

N

Nome e número de lote da matéria-prima. N

Quantidade que foi pesada. N

Controle de pesagem com o visto do funcionário que pesou e do que

conferiu a pesagem. R

B.5.3.11 Os funcionários estão com uniformes limpos? N

B.5.3.12 A área é ventilada adequadamente? N

B.5.3.13 Possui algum sistema de exaustão para prevenir contaminação

cruzada durante a pesagem? N

B.5.3.14 A área está iluminada adequadamente? N

B.5.3.15 Há separação física entre os materiais já pesados para cada

lote de produto? N

B.5.3.16 A área possui local próprio para lavagem de utensílios de

pesagem? Inf

B.5.3.17 Os recipientes usados na pesagem de matérias-primas são

reutilizados? Inf

Neste caso, estão adequadamente limpos e livres de identificações

anteriores? N

B.5.3.18 As matérias-primas mais antigas são usadas em primeiro

lugar? R

B.5.4 Setor de Preparação de Soluções

B.5.4.1 A área ocupada é adequada para o volume das operações? R

B.5.4.2 Qual a área, em metros quadrados, ocupada pelo setor? Inf

B.5.4.3 Qual o número de funcionários existentes no setor? Inf

B.5.4.4 Qual o número de funcionários por m² da área? Inf

B.5.4.5 A distribuição dos equipamentos é ordenada, racional e

adequada ao

volume de operações? Inf

B.5.4.6 Quando necessário, são usados gorros, luvas, máscaras

e protetores oculares? N

B.5.4.7 Os uniformes são utilizados exclusivamente nesta área? N

Os uniformes são lavrados com procedimentos adequados,

sob a responsabilidade da empresa? N

B.5.4.8 Existe no local um sistema de renovação de ar? R

B.5.4.9 Existe um procedimento de fabricação (ficha técnica de

fabricação FTF)a ser seguido, que apresente uma cópia

fiel da fórmula padrão. I

B.5.4.10 As instruções contidas no procedimento de fabricação

são seguidas com exatidão? N

B.5.4.11 Cada fase crítica da produção recebe um visto do

operador e do supervisor imediato? N

B.5.4.12 Todos os recipientes usados na produção de um lote

estão identificados de acordo com o conteúdo e número

do lote e sublote, a fim de evitar misturas? N

B.5.4.13 Todos equipamentos usados na fabricação de um lote

estão identificados? N

B.5.4.14 Depois de usado, todos os utensílios, equipamentos e

recipientes são lavrados e, se necessário, esterilizados

e conservados assim, até serem novamente usados? N

B.5.4.15 São identificados por etiquetas que assegurem essas

condições? N

B.5.4.16 Existe uma adequada separação física entre os

equipamentos para evitar misturar e contaminações

cruzadas, quando há fabricação simultânea de lotes de

diferentes produtos? N

B.5.4.17 São efetuados controles durante o processo de

fabricação a fim de garantir a qualidade do lote? N

B.5.4.18 Existem registros, por escrito, desses controles? N

B.5.4.19 Os tanques contendo o produto a ser envasado, estão

bem fechados e identificados com, pelo menos, os seguintes dados:

N

B.5.4.19.1 Nome do produto; N

B.5.4.19.2 Número do lote e sublote; N

B.5.4.19.3 Quantidade de solução contida no tanque; N

B.5.4.20 Os tanques, contendo a solução a ser envasada, são

manipulados de modo a garantir a não contaminação

do produto? N

B.5.4.21 Existem instruções escritas para especificar a

porosidade que deverá ser usada para a filtração

final dos produtos? R

B.5.4.22 Estas instruções contém o tempo máximo de utilização

destes filtros? R

B.5.4.23 São realizados ensaios para determinar a integridade

dos filtros? N

B.5.4.3.1 Quais? Inf

B.5.4.3.2 Existem registros? N

B.5.5 Setor de Lavagem de Recipientes de Vidro

B.5.5.1 Existe um local separado para lavagem dos recipiente

de vidro? N

B.5.5.2 A área ocupada é adequada para o volume das

operações? Inf

B.5.5.3 Os equipamentos são adequados e a sua distribuição é

ordenada e racional em relação ao volume das operações? Inf

B.5.5.4 A área de circulação está livre de obstáculos? R

B.5.5.5 Os uniformes utilizados são adequados? N

Estão limpos e em boas condições? N

São usados somente nas dependências na área produtiva? R

B.5.5.6 As máquinas de lavar recipientes de vidro possuem

pressão suficiente para cumprir sua finalidade? R

B.5.5.7 Qual e o tipo de água utilizada na alimentação das

máquinas de lavagem dos frascos? Inf

B.5.5.8 Existe algum tipo de filtro no sistema de lavagem

dos recipientes? R

B.5.5.9 Os recipientes lavados e secos são transferidos com

segurança para área de envase, evitando uma possível

contaminação? N

B.5.5.10 Os recipientes lavados e secos são devidamente

identificados como tais? INF

B.5.6 Setor de Envase

B.5.6.1 Existem áreas de ambiente controlado para envase

dos frascos? I

B.5.6.1.1 Indicar classificação da sala de envase. Inf

B.5.6.1.2 Indicar a classificação da área sobre a linha de

envase. Inf

B.5.6.2 A área ocupada é adequada para o volume das operações? R

B.5.6.3 A distribuição dos equipamentos é ordenada e racional? Inf

B.5.6.4 Os funcionários estão adequadamente uniformizados

e limpos? N

B.5.6.5 Todos usam gorros, luvas e máscaras? N

B.5.6.6 Os uniformes são específicos para a área de envase? N

B.5.6.7 São lavados com procedimentos adequados, sob a

responsabilidade da empresa? N

B.5.6.8 Existem vestiários específicos para entrada nesta área? R

B.5.6.9 Existe sistema de filtração de ar? N

B.5.6.10 A eficiência dos filtros é verificada com freqüência? N

Existem registros? R

B.5.6.11 A sala possui pressão positiva de ar? N

B.5.6.12 São feitos controles freqüentes do volume de envase? N

B.5.6.13 O Controle de Qualidade verifica freqüentemente o

volume dos recipientes? Inf

B.5.6.14 Existe registro, por escrito, destas verificações? R

B.5.6.15 A entrada de pessoal na área é devidamente controlada? N

B.5.7 Setor de Esterilização

B.5.7.1 Os autoclaves estão identificados adequadamente? R

B.5.7.2 Existem registradores de pressão e temperatura? N

B.5.7.3 Existem registros, por escrito, destes dados? N

B.5.7.4 Existem instruções por escrito, sobre o tempo e

temperatura da autoclavação? N

B.5.7.5 Realizam-se, periodicamente, ensaios físicos e

biológicos para a verificação do funcionamento das

autoclaves? N

B.5.7.6 Existem registros por escrito? N

B.5.7.7 Se os recipientes envasados não estiverem

identificados, os carros que os contém, estão

devidamente identificados? N

B.5.7.8 Depois da autoclavação, há algum ensaio para

verificar se os frascos estão bem fechados? R

B.5.7.9 A área ocupada pelos autoclaves é adequada ao volume

das operações? Inf

B.5.7.10 A distribuição dos equipamentos é ordenada e racional? R

B.5.7.11 Os funcionários estão adequadamente uniformizados? N

B.5.7.12 Todos usam gorros, e quando necessário luvas especiais?

N

B.5.7.13 Existe algum sistema que identificação dos produtos

não esterilizados dos já esterilizados? N

B.5.8 Setor de Inspeção, Rotulagem e Embalagem

B.5.8.1 Existe inspeção dos produtos envasados e esterilizados? I

B.5.8.2 O método de inspeção utilizado é adequado? Inf

B.5.8.3 Os recipientes já inspecionados estão devidamente

identificados? N

B.5.8.4 O acesso aos rótulos é permitido somente a pessoas

devidamente autorizadas? N

B.5.8.5 Os rótulos são individualmente inspecionados antes

de serem entregues à linha de embalagem? N

B.5.8.6 As máquinas rotuladoras são inspecionadas, antes do

seu uso, para que não haja rótulos de produtos/lotes

anteriores? N

B.5.8.7 As sobras de rótulos carimbados são destruídos logo

após o término da embalagem? N

B.5.8.8 O responsável para estocagem dos rótulos verifica a

quantidade devolvida e os armazena cuidadosamente, a

fim de evitar misturas? N

B.5.8.9 Existe um local especial para embalagem final dos

produtos? Inf

B.5.8.10 A área ocupada é adequada ao volume das operações? Inf

B.5.8.11 A separação entre as linhas de embalagens é

suficiente para evitar misturas de produtos diferentes

ou de lotes diferentes do mesmo produto? N

B.5.8.12 A área de circulação está livre? R

B.5.8.13 Os operadores estão devidamente uniformizados? R

B.5.8.14 Todos usam gorros e, quando necessário luvas, máscaras

e óculos de proteção? R

B.5.8.15 A ventilação do local é suficiente? R

B.5.8.16 As condições de segurança do local são adequadas? R

B.5.8.17 As linhas de embalagem são verificadas para que não

haja material sobrando de produtos/lotes anteriores,

antes de iniciar as operações? N

B.5.8.18 Os produtos a serem embalados estão devidamente

identificados quanto ao seu conteúdo? N

B.5.8.19 Os produtos são mantidos cobertos e protegidos da

luz, se for necessário, durante todo o processo? N

B.5.8.20 Os produtos diferentes são mantidos separados? N

B.5.8.21 Todo material de embalagem a ser usado tem registro

de aprovação pelo Controle de Qualidade? N

B.5.8.22 Cada linha de embalagem, está visivelmente identificada

de acordo com o produto que está sendo embalado? N

B.5.8.23 Verifica-se a relação entre o rendimento teórico e o

rendimento real? R

B.5.8.24 Se houver discrepância, ela é justificada por escrito? R

B.5.9 Registros de Produção

B.5.9.1 Existe uma fórmula padrão para cada produto a ser

fabricado? I

B.5.9.2 Essa fórmula padrão foi preparada e assinada por um

responsável e assinada por outra pessoa, também

responsável e competente? I

B.5.9.3 A fórmula padrão deve conter:

B.5.9.3.1 O nome a fórmula e forma farmacêutica do produto; N

B.5.9.3.2 Quantidade teórica a ser do produzida; N

B.5.9.3.3 O nome e quantidade de cada matéria-prima com seus

códigos; N

B.5.9.3.4 Instruções detalhadas das etapas de fabricação, com

indicações do equipamento a ser usado; N

B.5.9.3.5 Instruções adequadas para a rotulagem e embalagem

do produto. N

B.5.9.4 Se for necessário modificar a fórmula padrão original

existem procedimentos escritos a serem seguidos? N

B.5.9.5 Existe ordem de produção para cada lote fabricado? N

B.5.9.6 Essa ordem deve conter:

B.5.9.6.1 Instruções detalhadas das etapas de fabricação, com

lugares apropriados para assinatura dos responsáveis

e indicações dos equipamentos a serem usados. N

B.5.9.6.2 O registro do número de lote do produto. I

B.5.9.6.3 Registro do número de lote das matérias-primas a

serem usadas. N

B.5.9.6.4 Cálculo da quantidade de matéria-prima de acordo

com sua pureza. N

B.5.9.6.5 Existe um responsável pelo cálculo da matéria-prima? N

B.5.9.6.6 Esse cálculo é referendado por outro responsável? N

B.5.9.6.7 São confrontados os cálculos do rendimento real,

obtido nas diversas etapas de fabricação com o

rendimento teórico esperado? R

B.5.9.6.8 Qualquer modificação nas instruções é registrada

em local apropriado e é aprovada por pessoa competente

e autorizada? N

B.5.9.6.9 Após a finalização do processo de fabricação, toda

documentação sobre o lote produzido (registro de produção, rótulos,

resultados analíticos, etiquetas de identificação, gráficos de

esterilização

(de componentes e de produto acabado, etc.) é arquivada para

referência

futuras? N

B.5.10 Recipientes Plásticos

B.5.10.1 Os recipientes plásticos para as SPGV são produzidos

na empresa? Inf

B.5.10.2 Os recipientes plásticos para as SPGV são fornecidos

lacrados por termosselagem ou qualquer outro sistema? R

B.5.10.3 Os recipientes plásticos são entregues em embalagem

que assegure sua integridade e limpeza? R

B.5.10.4 Quem é o responsável pela produção? Inf

B.5.10.5 Qual é o seu nível profissional? Inf

B.5.10.6 Possui qualificação e competência para esta função? R

B.5.10.7 Existe um organograma? R

B.5.10.8 Existe um programa de treinamento para o pessoal? R

B.5.10.9 O edifício encontra-se externamente em bom estado? R

B.5.10.10 Os arredores do edifício estão limpos e sem lixo? Inf

B.5.10.11 Existe proteção contra a entrada de roedores,

insetos e aves? N

B.5.10.12 Existe um programa de combate contra roedores,

insetos e aves? R

B.5.10.13 A área de produção está limpa? N

B.5.10.14 Existe um programa escrito de limpeza? R

B.5.10.15 É proibido comer, beber e fumar nas áreas de

produção? I

B.5.10.16 Existe sanitários em quantidade suficiente? Inf

Estão limpos? N

B.5.10.17 Existem normas escritos de segurança? Inf

São cumpridas? R

B.5.10.18 Os extintores e o sistema de água para incêndio

estão corretamente localizados? R

B.5.10.19 O pessoal está usando uniformes e calçados

apropriados para o trabalho? N

B.5.10.20 Nas áreas de produção entram somente pessoas com

roupas apropriadas? N

B.5.10.21 O piso é adequado? R

B.5.10.22 A circulação interna é adequada? R

B.5.10.23 A iluminação e a ventilação das áreas de circulação

são suficientes? R

B.5.10.24 O sistema de esgoto é adequado? R

B.5.10.25 Os raios possuem sifões? N

São desinfetados? N

B.5.10.26 As instalações elétricas estão em boas condições? R

B.5.10.27 As tubulações de água, ar comprimido, eletricidade

etc. estão devidamente identificadas? R

B.5.10.28 As paredes e tetos estão revestidos de material

facilmente lavável? R

B.5.10.29 As paredes, tetos e pisos estão isentos de

rachaduras e não apresentam pintura descascada? R

B.5.10.30 Existem recipientes para lixo? Inf

Estão identificados? R

Estão bem fechados? R

São esvaziados com freqüência? R

B.5.10.31 Existe um sistema para controlar a entrada de

pessoal não autorizado na área de produção? R

B.5.10.32 Todos os funcionários usam protetores articulares? R

B.5.10.33 A distribuição dos equipamentos é racional e

ordenada? R

Qual o número de equipamentos para a produção de

ampolas plásticas? Inf

Qual a capacidade diária de produção, por

apresentação? Inf

B.5.10.34 Existem instruções escrita para a utilização de

cada equipamento? R

B.5.10.35 Existe controle de utilização de cada equipamento? R

Existem registros? R

B.5.10.36 Existe programa de limpeza para cada equipamento

utilizado? R

Existem registros? R

B.5.10.37 Existe um sistema de manutenção dos equipamentos? R

Existem registros? R

Qual a periodicidade? Inf

B.5.10.38 O ar utilizado para o processo do sopro dos

recipientes plásticos é filtrado? I

Qual o sistema de filtração usado? Inf

B.5.10.39 A matéria-prima utilizada é liberada pelo Controle

de Qualidade? N

Existem registros? R

B.5.10.40 Existe identificação de cada lote produzido? N

Qual é o critério? Inf

B.5.10.41 São realizados ensaios físicos? N

Com que freqüência? Inf

Existem registros? R

B.5.10.42 São realizados ensaios biológicos? N

Com que freqüência? Inf

Existem registros? R

B.5.10.43 São realizados ensaios químicos? N

Com que freqüência? Inf

Existem registros? R

B.5.10.44 O Controle de Qualidade libera cada lote produzido? N

B.5.10.45 Os lotes são adequadamente protegidos para o transporte?

N

Como? Inf

B.6 CONTROLE DE QUALIDADE

B.6.1 Existe na empresa um laboratório de Controle de

Qualidade? I

B.6.2 Existe organograma do laboratório de Controle de Qualidade?

R

B.6.3 O Controle de Qualidade é responsável por aprovar ou

rejeitar matérias-primas, produtos em processo e seus

recipientes, produtos acabados, recipiente para envase,

material de embalagem e outros? I

B.6.4 A quem se reporta o responsável pelo Controle de

Qualidade? Inf

B.6.5 Qual é a formação profissional do responsável pelo

Controle de Qualidade? Inf

B.6.6 O Controle de Qualidade está equipado para exercer

sua função? I

B.6.7 Possui pessoal técnico qualificado? N

B.6.8 A área é adequada? R

B.6.9 Possui área adequada para equipamentos sensíveis? R

B.6.10 São efetuados ensaios biológicos e microbiológicos? I

B.6.11 Há uma sala especial para ensaios de esterilidade e

microbiologia? I

B.6.12 Possui biotério? Inf

B.6.12.1 Está localizado dentro ou fora do edifício? Inf

B.6.12.2 Se dentro do edifício, as instalações de ar

condicionado estão totalmente separadas de qualquer outro sistema?

N

B.6.12.3 Existem registros das condições ambientais do biotério?

R

B.6.12.4 A limpeza do local é adequada? N

B.6.12.5 Os animais estão bem alojados, bem alimentados e

gozam de boa saúde? N

B.6.13 Existe um procedimento escrito para a manutenção

preventiva e de calibração dos aparelhos utilizados? R

B.6.14 O programa é cumprido? R

Existem registros? R

B.6.15 O Controle de Qualidade mantém registros por escrito,

de todos os ensaios efetuados? I

B.6.16 São guardadas amostras de referência das matérias-primas

utilizadas? N

Existe um prazo definido? Inf

B.6.17 São observadas amostras de referência de cada lote

de produto acabado, em sua embalagem final? I

Por quanto tempo? R

B.6.18 Existem funcionários do Controle de Qualidade,

designados especialmente para o controle em processo

(inspetores de produção)? R

B.6.19 Todos os ensaios necessários (matérias primas,

material de embalagem, semi-acabados e acabados) são

realizados pelo Controle de Qualidade? N

B.6.20 O Controle de Qualidade verifica se cada lote do

produto atende às especificações estabelecidas, antes

de ser liberado? I

B.6.20.1 O Controle de Qualidade verifica toda a documentação

do processo? I

B.6.21 O Controle de Qualidade tem especificações escritas

para todas as matérias-primas, material de embalagem,

produtos intermediários e produtos acabados? N

B.6.22 O Controle de Qualidade tem, por escrito, todos os

procedimentos de amostragem e os métodos analíticos utilizados? N

B.6.23 Existem instalações de segurança no laboratório

(chuveiro, lava-olhos etc.)? R

B.6.23.1 Existe um programa de verificação do funcionamento

destes equipamentos? Inf

B.6.23.2 Existem registros? R

B.6.24 Existe algum procedimento com relação aos padrões de

referência e sua manutenção? R

B.6.25 Os procedimentos usados pelo Controle de Qualidade

são suficientes para assegurar a qualidade dos lotes fabricados?

N

B.6.26 Existem controles efetuadas por laboratórios controlados?

Inf

Que controles? Inf

Existem contratos? Inf

B.6.27 O Controle de Qualidade é responsável por aprovar

ou rejeitar produtos fabricados e analisados sob contrato com

terceiros? I

B.7 GARANTIA DE QUALIDADE

B.7.1 Existe na empresa um Programa de Garantia da Qualidade? Inf

B.7.1.1 Esse programa é divulgado em todos os níveis? Inf

B.7.2 Existem normas escritas para a divulgação e

cumprimento das Boas Práticas de Fabricação? R

B.7.2.1 Estas normas são seguidas? R

B.7.3 Existe na empresa uma área que coordena as atividades

de Garantia da Qualidade? Inf

B.7.4 Estão claramente definidas as responsabilidades

pela gestão da qualidade? R

B.7.5 Existem procedimentos escritos ou sistemas para

avaliar a efetividade e aplicabilidade das normas e

sistemas de Garantia de Qualidade? Inf

B.7.6 Existe um programa de treinamento de pessoal? R

B.7.6.1 Efetuam-se registros do treinamento de cada

funcionário? R

B.7.7 Os produtos farmacêuticos são projetados e

desenvolvidos de acordo com os requisitos das Boas

Práticas de Fabricação? N

B.7.8 As operações de produção e controle estão claramente

definidas e escritas? N

B.7.9 Os funcionários são treinados e orientados de modo

a garantir a correta e completa execução dos

processos e procedimentos definidos? R

B.7.10 Novos conhecimentos adquiridos nos processos, ou

adaptações e melhorias, somente são implementados

após completa avaliação e aprovação? R

B.7.11 São realizadas auto-inspeções periódicas para

verificar o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação? R

B.7.11.1 Existem registros? R

B.7.12 Existe um programa escrito para estudo de estabilidade

dos produtos com: condições dos testes,

registros dos resultados, métodos analíticos usados,

condições de conservação das amostras, envases primários,freqüência

das

análises e data de vencimento? N

B.7.12.1 O programa é cumprido? N

B.7.13 Existe um sistema de acompanhamento que permita

verificar se o produto mantém a qualidade durante o

prazo de validade, mantidas as condições de

armazenamento preestabelecidas? N

B.7.13.1 O procedimento é cumprido? N

B.7.14 São mantidos registros das reclamações recebidas

sobre a qualidade dos produtos ou qualquer

modificação de suas características físicas, assim

como das decisões tomadas? R

B.7.14.1 As ações tomadas com relação às reclamações e

devoluções de produtos são registradas a fim de

esclarecer qual foi a decisão? R

B.7.15 Existe na empresa um programa de verificação

documentada para os ciclos de esterilização (por calor úmido)? I

B.7.15.1 O programa é cumprido? I

B.7.15.2 Existem protocolos pré-estabelecidos? N

B.7.15.3 Existem registros? N

B.7.16 Existe na empresa um programa de verificação

documentada para métodos analíticos de controle

que não constem em farmacopéias adotadas? R

B.7.16.1 O programa é cumprido? R

B.7.16.2 Existem protocolos pré-estabelecidos? R

B.7.16.3 Existem registros? R

É realizada uma nova verificação documentada toda

vez que se efetua uma mudança que possa afetar a

qualidade ou reprodutibilidade de um processo ou de

um método analítico de controle? N

ANEXO C

ESPECIFICAÇÕES E CONTROLE DE MATÉRIAS-PRIMAS

SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME - SPGV

CONTEÚDO

C-1. OBJETIVO

C-2. ÁGUA PARA INJETÁVEIS

C-3. PRINCÍPIOS ATIVOS(DROGAS)

C-4. REAGENTES E MÉTODOS GERAIS

C-1. OBJETIVO

Este Regulamento estabelece especificações para as matérias-primas

que devem ser utilizadas na fabricação de SPGV, e os respectivos os

procedimentos para controles.

C-2. ÁGUA PARA INJETÁVEIS

A água para injetáveis é uma água obtida através de um sistema de

produção segundo as metodologias estabelecidas nas edições vigentes da

Farmacopéia Européia e da Farmacopéia dos Estados Unidos da América do

Norte, monitorado e validado, que garanta as especificações descritas nas

mesmas.

Nota: Na preparação de Soluções Parenterais a serem esterilizadas

terminalmente, devem ser tomadas medidas adequadas para minimizar o

crescimento bacteriano, esterilizando previamente a água para injetáveis e

logo protegendo-a da contaminação microbiana.

C-2.1 Especificações e procedimentos de controle

C-2.1.1 pH (USP XXIII-791)

Entre 5,0 e 7,0 determinado potenciométricamente em uma solução

preparada com a adição de 0,3 ml de solução saturada de cloreto de

potássio

para 100 ml da amostra no ensaio.

C-2.1.2 Metais pesados

Tomar 40 ml de água para injetáveis, ajustar a um pH entre 3,0 e 4,0

com ácido acético 1N, adicionar 10 ml de sulfeto de higrogênio SR

recentemente preparado e deixar em repouso durante 10 minutos. Observar

sobre fundo branco: a amostra não deve apresentar-se mais escura que 50 ml

da mesma água adicionada da mesma quantidade de ácido acético 1N (pH entre

3,0 e 4,0), empregando-se na comparação tubos iguais.

C-2.1.3 Cálcio

A 100 ml de água para injetáveis, adicionar 2 ml de oxalato de

amonio SR: não deve aparecer turbidez.

C-2.1.4 Amônio

A 100 ml de água para injetáveis, acrescentar 2 ml de iodo

mercuriato de potássio alcalino SR: A cor amarelada produzida

imediatamente,

não deve ser mais escura que a de uma preparada para controle com a água

purificada de alta pureza que contenha 0,3 mg/I de NH3.

C-2.1.5 Cloreto

A 100 ml de água para injetáveis, adicionar 5 gotas de ácido nítrico

e 1 ml de nitrato de prata SR; não deve apresentar turbidez nem

opalescência.

C-2.1.6 Sulfato

A 100 ml de água para injetáveis, adicionar 1 ml de cloreto de bário

SR: a mistura deve permanecer límpida.

C-2.1.7 Substâncias oxidáveis

A 100 ml de água para injetáveis, adicionar 10 ml de ácido sulfúrico

2N, aquecer até ebulição, acrescentar 0,1 ml de permanganato de potássio

0,1N; ferver novamente durante 10 minutos: a cor rosa não deve desaparecer

completamente.

C-2.1.8 Resíduos por evaporação

Evaporar em banho Maria 100 ml de água para injetáveis até secar, em

uma cápsula previamente tarada. Dessecar o resíduo a 105ºC durante 1 hora:

o

resíduo deverá ser menor que 1 mg.(0,001%).

C-2.1.9 Dióxido de carbono

A 25 ml de água para injetáveis colocados em uma proveta de 50 ml

com tampa esmerilhada, acrescentar 25 ml de hidróxido de cálcio SR, tampar

a

proveta e agitar: a mistura deve permanecer límpida.

C-2.1.10 Ensaios de Pirogênios

De acordo com "Ensaio de pirogênios"(Anexo M) utilizando 10 ml de

água para injetáveis previamente isotonizada por quilo de animal.

C-2.1.11 Endotoxinas bacterianas

De acordo com ensaio de "Endotoxinas bacterianas"(Anexo M) a água

para injetáveis não deve conter mais de 0,25 UE/ml.

C.2.1.12 Contagem total de microorganismos aeróbicos viáveis

Realizar o ensaio sobre três amostras consecutivas de 250 ml,

coletadas no mesmo ponto de amostragem, de acordo com a técnica descrita

no

"Ensaio de contaminação microbiana"(Anexo M). Limite:

10 microorganismos por 100 ml.

C-3 Princípios ativos (Drogas)

C-3.1 Dextrose

C6H12O6H2O 198,17

D-Glicose monohidratada

Anidra 180,16

Dextrose é um açúcar obtido geralmente por hidrólise do amido.

Contém uma molécula de água de hidratação ou é anidra.

C-3.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.1.1.1 Embalagem e Conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.1.1.2 Rotulagem

Rotulagem indicando se está hidratada ou se é anidra.

C-3.1.1.3 Identificação

Acrescentar algumas gotas de uma solução 1 em 20 a 5 ml de tartarato

cúprico alcalino SR quente: forma-se um precipitado vermelho de óxido

cuproso.

C-3.1.1.4 Cor da solução

Dissolver 25 g em água e levar a 50,0 ml de solução: a solução não

deve apresentar uma cor mais intensa que uma solução preparada misturando

1,0 ml de cloreto cobaltoso SR, 3 ml de cloreto férrico SR e 2 ml de

sulfato

cúprido SR, com água até alcançar 10 ml e diluir 3 ml desta solução com

água

até 50 ml. Fazer a comparação observando as soluções de cima para baixo

nos

tubos para a comparação de cor contra uma superfície branca.

C-3.1.1.5 Rotação específica (USP XXIII - 781)

Entre + 52,6º e + 53,2º, calculada em base anidra, determinada em

uma solução que contenha 10 g de dextrose e 0,2 ml de hidróxido de amônio

6N

em cada 100 ml.

C-3.1.1.6 Acidez

Dissolver 5,0 g em 50 ml de água isenta de CO2. Acrescentar

fenolftaleína SR e titular com hidróxido de sódio 0,02N até aparecer uma

coloração rosa definido: não mais de 0,30 ml, são requeridos para a

neutralização.

C-3.1.1.7 Água, Método III (USP XXIII-921)

Secar a 105ºC durante 16 horas: a forma hidratada perde entre 7,5% a

9,5% de seu peso, a forma anidra perde não mais de 0,5% de seu peso.

C-3.1.1.8 Resíduo por incineração (USP XXIII-281)

Não mais de 0,1%.

C-3.1.1.9 Cloreto (USP XXII-221)

Uma porção de 2,0 g apresenta não mais cloreto que o correspondente

a 0,50 ml de ácido clorídrico 0,02N (0,018%).

C-3.1.1.10 Sulfato (USP XXIII-221)

Uma porção de 2,0g apresenta não mais sulfato que o correspondente a

0,50 ml, de ácido sulfúrico 0,02N (0,025%).

C-3.1.1.11 Arsênio, Método 1(USP XXIII-221)

Limite: 1 ppm.

C-3.1.1.12 Metais pesados (USP XXIII-231)

Dissolver 4,0g em água até alcançar 25 ml de solução. Limite: 5 ppm.

C-3.1.1.13 Dextrina

Fazer um refluxo de 1g de dextrose finamente pulverizada com 20 ml

de álcool: dissolve-se completamente.

C-3.1.1.14 Amido solúvel, sulfitos

A uma solução de 1 g em 10 ml de água acrescentar 1 gota de iodo SR:

o líquido apresenta cor amarelada.

C-3.2 CLORETO DE SÓDIO

NaCI 58,44

Cloreto de sódio

O cloreto de sódio deve conter de 99,0% a 101,0% de NaCI, calculado

em base seca. Não contém substâncias adicionadas.

C-3.2.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.2.1.1 Embalagem e Conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.2.1.2 Identificação

Uma solução 1 em 20 responde aos ensaios para Sódio e para Cloreto

(USP XXIII-191)

C-3.2.1.3 Acidez ou alcalinidade

Dissolver 50,0 g em 200 ml de água isenta de CO2 e acrescentar 10

gotas de indicador de pH azul de bromotimol SI. Se a solução é amarelada,

requer não mais de 1,0 ml de hidróxido de sódio 0,02N para produzir uma

cor

azul. Se a solução é azul ou verde, requer não mais de 3,12 ml de ácido

clorídrico 0,02N para produzir uma cor amarelada.

C-3.2.1.4 Perda por dessecação (USP XXIII-731)

Secar a 105ºC durante 2 horas: perde não mais de 0,5% de seu peso.

C-3.2.1.5 Arsênio, Método (USP XXII-211)

Limite: 3 ppm.

C-3.2.1.6 Bário

Dissolver 4,0 g em 20 ml de água, filtrar se necessário, e dividir a

solução em duas porções. A uma porção, acrescentar 2 ml de ácido sulfúrico

2N e à outra acrescentar 2 ml de água: as soluções são igualmente claras

depois de 2 horas de repouso.

C-3.2.1.7 Iodeto ou Brometo

Aquecer 2,0 g de cloreto de sódio finamente pulverizado em 25 ml de

álcool quente durante 3 horas, esfriar a mistura e eliminar o sal não

dissolvido por filtração. Evaporar o filtrado à secura, dissolver o

resíduo

em 5 ml de água, acrescentar 1 ml de clorofórmio e introduzir

cuidadosamente, gota a gota, com agitação constante, 5 gotas de cloro SR

diluído 1 em 3: o clorofórmio não deve colorir de violeta, amarelo nem

laranja.

C-3.2.1.8 Cálcio e Magnésio

Dissolver 20g em 200 ml de água e acrescentar 0,1 ml de ácido

clorídrico, 5 ml de tampão amônio-cloreto de amônio SR e 5 gotas de negro

de

eriocromo SR. Titular com etilenodiaminotetraacetato dissódico SV 0,005M

até

ponto final azul puro. Cada ml de etilenodiaminotetraacetato dissódico

0,005M é equivalente a 0,2004 mg de Ca. Encontra-se não mais de 0,005% de

cálcio e magnésio (como Ca).

C-3.2.1.9 Ferro (USP XXIII-241)

Dissolver 5,0 g em 45 ml de água e 2 ml de ácido clorídrico: Limite:

2 ppm.

C-3.2.1.10 Sulfato (USP XXIII-221)

Uma porção de 1,0 g apresenta não mais sulfato que o correspondente

a 0,15 ml de ácido sulfúrico 0,02N (0,015%).

C-3.2.1.11 Ferrocianeto de sódio

Dissolver 25 g em 80 ml de água em um frasco ou proveta graduada de

100 ml com tampa de vidro. Acrescentar 2 ml de sulfato ferroso SR e 1 ml

de

ácido sulfúrico 2 N, diluir com água a 100 ml e homogeneizar. Como

controle,

colocar 80 ml de água em um frasco ou proveta graduada de 100 ml com tampa

de vidro acrescentar 2 ml de sulfato ferroso SR e 1 ml de ácido sulfúrico

2N, diluir com água a 100 ml e homogeneizar. Transferir porções de 50 ml

das

respectivas soluções para tubos de comparação: a solução da amostra não

deve

apresentar uma coloração azul mais intensa que o controle, indicando a

ausência de ferrocianeto de sódio.

C-3.2.1.12 Metais pesados, Métodos I (USP XXIII-231)

Limite: 5 ppm.

C-3.2.1.13 Potássio

Não mais de 500 ppm, determinado por espectrofotometria de chama

(Emissão), empregando uma solução a 1% P/V e realizando a medida a 768 nm.

C-3.2.1.14 Doseamento

Transferir aproximadamente 250 mg de cloreto de sódio, exatamente

pesados, a uma cápsula de porcelana, e acrescentar 140 ml de água e 1 ml

de

diclorofluoresceína SR. Misturar e titular com nitrato de prata SV 0,1N

até

que precipite o cloreto de prata e a mistura tome cor rosa claro. Cada ml

de

nitrato de prata 0,1N é equivalente a 5,844 mg de NaCI.

C-3.3 CLORETO DE POTÁSSIO (RQ)

KCI 74,55

Cloreto de potássio

O cloreto de potássio deve conter de 99,0% a 100,5% de KCI,

calculado em base seca.

C-3.3.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.3.1.1 Embalagem e Conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.3.1.2 Identificação

Uma solução 1 para 20 atende aos ensaios para Potássio e para

Cloreto (USP XXIII-191).

C-3.3.1.3 Acidez ou alcalinidade

A uma solução de 5,0 g em 50 ml de água isenta de CO2, acrescentar 3

gotas de fenolftaleína SR: não produz cor rosa. Em seguida, acrescentar

0,30

ml de hidróxido de sódio 0,02N: produz uma cor rosa.

C-3.3.1.4 Perda por dessecação (USP XXIII-731)

Secar a 105ºC durante 2 horas: perde não mais de 1% de seu peso.

C-3.3.1.5 Iodeto ou Brometo

Dissolver 2 g em 6 ml de água, acrescentar 1 ml de clorofórmio e

adicionar, gota a gota, com constante agitação, 5 ml de uma solução de

partes iguais de cloro SR e água: o clorofórmio não apresenta uma cor

violeta transitória nem laranja permanente.

C-3.3.1.6 Arsênio, Método I (USP XXIII-211)

Limite: 3 ppm.

C-3.3.1.7 Cálcio e Magnésio

A 20 ml de uma solução 1 em 100 acrescentar 2 ml de hidróxido de

amônio 6N, 2 ml de oxalato de amônio SR e 2 ml de fosfato sódico dibásico

SR: não produz turbidez dentro de 5 minutos.

C-3.3.1.8 Metais pesados (USP XXIII-231)

Dissolver 2,0 g em 25 ml de água. Limite: 0,001%.

C-3.3.1.9 Sódio

Uma solução 1 em 20 ensaiada sobre fio de platina, não produz uma

cor amarelada pronunciada na chama não luminosa.

C-3.3.1.10 Doseamento

Pesar exatamente em torno de 0,25 g de cloreto de potássio

previamente dessecado e transferir para um frasco com tampa de vidro.

Acrescentar sucessivamente 50 ml de solução 0,1N de nitrato de prata, 3 ml

de ácido nítrico e 5 ml de nitrobenzeno: misturar e agitar a mistura

fortemente, por um minuto: acrescentar 2 ml de solução de sulfato férrico

amoniacal SR, e dosar o excesso de nitrato de prata com solução 0,1N de

tiocianato de amonio até coloração pardo-avermelhado, a qual, depois de

agitada, não deve descorar-se ao final de 5 minutos.

Cada ml de solução 0,1N de nitrato de prata eqüivale a 0,0075g de

KCI.

C-3.4 ACETATO DE SÓDIO

CH3COONa.3H2O 136,08

Anidro 82.03

O acetato de sódio contém 3 moléculas de água de hidratação ou é

anidro. Deve conter de 99,0% a 101,0% de C2H3NaO2, calculado em relação a

substância seca.

C-3.4.1 Especificações e procedimentos de controle.

C-3.4.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.4.1.2 Rotulagem

O rótulo deve indicar se é acetato de sódio trihidratado ou anidro.

C-3.4.1.3 Identificação

A solução responde aos ensaios de Sódio e Acetato (USP XXIII-191)

C-3.4.1.4 pH (USP XXIII-791)

Entre 7,5 e 9,2 determinado em uma solução 1 em 20 em água isenta de

CO2 que contenha o equivalente a 30 mg de acetato de sódio anidro por ml.

C-3.4.1.5 Perda por dessecação (USP XXIII-731)

Secar a 120ºC até peso constante. A forma hidratada perde entre

38,0% e 41,0% de seu peso. A forma anidra perde não mais de 1% de seu

peso.

C-3.4.1.6 Material insolúvel

Dissolver o equivalente a 20 g de acetato de sódio anidro em 150 ml

de água, aquecer até ebulição e digerir em bequer tampado, durante 1 hora

em

banho-maria. Filtrar através de um cadinho filtrante tarado, lavar bem e

secar a 105ºC o peso do resíduo não deve exceder 10 mg (0,05%).

C-3.4.1.7 Cloreto (USP XXIII-221)

Uma porção equivalente a 1,0 g de acetato de sódio anidro apresenta

não mais cloreto que o correspondente a 0,50 ml de ácido clorídrico 0,02N

(0,035%).

C-3.4.1.8 Sulfato (USP XXIII-221)

Uma porção equivalente a 10 g de acetato de sódio anidro apresenta

não mais sulfato que o correspondente a 0,50 ml de ácido sulfúrico 0,02N

(0,005%).

C-3.4.1.9 Arsênio, Método (USP XXIII-211)

Dissolver uma porção equivalente a 1,0g de acetato de sódio anidro

em 35 ml. Limite é 3 ppm.

C-3.4.1.10 Cálcio e Magnésio

A 20 ml de uma solução que contenha o equivalente a 10 mg de acetato

de sódio anidro por ml, acrescentar 2 ml de hidróxido de amônio 6N, 2 ml

de

oxalato de amônio SR e 2 ml de fosfato de sódio dibásico SR: não deve

apresentar turbidez dentro de 5 minutos.

C-3.4.1.11 Potássio

Dissolver o equivalente a 3g de acetato de sódio anidro em 5 ml de

água e adicionar 0,2 ml de bitartarato de sódio SR: não deve apresentar

turbidez dentro de 5 minutos.

C-3.4.1.12 Metais pesados, Método I (USP XXIII-231) ),001% calculado

em base seca, sendo usado ácido acético glacial em substituição ao ácido

acético diluído para o ajuste do pH.

C-3.4.1.13 Doseamento

Pesar exatamente o equivalente a cerca de 200 mg de acetato de sódio

anidro e dissolver em 25 ml de ácido acético glacial. Aquecer suavemente,

se

necessário, até dissolução completa. Acrescentar 2 gotas de

p-naftolbenzeína

SR e titular com ácido perclórico 0,1N SV. Preparar um branco e efetuar

qualquer correção necessária. Cada ml de ácido perclórico 0,1N SV equivale

a

8,203 mg de C2H3NaO2.

C-3.5 CLORETO DE MAGNÉSIO

MgCI2.6H2O 203,30

Cloreto de magnésio, hexahidratado

Anidro 95,21

O Cloreto de Magnésio deve conter de 98,0% a 101,0% de MgCI2.6H2O.

C-3.5.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.5.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.5.1.2 Identificação

Uma solução 1 em 20 atende aos ensaios para Magnésio e Cloreto (USP

XXIII-191).

C-3.5.1.3 pH (USP XXIII-791)

Entre 4,5 a 7,0 em uma solução 1 em 20 em água isenta de CO2.

C-3.5.1.4 Material insolúvel

Dissolver 20g precisamente pesado, em 200 ml de água, aquecer até

ebulição e digerir em bequer tampado em banho-maria durante 1 hora.

Filtrar

através de um cadinho filtrante tarado, lavar minuciosamente e secar a

115ºC: o peso do resíduo não deve exceder 1 mg (0,005%).

C-3.5.1.5 Sulfato (USP XXIII-221)

Uma porção de 10 g apresenta não mais sulfato que o correspondente a

0,50 ml de ácido sulfurico 0,02N (0,005%).

C-3.5.1.6 Arsênio, Método I (USP XXIII-211)

limite: 3 ppm.

C-3.5.1.7 Bário

Dissolver 1 g em 10 ml de água e acrescentar 1 ml de ácido sulfúrico

2 N: não se produz turbidez dentro de 2 horas.

C-3.5.1.8 Cálcio (USP XXIII-216)

Não mais de 0,01% usando uma amostra de 10g e 0,50 ml de uma solução

padrão de íon cálcio.

C-3.5.1.9 Potássio

Dissolver 5g em 5 ml de água, e acrescentar 0,2 ml de bitartarato de

sódio SR: não se produz turbidez dentro de 5 minutos.

C-3.5.1.10 Metais pesados (USP XXIII-231)

Dissolver 2g em 25 ml de água. Limite: 0,001%.

C-3.5.1.11 Doseamento

Pesar, exatamente em forno de 450mg de cloreto de magnésio,dissolver

em 25 ml de água, acrescentar 5 ml de tampão amônio-cloreto de amonio SR e

0,1 ml, de negro de eriocromo SR. Titular com etilenodiaminotetraacetato

dissódico SV 0,05M até coloração azul. Cada ml de

etilendiaminotetraacetato

disódico 0,05M é equivalente a 10,17 mg de Cl2 6H2O.

C-3.6 CLORETO DE CÁLCIO

CaCl2.2H2O 147,02

Cloreto de cálcio, dihidratado

Anidro 110,99

O cloreto de cálcio deve conter uma quantidade de CaCl2 equivalente

a não menos de 99,0% e não mais de 107,0% de CaCl2.2H2O.

C-3.6.1. Especificações e procedimentos de controle

C-3.6.1.1. Embalagem e conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.6.1.2. Identificação

Uma solução 1 em 10 atende aos ensaios para Cálcio e para Cloreto

(USP XXIII-191).

C-3.6.1.3. pH (USP XXIII-791)

Entre 4,5 a 9,2 em uma solução 1 em 20.

C-3.6.1.4. Arsênio, Método (USP XXIII-211)

Limite: 3 ppm

C-3.6.1.5. Metais pesados (USP XXIII-231)

Dissolver 2,0g em 25 ml de água. Limite: 0,001%

C-3.6.1.6. Ferro, alumínio e fosfato

A uma solução 1 em 20 acrescentar 2 gotas de ácido clorídrico 3N e

uma gota de fenolftaleína SR.

Em seguida acrescentar cloreto de amônio-hidróxido de amônio SR,

gota a gota, até que a solução se torne rosa claro. acrescentar 2 gotas em

excesso e aquecer o liquido até a ebulição: não produz turbidez ou

precipitação.

C-3.6.1.7. Magnésio e sais alcalinos

Dissolver 1 g em aproximadamente 50 ml de água. acrescentar 500mg de

cloreto de amônio, acrescentar rapidamente 40 ml de ácido oxálico SR e

agitar Vigorosamente até que se produza uma boa precipitação. Acrescentar

imediatamente à solução 2 gotas de vermelho de metila SR e após, gota a

gota

hidróxido de amônio 6N até que a mistura esteja ligeiramente alcalina.

Esfriar à temperatura ambiente, transferir para uma proveta graduada de

100

ml, diluir com água a 100ml, misturar e deixar em repouso 4 horas ou toda

a

noite. Filtrar e acrescentar 50 ml do filtrado límpido em uma cápsula de

platina, 0,5 ml de ácido sulfúrico e evaporar a mistura até pequeno volume

sobre um banho de vapor. Aquecer cuidadosamente sobre a chama até a secura

e

continuar aquecendo até completa decomposição e volatização dos sal e

amônio. Finalmente calcinar até peso constante: o peso do resíduo não

excede

5mg (1,0%).

C-3.6.1.8. Doseamento

Pesar, exatamente, o equivalente a 1g de cloreto de cálcio,

transferi-lo a um frasco de 250ml e dissolvê-lo em uma solução de 100 ml

de

água 5 ml de ácido clorídrico 3N.

Transferir a solução a um frasco volumétrico de 250 ml, diluir com

água até completar o volume e homogeneizar. Pipetar 50 ml da solução em um

recipiente adequado, acrescentar 100 ml de água, 15 ml de hidróxido de

sódio

1N e 300 mg de indicador de azul de hidroxinaftol, titular com

etilenodiaminotetraacetato dissódico SV 0,05M até que a solução tenha uma

cor azul profundo. Cada ml de etilenodiaminotetraacetato dissódico 0,05M é

equivalente a 7,351 mg de CaCl2.2H2O.

C-3.7 CITRATO DE SÓDIO (RQ)

C6H5Na3O7 (Anidro) 258,07

Sal trissódico do ácido 2-hidroxi-1,2,3-Propantricarboxílico

Citrato trissódico (anitro)

Citrato trisódico dihidratado 294,10

O citrato de sódio é anidro ou contém duas moléculas de água de

hidratação. Deve conter de 99,0% até 100,5 de C6H5Na3O7,calculado

em base anidra.

C-3.7.1. Especificações e Procedimentos de controle

C-3.7.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipiente bem fechado.

C-3.7.1.2 Rotulagem

Rotulá-lo para indicar se é anidro ou hidratado.

C-3.7.1.3 Identificação

a - Uma solução 1 em 20 atende aos ensaios para sódio e para citrato

(USP XXIII-191).

b - Ao incinerar, obtém-se um resíduo alcalino que produz

efervescência quando é tratado com ácido clorídrico 3N.

C-3.7.1.4 Alcalinidade

Uma solução de 1,0g em 20 ml de água é alcalina ao papel de

tornassol, mas depois de adicionado 0,20 ml de ácido sulfúrico 0,10N não

se

produz cor rosa com 1 gota de fenolftaleína SR.

C-3.7.1.5. Água, Método III (USP XXIII-921)

Secá-lo a 180°C durante 18 horas: a forma anidra perde até 1,0% e a

forma hidratada entre 10,0% e 13,0% de seu peso.

C-3.7.1.6 Tartarato

A uma solução de 1 mg em 20ml de água, acrescentar 1 ml de acetato

de potássio SR e 1 ml de ácido acético 6 N. Friccionar a parede do tubo

com

bastão de vidro: não se forma precipitado cristalino.

C-3.7.1.7 Metais pesados (USP XXII-231)

Dissolver 2,0 g em 25 ml de água e proceder como está indicado na

Preparação de ensaio, exceto quando usar ácido glacial ajustar o pH.

Limite:

0,001%.

C-3.7.1.8 Doseamento

Transferir aproximadamente 350 mg de citrato de sódio, previamente

secos a 180°C durante 18 horas e devidamente pesados,

para um frasco de 250ml. Acrescentar 100 ml de ácido acético

glacial, agitar até completa dissolução e titular com ácido perclórico SV

0,1N determinando o ponto final potenciometricamente.

Realizar a determinação de um branco e fazer qualquer correção que

se fizer necessária. Cada ml de ácido perclórico 0,1N é equivalente a

8,602mg de C6H5Na3O7.

C-3.8 GLICERINA

C3H8O3 92,09

1,2,3 - Propanotriol

Glicerol

A glicerina deve conter de 95,0% de C3H8O3.

C-3.8.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.8.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.8.1.2 Identificação

O espectro de absorção infravermelho de uma película delgada, mostra

uma banda muito forte e ampla entre 2,7 um, um forte dubleto de

aproximadamente 3,4 um, a um máximo de 6,1 um, uma forte região de

absorção

entre 6,7 um e 8,3 um, tendo picos de aproximadamente 7,1 um, 7,6 um e 8,2

um e uma forte região de bandas de aproximadamente 9,0 um, 9,6 um, 10,9 um

e

11,8 um (Nota: A glicerina que tem baixo conteúdo de água pode não mostrar

um máximo 6,1 um).

C-3.8.1.3 Peso específico (USP XXIII-841)

Não menos de 1,249

C-3.8.1.4 Cor

Quando se observa a cor de cima para baixo, contra uma superfície

branca em um tubo para comparação de cor de 50ml, não é mais escura que a

cor de um padrão preparado diluindo 0,40 ml de cloreto férrico SC com água

até 50 ml e observado em forma similar em um tubo para comparação de cor

com

o mesmo diâmetro e que contém a glicerina.

C-3.8.1.5 Resíduo por incineração (USP XXIII-281)

Aquecer 50 g em uma cápsula de porcelana de 100 ml aberta, pouco

profunda, até que se incendei, e deixar queimar sem mais aplicação de

calor,

em um lugar sem correntes de ar. Esfriar, umedecer o resíduo com 0,5 ml de

ácido sulfúrico, e calcinar até o peso constante: o peso do resíduo não

deve

exceder 5mg (0,01%).

C-3.8.1.6 Cloreto (USP XXIII-221)

Uma porção de 7,0g apresenta não mais que o correspondente a 0,10 ml

de ácido clorídrico 0,02N (0,001%).

C-3.8.1.7 Sulfato (USP XXIII-221)

Uma porção de 10g apresenta não mais que o correspondente a 0,20 ml

de ácido sulfúrico 0,020N (aproximadamente 0,002%).

C-3.8.1.8 Arsênio, Método I (USP XXIII-211)

Limite: 1,5 ppm

C-3.8.1.9 Metais pesados (USP XXIII-231)

Misturar 4,0g com 2 ml de ácido clorídrico 0,1N e diluir com água a

25 ml. Limite: 5 ppm.

C-3.8.1.10 Compostos clorados

Pesar exatamente 5g em um balão de 100 ml, seco. Adicionar 15 ml de

morfolina, e conectar o balão mediante uma junta esmerilhada a um

condensador com 10 ml de água, e acidificando, com precaução, com ácido

nítrico. Transferir a solução para um tubo adequado, adicionar 0,50 ml de

nitrato de prata 0,10N, diluir com água até 50,0 ml e homogeneizar

misturar:

a turbidez não é maior que a de um branco a que se agregou 0,20 ml de

ácido

clorídrico 0,02N, omitindo o refluxo (0,003% de CI).

C-3.8.1.11 Ácidos graxos e ésteres

Misturar 50 g com 50 ml de água recentemente fervida e 5 ml de

hidróxido de sódio 0,5N SV; ferver a mistura 5 minutos, esfriar, adicionar

fenolftaleina SR, e titular o excesso de álcali com ácido clorídrico 0,5N

SV. Realizar um branco: não se consome mais de 1 ml de hidróxido de sódio

0,5N.

C-3.8.1.12 Doseamento

Solução de periodato de sódio: Dissolver 60g de metaperiodato de

sódio em água, que contenha 120 ml de ácido sulfúrico 0,1N, e levar a

1000ml. Não aquecer para dissolver o periodato. Se a solução não estiver

clara, filtrar através de um filtro de vidro aquecido.

Guardar a solução em um recipiente que o proteja da luz, com a tampa

de vidro. Adicionar a solução da seguinte maneira: pipetar 10 ml em um

recipiente volumétrico de 250 ml, diluir com água até completar o volume e

homogeneizar. Adicionar com uma pipeta de 50 ml a solução de periodato

diluída a 550 ml de glicerina diluídos em 50 ml de água. Como branco,

pipetar 50ml da solução em um recipiente que contém 50 ml de água.

Deixar descansar as soluções 30 minutos em seguida adicionar 5 ml de

ácido clorídrico e 10 ml de iodeto de potássio SR e agitar. Deixar

descansar

5 minutos, adicionar 100ml de água e titular com tiossulfato de sódio 0,1N

agitando continuamente e adicionando 3 ml de amido SR à medida que se

chega

ao ponto final.

A relação entre o volume de tiossulfato de sódio 0,1N requerido para

a solução glicerina-periodato e aquele da requerida para o branco, deverá

estar entre 0,750 e 0,765.

Procedimento - Transferir aproximadamente 400 mg de glicerina,

devidamente pesados, para um frasco de 600ml, diluir com 50 ml de água,

adicionar azul e bromotimol SR, e acidificar com ácido sulfúrico 0,2N até

um

verde definido ou amarelado esverdeado. Neutralizar com hidróxido de sódio

0,05N até um ponto final azul definido, sem cor verde. Preparar um branco

contendo 50 ml de água, e neutralizar da mesma maneira.

Pipetar 50 ml de solução de periodato de sódio em cada frasco,

agitar suavemente, cobrir com vidros de relógio e deixar descansar 30

minutos à temperatura ambiente(não superior a 35°C) no escuro ou com luz

tênue. Adicionar 10 ml de uma mistura de volumes iguais de etileno glicol

e

água, deixar descansar 20 minutos.

Diluir cada solução com água a aproximadamente 300 ml e titular com

hidróxido de sódio 0,1N SV até um pH de 8.1 ± 0.1 para a amostra em ensaio

e

6.5± 0.1 para o branco, usando um pHmetro. Cada ml de hidródixo de sódio

0,1N, depois da correção pelo branco, é equivalente a 9.210 mg de C3H8O3.

C-3.9 SOLUÇÃO DE LACTATO DE SÓDIO

A solução de lactato de sódio é uma aquosa que contém no mínimo

50,0% em peso, de lactato monosódico. Contém de 98,0% a 102,0% da

quantidade

declarada de C3H5NaO3.

C-3.9.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.9.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipiente bem fechado

C-3.9.1.2 Rotulagem

Rotular a solução para indicar seu conteúdo em lactato de sódio.

C-3.9.1.3 Identificação

Responde aos ensaios de Sódio e Lactato (USP XXIII-191)

C-3.9.1.4 pH (USP XXIII-791)

Entre 5,0 e 9,0

C-3.9.1.5 Cloreto (USP XXIII-221)

Uma porção, equivalente a 1g de lactato de sódio, apresenta não mais

cloreto que o correspondente a 0,7 ml de uma solução de ácido clorídrico

0,02N (0,05%).

C-3.9.1.6 Citrato, oxalato, fosfato ou tartarato

Diluir 5 ml com água recentemente fervida e esfriada, a 50 ml. A 4

ml desta solução, adicionar hidróxido de amônio 6N ou ácido clorídrico 3N,

se for necessário para elevar o pH a um valor entre 7.3 e 7.7.

Adicionar 1 ml de cloreto de cálcio SR, e aquecer em banho-maria

durante 5 minutos: a solução permanece clara.

C-3.9.1.7 Sulfato

A 10 ml de uma solução 1 em 100 juntar 2 gotas de ácido clorídrico e

1 ml de cloreto de bário SR: não se produz turbidez.

C-3.9.1.8 Metais pesados, Método I (USP XXIII-231)

Diluir uma quantidade de solução equivalente a 2.0 g de lactato de

sódio, com ácido acético 1N até 25 ml. Limite: 0.001%.

C-3.9.1.9 Açúcares

A 10 ml de tartarato cúprico alcalino SR, aquecido, juntar 5 gotas

de solução: não se forma precipitado vermelho.

C-3.9.1.10 Metanol e ésteres metílicos

Solução de permanganato de potássio e ácido fosfórico - Dissolver 3g

de permanganato de potássio em uma solução de 15 ml de ácido fosfórico e

70

ml de água. Diluir com água até 100 ml.

Solução de ácido oxálico e ácido sulfúrico - Adicionar com

precauções 50 ml de ácido sulfúrico a 50 ml de água, misturar, esfriar,

adicionar 5 g de ácido oxálico e misturar até dissolução.

Preparação padrão - Preparar uma solução que contenha 10,0 mg de

metanol e 100 ml de álcool diluído 1 para 10.

Preparação de ensaio - Colocar 40,0g em um balão, com tampa de

vidro, adicionar 10 ml de água, com precaução e 30 ml de hidróxido de

potássio 5 N. Conectar um condensador ao balão, e destilar por arraste a

vapor, recolhendo o destilado em um recipiente adequado de 100ml,

graduado,

que contenha 10 ml de álcool.

Continuar a destilação até que o volume alcance aproximadamente 95

ml, e diluir o destilado com água até 100 ml.

Procedimento - Transferir 10,0 ml da preparação de ensaio a

recipientes volumétricos de 25 ml, adicionar a cada um 5,0 ml de solução

de

permanganato de potássio e ácido fosfórico e misturar.

Depois de 15 minutos, adicionar a cada um 2 ml da solução ácido

oxálico e ácido sulfúrico agitar com um bastão de vidro até que a solução

fique incolor. Adicionar 5.0 ml de fuscina-ácida sulfurosa SR, e diluir

com

água até o completar o volume. Depois de 2 horas, determinar no mesmo

tempo

as absorbâncias de ambas soluções em celas de 1 cm no comprimento de onda

da

máxima absorbância, aproximadamente 575nm, com um espectrofotômetro

apropriado, usando água como branco: a absorbância da solução da

preparação

de ensaio não deve ser maior que a da preparação padrão (0.025%).

C-3.9.1.11 Doseamento

Pesar exatamente em um recipiente apropriado, um volume de solução

de lactato de sódio, equivalente aproximadamente a 300 mg de lactato de

sódio, adicionar 60 ml de uma mistura 1 para 5 de anidrido acético em

ácido

acético glacial. Misturar e deixar descansar 20 minutos. Titular com ácido

perclórico SV 0,1N determinando o ponto final potenciometricamente.

Realizar

a determinação de um branco e qualquer correção que for necessária. Cada

ml

de ácido perclórico 0,1N é equivalente a 11,21 mg de C3H5NaO3.

C-3.10 HIDRÓXIDO DE SÓDIO

NaOH 40,00

Hidróxido de sódio

O hidróxido de sódio contém de 95,0% a 100,5% de álcali total,

calculado como NaOH, incluindo não mais de 3,0% de Na2CO3.

Precaução: Ter muito cuidado ao manipular o hidróxido de sódio,

porque ele destrói rapidamente os tecidos.

C-3.10.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.10.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.10.1.2 Identificação

Uma solução 1 em 20 é total, clara e incolor a ligeiramente

colorida.

C-3.10.1.3 Substâncias insolúveis e matéria orgânica

Uma solução 1 em 20 é total, clara e incolor a ligeiramente

colorida.

C-3.10.1.4 Potássio

Acidificar 5 ml de uma solução 1 em 20 com ácido acético 6N,

adicionar em seguida 5 gotas de cobaltinitrito de sódio SR: não se forma

precipitado.

C-3.10.1.5 Metais pesados (USP XXIII-231)

Dissolver 0,67 g numa mistura de 5 ml de água e 7 ml de ácido

clorídrico 3N. Aquecer até ebulição, esfriar e diluir com água a 25 ml.

Limite: 0,003%.

C-3.10.1.6 Doseamento

Dissolver aproximadamente 1,5g de hidróxido de sódio, devidamente

pesados, em aproximadamente 40 ml de água isenta de CO2. Esfriar a solução

a

temperatura ambiente, adicionar fenolftaleína SR, e titular com ácido

sulfúrico 1N SV.

Ao desaparecer a cor rosa do indicador, anotar o volume da solução

ácida requerida, adicionar alaranjado de metila SR, e continuar a

titulação

até a cor rosa persistente. Cada ml de ácido sulfúrico 1N é equivalente a

40.00 mg de álcali total, calculado como NaOH, e cada ml de ácido

consumido

na titulação com alaranjado de metila é equivalente a 106,0 mg de Na2CO3.

C-3.11 ÁCIDO CÍTRICO

C6H8O7 192,12

Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilico

Ácido cítrico

Monohidratado 210,14

O ácido cítrico é anidro ou contém uma molécula de água de

hidratação. Contém de 99,5% até 100,5% de C6H8O7, calculado em base

anidra.

C-3.11.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.11.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipientes bem fechados

C-3.11.1.2 Rotulagem

Rotulá-lo para indicar se é anidro ou se está hidratado.

C-3.11.1.3 Identificação

Uma solução atende aos ensaios para Citrato (USP XXIII-191).

C-3.11.1.4 Água, Método I (USP XXIII-921)

Não mais de 0,5% (forma anidra) e não mais que 8.98% (forma

hidratada).

C-3.11.1.5 Resíduo por incineração (USP XXIII-281)

Não mais de 0,05%.

C-3.11.1.6 Oxalato

Neutralizar 10 ml de uma solução 1 em 10 com hidróxido de amônio 6N,

adicionar 5 gotas de ácido clorídrico 3N, esfriar e adicionar 2 ml de

cloreto de cálcio SR: não se produz turbidez.

C.3.11.1.7 Sulfato

A 10 ml de uma solução 1 em 100, adicionar 1 ml de cloreto de bário

SR ao qual se adiciona uma gota de ácido clorídrico: não se produz

turvação.

C-3.11.1.8 Arsênio, Método I (USP XXIII-211)

Limite: 3 ppm

C-3.11.1.9 Metais pesados (USP XXIII-231)

Limite: 0.001%

C-3.11.1.10 Substâncias rapidamente carbonizáveis

Transferir 1.0g, pulverizado para o ensaio, a um tubo de ensaio de

22 x 175 mm previamente enxaguado com 10 ml de ácido sulfúrico SR e deixar

escorrer durante 10 minutos. Adicionar 10 ml de ácido sulfúrico SR, agitar

até dissolver completamente, e submergi-lo em um balão de água a 90 ± 1°C

durante 60 ± 0,5 minutos, mantendo o nível de ácido abaixo do nível de

água

durante todo o tempo. Esfriar o tubo em água corrente e transferir o ácido

para um tubo para comparação de cor: a cor do ácido não é mais escura do

que

de um volume similar de líquido de comparação da seguinte composição: 0,5

partes de cloreto cobaltoso SC e 4,5 partes de cloreto férrico SC, em um

tubo de comparação, observando-se os tubos verticalmente contra o fundo

branco.

C-3.11.1.11 Doseamento

Colocar em média 3 g de ácido cítrico em um recipiente tarado, e

pesar exatamente. Dissolver em 40 ml de água, adicionar fenolftaleina SR,

e

titular com hidróxido de sódio 1N SV. Cada ml de hidróxido de sódio 1N é

equivalente a 64,04 mg de C6H8O7.

C-3.12 ÁCIDO LÁTICO

Ácido 2-hidroxi-propanóico

Ácido lático

O ácido lático é uma mistura de ácido lático (C3H6O3) e de lactato

de ácido lático (C6H10O5) equivalente a um total de 85,0% até 90,0% em

peso,

de (C3H6O3). Obtém-se por fermentação láctica de açúcares é levoratatório.

Entretanto, o sintético é racêmico.(Nota: o ácido lático preparado por

fermentação toma-se dextrorrotatório por diluição, que hidroliza o L(-)

lactato de ácido lático a L(+) ácido lático)

C-3.12.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.12.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipientes bem fechados

C-3.12.1.2 Rotulagem

Rotulá-lo para indicar se é levoratatório ou racêmico.

C-3.12.1.3 Identificação

Responde aos ensaios de lactato (USP XXIII-191)

C-3.12.1.4 Rotação específica (USP XXIII-781)

Entre -0,05° a + 0,05°, para ácido lático racêmico.

C-3.12.1.5 Resíduo por incineração (USP XXIII-281)

Não mais de 3 mg, de uma porção de 5 ml (0,05%).

C-3.12.1.6 Açúcares

A 10 ml de tartarato cúprico alcalino SR quente, adicionar 5 gotas

de ácido lático: não se forma precipitado vermelho.

C-3.12.1.7 Cloreto

A 10 ml de uma solução de 1 em 100 acidificada com ácido nítrico,

adicionar umas poucas gotas de nitrato de prata SR: não se produz

opalescência imediatamente.

C-3.12.1.8 Ácido cítrico, oxálico, fosfórico ou tartárico

A 10 ml de uma solução 1 em 100 adicionar 40 ml de hidróxido de

cálcio SR, e ferver durante 2 minutos: não se produz turbidez.

C-3.12.1.9 Sulfato

A 10 ml de uma solução 1 em 100 adicionar 2 gotas de ácido

clorídrico e 1 ml de cloreto de bário SR:

C-3.12.1.10 Metais pesados, Método II (USP XXIII-231)

Limite: 0.001%

C-3.12.1.11 Substância rapidamente carbonizáveis

Enxaguar um tubo com ácido sulfúrico SR e deixar escorrer durante 10

minutos. Adicionar 5ml de ácido sulfúrico SR ao tubo de ensaio, cobrir

cuidadosamente com 5 ml de ácido lático e manter o tubo a uma temperatura

de

15°C: não se desenvolve cor escura na interfase dos dois ácidos dentro de

15

minutos.

C-3.12.1.12 Doseamento

A aproximadamente 2,5 ml de ácido lático, devidamente pesados em um

recipiente de 250 ml tarado, adicionar 50,0 ml de hidróxido de sódio 1N

SV,

e ferver a mistura durante 20 minutos. Adicionar fenolftaleína SR, e

titular

o excesso de álcali na solução quente com ácido sulfúrico 1N SV. Realizar

um

branco.

Cada ml de hidróxido de sódio 1N eqüivale a 90,08mg de C3H6O3.

C-3.13. DEXTRAN 40

Dextran 40 é um produto obtido por decomposição parcial do

polisacarídeo, que se produz por fermentação de sacarose com Leuconostoc

mesenteroides Van Tieghem (Lactobecillaceae), e seu peso molecular médio é

de aproximadamente 40000.

Dextran 40 apresenta-se como um pó branco, amorfo e hidroscópico. É

inodoro e insípido. Dissolve-se gradulamente em água. É completamente

insolúvel em metanol, em etanol e em acetona.

C-3.13.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.13.1.1 Conservação

Conservar em recipiente bem fechado.

C-3.13.1.2 pH

A solução de dextran 40,1 em 10 está entre 5,0 e 7,0

C-3.13.1.3 Identificação

A 1 ml de uma solução de dextran 40, 1 em 3000, agregar 2 ml de

antrona SR: aparece uma cor azul esverdeada, que se torna gradualmente

azul

esverdeado escuro. Então adicionar a esta solução 1 ml de ácido sulfúrico

diluído 1 em 2 ou 1ml de ácido acético glacial

a solução não muda de cor.

C-3.13.1.4 Rotação especifica

+ 193,0 - +201,0° calculado sobre base anidra, e determinado em uma

solução aquosa que contenha 3g de dextran 40 em 50 ml.

C-3.13.1.5 Claridade e cor da solução

Dissolver 1,0g de dextran 40 em 10ml de água aquecida: a solução é

incolor e clara.

C-3.13.1.6 Cloreto

Realizar o ensaio com 2,0g de dextran 40. Preparar a solução

controle com 1,0ml de ácido clorídrico 0,01N.

Limite: 0,018%.

C-3.13.1.7 Metais pesados

Proceder com 1,0g de dextran 40 de acordo com método 1, e realizar o

ensaio. Preparar a solução controle com 2.0 ml de solução padrão de

chumbo.

Limite: 20 ppm.

C-3.13.1.8 Nitrogênio

Pesar, exatamente, em torno de 2g de dextran 40, previamente

dessecado a 105°C durante 6 horas, e realizar o ensaio segundo as

indicações

de Determinação de nitrogênio, onde se usam 10 ml de ácido sulfúrico para

a

descomposição, e em seguida se adiciona 45 ml de uma solução de hidróxido

de

sódio 2 em 5: a quantidade de nitrogênio não é mais que 0,010%.

C-3.13.1.9 Substâncias redutoras

Pesar exatamente 3.00g de dextran 40, previamente dessecado a 105°C

durante 6 horas. Dissolvê-lo em água para chegar exatamente a 50 ml, e

usar

esta solução como solução de amostra. Separadamente, pesar exatamente

0,450g

de glicose, previamente dessecada a 105°C durante 6 horas. Dissolvê-la em

água suficiente para alcançar exatamente 500 ml, e usar esta solução como

solução controle. Pipetar 5 ml tanto da solução de amostra como da solução

controle, adicionar água até exatamente 50 ml, respectivamente. Pipetar 5

ml

de cada uma destas soluções diluídas. Adicionar 5 ml de cobre alcalino SR,

exatamente medido e aquecer 15 minutos em banho-maria. Esfriar, agregar 1

ml

de uma solução de iodeto de potássio 1 em 40 e 1,5 ml de ácido sulfúrico

diluído, titular com tiossulfato de sódio 0,005N (indicador: 2 ml de amido

SR).

O titulante consumido pela solução de amostra excede o consumido

pela solução controle.

C-3.13.1.10 Perdas por dessecação

Não mais de 5% (1g, 105°C, 6 horas)

C-3.13.1.11 Resíduos por inceneração

Não mais de 0.10% (1g)

C-3.13.1.12 Viscosidade intrínseca

C-3.13.1.12.1 Dextran 40

Pesar exatamente de 0,2 a 0,5 g de dextran 40, previamente dessecado

a 105°C, durante 6 horas. Dissolver em água suficiente até 100 ml, usar

esta

solução como solução de amostra. Realizar o ensaio com a solução de

amostra

e com água como explica em Viscosidade a 25 ± 0,1°: a viscosidade

intrínseca, calculada a partir da seguinte equação, deve estar entre 0,16

e

0,19.

In tempo de escoamento(seg) da

sol, amostra

______________________________________

tempo de escoamento(seg)da

água

viscosidade intríseca = _______________________________________

Quantidade(g) da amostra

C-3.13.1.12.2 Fração de alto peso molecular

Pesar exatamente em torno 6g de dextran 40, previamente dessecado a

105°C durante 6 horas.

Dissolver em água suficiente para alcançar exatamente 100ml, e

transferir para um balão. Agregar lentamente metanol suficiente para

precipitar 7 a 10% da amostra (usualmente 80 a 90 ml), a 25±

1°C com agitação.

Dissolver o precipitado a 35°C em banho-maria com agitação ocasional

e deixar descansar mais de 15 horas a 25±1°C, Separar o líquido

sobrenadante

por decantação e aquecer o precipitado da camada inferior à secura segundo

se indica em C.3.13.1.12.1: o valor não é maior que 0,27.

C-3.13.1.12.3 Fração de baixo peso molecular

Pesar em torno de 6g de dextran 40, previamente dessecado a 105ºC

durante 6 horas, dissolver em água suficiente até alcançar exatamente 100

ml

e transferir para um frasco. Adicionar lentamente metanol, suficiente,

para

precipitar de 90 a 93% da amostra (usualmente 115 a 135 ml) a 25 +- 1ºC

com

agitação. Centrifugar a 25ºC e evaporar o líquido sobrenadante aquecendo

em

banho-maria. Dessecar o resíduo a 105ºC durante 6 horas e calculara

viscosidade intrínseca do resíduo seco, como indicado em C-3.13.1.12.1: o

valor é não menos que 0,09.

C-3.13.1.13 Antigenicidade

Dissolver 10,0g de dextran 40 em solução isotônica de cloreto de

sódio para alcançar 100 ml, e esterilizar. Com esta solução proceder como

indicado em antigenicidade em dextran 40 injetável.

C-3.13.1.14 Pirogênio

Dissolver 10,0 g de dextran 40 em solução isotônica de cloreto de

sódio até 100 ml, e realizar o ensaio: esta solução cumpre os

requerimentos

do ensaio de pirogênio.

C-3.14. DEXTRAN 70

Dextran 70 é um produto obtido por decomposição parcial de

polisacarídeo, que é produzido por fermentação de sacarose com Leuconostoc

mesenteroides Van Tieghem (Lactobacillaceae), e seu peso molecular médio é

aproximadamente 70000.

Dextran 70 se apresenta como um pó branco, amorfo e higroscópio. É

inodoro e insípido. Dissolve-se gradualmente em água. É totalmente solúvel

em água aquecida e praticamente insolúvel em metanol, em etano e em

acetona.

C-3.14.1 Especificações e procedimentos de controle.

C-3.13.1.1 Conservação

Conservar em recipiente bem fechado.

C-3.14.1.2 pH

A solução de dextran 70,3 em 50, está entre 5,0 e 7,0.

C-3.14.1.3 Identificação

Proceder como indicado na identificação de dextran 40.

C-3.14.1.4 Rotação específica

+ 193,0 - + 201,0º calculando sobre base anidra, e determinado em

uma solução que contenha 3 g de dextran 70 em 50 ml.

C-3.14.1.5 Claridade e cor da solução

Dissolver 1,0g de dextran 70 em 10 ml de água com aquecimento: a

solução é incolor é clara.

C-3.14.1.6 Cloreto

Realizar o ensaio com 2,0g de dextran 70. Preparar a solução

controle com 1,0 ml de ácido clorídrico 0,01N. Limite: 0,018%.

C-3.14.1.7 Metais pesados

Proceder com 1,0g de dextran 70 de acordo com Método I e realizar o

ensaio. Preparar a solução controle com 2,0 ml de solução padrão de

Chumbo.

Limite: 20 ppm.

C-3.14.1.8 Nitrogênio

Pesar exatamente em torno de 2 g de dextran 70, previamente

dessecado a 105ºC durante 6 horas, e realizar o ensaio segundo as

indicações

de Determinação de Nitrogênio, onde se usam 10 ml de ácido sulfúrico para

a

descomposição, e se adicionam 45 ml de uma solução de hidróxido de sódio 2

em 5. Limite de nitrogênio: 0,010%.

C-3.14.1.9 Substâncias redutoras.

Pesar exatamente 3,0 g de dextran 70, previamente dessecado a 105ºC

durante 6 horas, dissolver em água até que se atinja 50 ml, e usar esta

solução como solução de amostra. Separadamente, pesar exatamente 0,3 g de

glicose, previamente dessecada a 105ºC durante 6 horas. Dissolvê-la em

água

suficiente para alcançar 500 ml exatamente, usar esta solução como solução

controle. Pipetar 5 ml tanto de solução de amostra como de solução

controle

e adicionar água até exatamente 50 ml, respectivamente. Pipetar 5 ml de

cada

uma destas soluções diluídas, adicionar 5 ml de cobre alcalino SR,

exatamente medido, aquecer 15 minutos em banho-maria. Esfriar, adicionar 1

ml de uma solução de iodeto de potássio, 1 em 40, e 1,5 ml de ácido

sulfúrico diluído, Titular com tiossulfato de sódio ,005N (indicador: 2 ml

de amido SR).

O titulante consumido pela solução de amostra excede o consumido

para a solução controle.

C-3.14.1.10 Perdas por dessecação

Não mais de 5,0% (1g, 105ºC, 6 horas)

C-3.14.1.11 Resíduo por incineração

Limite: 0,10% (1g).

C-3.14.1.12 Viscosidade intrínseca

C-3.14.1.12.1 Dextran 70

Pesar exatamente 0,2 a 0,5g de dextran 70 previamente dessecado a

105ºC, durante 6 horas. Dissolvê-lo em água até 100 ml, e usar esta

solução

como solução de amostra. Realizar o ensaio com a solução de amostra e com

água como se explica em viscosidade, a 25+- 0,1ºC: a viscosidade

intrínseca,

calculada a partir da seguinte equação, deve estar entre 0,21 e 0,26.

In tempo de escoamento (seg) da sol.

Amostra

____________________________________

tempo de escoamento (seg) de água

viscosidade intrínseca =

______________________________________

Quantidade (g) da amostra

C-3.14.1.12.2 Fração de alto peso molecular

Pesar exatamente em torno de 6g de dextran 70, previamente dessecado

a 105ºC durante 6 horas. Dissolver em água suficiente até atingir 100 ml,

e

transferir para um frasco. Adicionar lentamente metanol para precipitar de

7% a 10% de amostra (usualmente 75 a 85 ml), a 25 +- 1ºC, com agitação.

Dissolver o precipitado em banho-maria a 35ºC com agitação ocasional e

deixá-lo descansar mais de 15 horas a 25 +- 1ºC. Separar o líquido

sobrenadante por decantação e aquecer o precipitado já seco da parte

inferior em banho-maria. Secar o resíduo a 105ºC, durante 6 horas, e

calcular a viscosidade intrínseca do resíduo seco segundo o indicado em

C-3.14.1.12.1. Limite: 0,35.

C-3.14.1.12.3 Fração de baixo peso molecular

Pesar em torno de 6g de dextran 70, previamente dessecado a 105ºC

durante 6 horas. Dissolver em água suficiente até atingir 100 ml, e

transferir para um frasco. Adicionar lentamente metanol para precipitar de

90 a 93% da amostra (usualmente 110 a 130 ml) a 25 +- 1ºC com agitação.

Centrifugar a 25ºC e evaporar o sobrenadante líquido já seco em

banho-maria.

Dessecar o resíduo a 105ºC, durante 6 horas e calcular a viscosidade

intrínseca de resíduo seco como indicado em C-3.14.1.12.1. Limite: 0,10.

C-3.14.1.13 Antigenicidade

Dissolver 6,0g de dextran 70 em solução isotônica de cloreto de

sódio, para até 100 ml, e esterilizar. Com esta solução, proceder como

indicado em antigenicidade em dextran 40 injetável.

C-3.14.1.14 Pirogênio

Dissolver 6,0g de dextran 70 em solução isotônica de cloreto de

sódio até 100 ml. Realizar o ensaio: esta solução cumpre os requerimentos

do

ensaio de pirogênio.

C-3.15 MANITOL

C6H14O6 182,17

Manitol

O manitol é um álcool hexahidroxilado derivado da manose que contém

não menos que 98% de C6H14O6, calculado para a substância dessecada.

É um pó cristalino, branco, inodoro e com sabor doce. Solúvel em 6

partes de água destilada; pouco solúvel álcool; insolúvel em éter.

C-3.15.1 Especificações e Procedimentos de Controle

C-3.15.1.1 Conservação

Conservar em recipientes fechados perfeitamente.

C-3.15.1.2 Identificação

a) Em um tubo de ensaio que contém 1 ml de solução saturada de

manitol, adicionar 5 gotas de solução de cloreto férrico SR. Em outro tubo

de ensaio que contém 1 ml de solução de cloreto férrico SR, adicionar 5

gotas de água destilada. Acrescentar a cada tubo, cinco gotas de solução

concentrada de hidróxido de sódio SR; no tubo sem manitol deverá formar-se

um precipitado pardo de Hidróxido de Ferro, enquanto no outro tubo que

contém manitol se formará um precipitado amarelo. Agita-se os tubos

fortemente; deverá obter-se uma solução límpida no tubo com manitol,

enquanto que o precipitado persistirá no outro tubo. A adição posterior de

solução concentrada de hidróxido de sódio SR, não deverá produzir

precipitação no tubo com manitol mas sim uma nova precipitação no outro

tubo.

b) Em um tubo de ensaio colocar em torno de 0,5 g de manitol e

acrescentar 3 ml de anidrido acético e 1 ml de piridina. Aquecer a mistura

em banho-maria durante 15 minutos ou até que se haja dissolvido

completamente, e aquecer durante mais 5 minutos. Esfriar; acrescentar 20

ml

de água destilada, misturar e deixar em repouso durante 5 minutos.

Recolher

o precipitado em um recipiente de vidro com placa filtrante de vidro

poroso;

o hexacetato de manitol, assim obtido, depois de seco a vácuo a 60ºC

durante

1 hora, deverá fundir entre 119 e 124ºC.

C-3.15.1.3 Ponto de fusão

165 e 168ºC Abrandando-se à temperatura mais baixa.

C-3.15.1.4 Acidez

Dissolver 5g de manitol em 50 ml de água destilada, isenta de

anidrido carbônico; o líquido obtido não deverá requerer para sua

neutralização mais de 0,3 ml de solução 0,02N de hidroxido de sódio,

usando

solução de fenolftaleína SR como indicador.

C-3.15.1.5 Rotação específica

O poder rotatório específico a 20ºC de uma solução preparada

adicionando a 5g de manitol, 6,4 g de borato de sódio e quantidade

suficiente de água destilada até completar 45, ml deixando em repouso

durante 1 hora, agitando de vez em quando, e completando depois até 50 ml

com água destilada: não deverá ser menor que +23º nem maior de +24º.

C-3.15.1.6 Cloreto

Uma porção de 5g de manitol deverá cumprir o ensaio para limite de

cloretos.

C-3.15.1.7 Sulfato

Uma porção de 5g de manitol deverá cumprir o ensaio para limite de

sulfatos.

C-3.15.1.8 Açúcares redutores

Dissolver 0,2g de manitol, em 2 ml de água destilada. Acrescentar 5

ml de solução cuprotartárica alcalina SR e aquecer em banho-maria durante

5

minutos: ao concluir não deverá se formar mais que um precipitado muito

escasso.

C-3.15.1.9 Perda por dessecação

Por dessecação a 105ºC durante 4 horas, não deverá perder mais de

0,3% de seu peso.

C-3.15.1.10 Resíduo por incineração

Não deverá deixar mais de 0,1% de resíduo.

C-3.15.1.11 Arsênio Método II (USP XXIII-211)

Limite: 2 ppm

C-3.15.1.12 Doseamento

Pesar em torno de 0,2g de manitol previamente dessecado e transferir

a um recipiente de 250 ml. Dissolver em água destilada e diluir com este

solvente até completar o volume. Transferir 5 ml desta solução a outro

recipiente de 250 ml e acrescentar 50 ml do seguinte reagente: misturar 40

ml de ácido sulfúrico diluído 1 em 20, com 60 ml de solução de periodato

de

potássio, 1 em 1000, acidificada com 3 a 5 gotas de ácido sulfúrico.

Aquecer

a solução em banho-maria durante 15 minutos, esfriar à temperatura

ambiente

e acrescentar 1g de iodeto de potássio. Deixar em repouso durante 5

minutos

e dosear com solução 0,02N de tiossulfato de sódio, adicionando solução de

amido SR na aproximação do ponto final. Repetir o doseamento omitindo o

manitol: A diferença entre os doseamentos, representa a quantidade de

solução 0,02N de tiossulfato de sódio requerida pelo manitol.

Cada ml de solução 0,02N de tiossulfato de sódio eqüivale a 0.00036

g de C6H14O6.

C-3.16 BICARBONATO DE SÓDIO(RQ)

CO3HNa 84,01

Carbonato ácido de sódio

Carbonato monossódico

O bicarbonato de sódio contém não menos 99% de CO3HNa, calculado

para a substância dessecada.

É um pó branco, ou pequenos cristais opacos, monoclinicos, inodoros,

com sabor salino e fracamente alcalino.

Estável em ar seco, mas em ar úmido perde pouco anidrido carbônico,

transformando-se em carbonato neutro hidratado.

Solúvel em 11 partes de água destilada. Insolúvel em álcool.

C-3.16.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.16.1.1 Conservação

Conservar em recipiente bem fechado.

C-3.16.1.2 Identificação

A solução de bicarbonato de sódio deverá responder aos ensaios para

bicarbonato e para sódio.

C-3.16.1.3 pH

O pH de uma solução bicarbonato de sódio 1% P/V recentemente

preparada, não deverá ser maior de 8,6.

C-3.16.1.4 Alumínio, cálcio e materiais insolúveis

Dissolver 10g de bicarbonato de sódio com 50 ml de água destilada e

20 ml de amonia diluído SR. Filtrar, secar e calcinar o resíduo insolúvel:

o

resíduo obtido não deverá pesar mais de 0.001g.

C-3.16.1.5 Carbonato

Dissolver 1g de bicarbonato de sódio, sem agitar, em 20 ml de água

destilada a uma temperatura até 15ºC, acrescentar 2 ml de solução 0,1N de

ácido clorídrico e duas gotas de solução de fenolftaleína SR: a mistura

não

deverá tomar imediatamente um tom rosado.

C-3.16.1.6 Potássio

Dissolver 2 g de bicarbonato de sódio em uns 15 ml de água

destilada; acrescentar 3 ml de ácido clorídrico evaporar a misturar até

secar. Aquecer o resíduo a 120ºC durante meia hora e dissolver em 10 ml de

água destilada. A 5 ml desta solução, acrescentar 5 ml de solução de

cobáltinitrido de sódico SR e 10 ml de álcool: se for produzida uma

turbidez, dentro de meia hora, não deverá exceder a produzida em uma

solução

teste que contém o resíduo de evaporação de 0,1 mg de potássio e 3 ml de

ácido clorídrico.

C-3.16.1.7 Cloreto

Uma porção de 2,5 g de bicarbonato de sódio, diluída em água

destilada, adicionada de 2 ml de ácido nítrico, deverá cumprir o ensaio

para

limite de cloretos.

C-3.16.1.8 Sulfato

Uma porção de 1 g de bicarbonato de sódio, dissolvido em água

destilada, adicionada de 6 ml de ácido clorídrico diluído SR, deverá

cumprir

o ensaio para limite de sulfatos.

C-3.16.1.9 Ferro

Uma porção de 2,5 g de bicarbonato de sódio dissolvido em uma

mistura de 20 ml de água destilada e 4 ml de ácido clorídrico, e diluída

com

água destilada até completar 40 ml, deverá cumprir o ensaio para limite de

ferro.

C-3.16.1.10 Sais de amônia

Aquecer 1g de bicarbonato de sódio com 10 ml de solução de hidróxido

de sódio SR: não deverá desprender vapores de amônia.

C-3.16.1.11 Metais pesados

Misturar 2g de bicarbonato de sódio com 5 ml de água destilada e 9,5

ml de ácido clorídrico diluído SR; colocar em banho Maria durante 1

minuto;

adicionar uma gota de solução de fenolftaleína SR e juntar, gota a gota,

amônia diluída SR até que a solução adquira um tom ligeiramente rosado,

esfria-se adicionando 2 ml de ácido acético diluído SR e quantidade

suficiente de água destilada até completar 25 ml: o limite de metais

pesados

utilizando um controle preparado com a solução padrão de chumbo, é 5 ppm.

C-3.16.1.12 Perda por dessecação

Por dessecação durante 4 horas, na presença de gel de sílica, uma

porção de umas 4 g de bicarbonato de sódio, exatamente pesada, não deverá

perder mais de 0,25% de seu peso.

C-3.16.1.13 Arsênio Método I (USP XXIII-211)

Limite 2 ppm.

C-3.16.1.14 Doseamento

Pesar em torno de 3 g de bicarbonato de sódio, previamente

dessecado; dissolver em 25 ml de água destilada e dosar com solução 1N de

ácido sulfúrico, usando solução de alaranjado de metila SR como indicador.

Cada mililitro de solução 1N de ácido sulfúrico eqüivale a 0,084 g

de CO3HNa.

C-3.17 SORBITOL

C6H14O6 182,17

D-Glucitol

O sorbitol contém entre 91% e 100,5% de C6H14O6, calculando em base

seca. Pode conter pequenas quantidades de outros álcoois polihídricos.

C-3.17.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.17.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipientes bem fechados.

C-3.17.1.2 Identificação

Uma solução de 5 g em torno de 4 ml responde ao seguinte ensaio:

tomar 6 ml e adicionar 6 ml de metanol, 1 ml de benzaldeído e 1 ml de

ácido

clorídrico e agitar mecanicamente até o aparecimento de cristais. Filtrar

com vácuo, dissolver os cristais em 20 ml de água em ebulição contendo 1 g

de bicarbonato de sódio. Filtrar em aquecimento, esfriar o filtrado,

filtrar

com vácuo, lavar com 5 ml de uma mistura de partes iguais de metanol e

água

e secar com ar. O derivado monobenzilidenossorbitol assim obtido funde a

174-179ºC.

C-3.17.1.3 Água, Método I (USP XXIII-921)

Limite: 1,0%

C-3.17.1.4 Resíduo por incineração (USP XXIII-281)

Limite: 0,1%

C-3.17.1.5 Cloreto (USP XXIII-221)

Uma porção de 1,5g apresenta não mais cloreto que o correspondente a

0,10 ml de ácido clorídrico 0,02N (0,0050%).

C-3.17.1.6 Sulfato (USP XXIII-221)

Uma porção de 1,0g apresenta não mais sulfato que o correspondente a

0,10 ml de ácido sulfúrico 0,002N (0,0025%).

C-3.17.1.7 Arsênio, Método II (USP XXIII-211)

Limite: 3 ppm.

C-3.17.1.8 Metais pesados (USP XXIII-231)

Dissolver 2,0g em 25 ml de água. Limite: 0,001%.

C-3.17.1.9 Açúcares redutores

Transferir 7 g, exatamente pesados, a um recipiente de 400 ml com a

ajuda de 35 ml de água e misturar. Adicionar 50 de tartarato cúprico

alcalino SR, cobrir o recipiente, aquecer a mistura a uma velocidade tal

que

comece a ferver em 4 minutos e ferver por 2 minutos, medindo o tempo

exatamente. Recolher o óxido cuproso precipitado em um cadinho filtrante

tarado, previamente lavado com água quente, álcool e éter e em seguida

secar

à 105ºC por 30 minutos.

Lavar o óxido cuproso em filtro com água quente, a seguir com 10 ml

de álcool e finalmente com 10 ml de éter, e secar a 105ºC durante 30

minutos: o peso de óxido cuproso não deve exceder a 50 mg.

C-3.17.1.10 Doseamento

Fase móvel: usar água desgaseificada.

Solução de resolução: dissolver Manitol e Sorbitol SR em água, para

obter uma solução de concentração 4,8 mg/ml de cada um.

Solução padrão: dissolver uma quantidade de Sorbitol SR, pesada com

precisão, em água. Diluir quantitativamente com água para obter uma

solução

de concentração conhecida em torno de 4,8 mg/ml.

Solução de ensaio: transferir em torno de 0,24 g de Sorbitol,

pesados com precisão, a um recipiente de 50 ml.

Dissolver em 10 ml de água, aumentar o volume e homogeneizar.

Sistema cromatográfico: o cromatógrafo líquido deve estar equipado

com detector de índice de refração que se mantém a temperatura constante e

uma coluna de 7,8mm x 30 cm que contém resina de troca catiônica forte que

consiste em um copolímero de estireno divinilbenzeno entrecruzada,

sulfonada, em uma forma cálcica em torno de 9 um de diâmetro.

A coluna se mantém a 30+/-2ºC e o fluxo é em torno de 0,2 ml/minuto.

Realizar a cromatografia da solução padrão e registrar as respectivas

respostas dos picos como é indicado em Procedimento. O desvio padrão

relativo para injeções replicadas não devem ser maior que 2%. De igual

maneira, realizar a cromatografia da Solução de Resolução: a resolução R,

entre os picos de sorbitol e manitol não deve ser menor que 2,0.

ProcedimentoL: injetar separadamente volumes iguais (em torno de 20

ml) de solução de ensaio e solução padrão, correr os cromatogramas e medir

as respostas dos picos majoritários. Calcular a quantidade, em mg de

C6H14O6

em Sorbitol com a fórmula:

50 c (ru / rs)

onde c é a concentração, em mg/ml de Sorbitol Rs na preparação

padrão, e ru e rs são as respostas dos picos obtidos da solução de ensaio

e

da Solução padrão respectivamente.

C-3.18 Gelatina

Gelatina é um produto obtido por hidrólise parcial de colágeno,

derivado da pele, tecido conjuntivo mole e ossos de animais. A obtenção de

um precursor por tratamento com ácido é denominada como tipo A, e por

tratamento alcalino, tipo B.

C-3.18.1 Especificações e procedimentos de controle

C-3.18.1.1 Embalagem e conservação

Conservar em recipiente bem fechado e em lugar seco.

C-3.18.1.2 Identificação

A: Adicionar a uma solução (1 em 100) trinitrofenol SR ou uma

solução de dicromato de potássio (1 em 15), previamente misturado com um

quarto de seu volume com HCI 3 N: forma-se um precipitado amarelo.

B: Adicionar uma solução (1 em 5000) ácido tânico SR: produz-se

turbidez.

C-3.18.1.3 Limites microbianos

Contagem de Microorganismos aeróbicos totais viáveis menor do que a

10 3 por grama. Ausência de Salmonella e Escherichia coli em 10 gramas

(Ensaios de contaminação microbiana Anexo M).

C-3.18.1.4 Resíduo por incineração (USP XXIII-281)

Incinerar 5,0g sem o uso de ácido sulfúrico, com a adição de 1,5 a

2,0g de parafina, para evitar perdas, devido a inchamento. A seguir levar

a

cinza em uma mufla a 550ºC por 15 a 20 horas: o peso do resíduo não deve

exceder 2,0%.

C-3.18.1.5 Odor e substâncias insolúveis em água

Uma solução aquecida (1 em 40) está livre de qualquer odor

desagradável, e quando se observa uma camada de 2 cm de espessura é só

levemente opalescente.

C-3.18.1.6 Dióxido de Enxofre

Dissolver 20,0 g em 150 ml de água quente em um balão de colo

alargado. Adicionar 5 ml de ácido fosfórico e 1 g de bicarbonato de sódio

e

imediatamente conectar um condensador. (Nota pode-se diminuir a formação

excessiva de espuma com umas poucas gotas de antiespumante).

Destilar 50 ml, recebendo o destilado em 50 ml de iodo 0,1N.

Acidificar o destilado com poucas gotas de ácido clorídrico. Adicionar 2

ml

de cloreto de bário SR, e aquecer em banho Maria até que o líquido esteja

praticamente incolor. O precipitado de sulfato de bário, se presente, uma

vez filtrado, lavado e incinerado, deve pesar no máximo 3 mg,

correspondente

a não mais de 0,004% de dióxido de enxofre. Devem ser feitas correções

para

o sulfato que pode estar presente em 50 ml de iodo 0,1N.

C-3.18.1.7 Arsênio, Método I (USP XXIII-211)

Preparar a solução de ensaio como indicado em continuação. Misturar

3,75 g com 10 ml de água em um frasco gerador. Adicionar 10 ml de ácido

nítrico e 10 ml de ácido perclórico, misturar, aquecer cuidadosamente até

a

produção de fumaça intensa de ácido perclórico. Esfriar, lavar as laterais

do frasco gerador com água, adicionar 10 ml de ácido nítrico e novamente

aquecer até a formação intensa de fumaça. Esfriar, lavar novamente e

novamente aquecer até formação de fumaça. É necessário, repetir a

digestão,

até obter uma solução clara. Esfriar, diluir com água a 52 ml, adicionar 3

ml de ácido clorídrico: a solução resultante, segue os requerimentos do

ensaio, a adição de 20 ml de ácido sulfúrico 7N especificada no

procedimento

não se faz necessária. Limite: 0,8 ppm.

C-3.18.1.8 Metais pesados (U.S.P. XXIII-231).

Ao resíduo obtido no ensaio 3.18.1.4 adicionar 2 ml de ácido

clorídrico e 0,5 ml de ácido nítrico e evaporar em banho-maria. Adicionar

ao

resíduo 1 ml de ácido clorídrico 1N e 15 ml de água e aquecer por uns

minutos. Filtrar, lavar com água até obter 100 ml de filtrados. Diluir 8

ml

de solução a 25 ml com água. Limite: 0,005%.

C-4 Reagentes e Métodos gerais

C-4.1 Soluções SR

Ver características, preparação e usos em "Test Solutions (TS)"e USP

XXIII páginas 2050-2057.

C-4.2 Soluções SV

Ver características preparação e usos em "Volumetric Solutions (VS)"

em USP XXIII páginas 2057-2064.

C-4.3 Métodos gerais

Ver metodologia em "General Requirements for Tests and Assays" em

USP XXIII páginas 1650-1672.

ANEXO D

RECIPIENTES DE VIDRO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS

DE GRANDE VOLUME

D-1. OBJETIVO

D-2. DEFINIÇÕES

D-3. CONDIÇÕES GERAIS

D-4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

D-5. CRITÉRIO PARA APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO

D-1. OBJETIVO

Esta norma fixa as condições relativas aos aspectos físicos e

químicos dos recipientes de vidro indicados especificamente para o

envasamento de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV).

D-2. DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta norma se adotam as definições 2.1 e 2.2.

D-2.1 Vidro Tipo I

Vidro borossilicato neutro, destinado a envasar medicamentos de uso

parenteral.

D-2.2 Vidro Tipo II

Vidro sódico-cálcico tratado, geralmente usado para soluções

parenterais neutras ou ácidas. Caso se comprove sua estabilidade em

relação

a solução envasada, pode ser utilizado para preparação parenteral

alcalina.

D-3 CONDIÇÕES GERAIS

D-3.1 Dos frascos

Os frascos devem ser acondicionados pelo fabricante da seguinte

forma:

a) Dispostos em forma ordenada e com a boca para baixo.

b) separados por paredes divisórias.

c) cada embalagem deve conter um único produto e um único número de

lote.

D-3.2 Das embalagens

As embalagens que acondicionam os frascos devem oferecer segurança

durante seu transporte e armazenamento, não permitir a entrada de

contaminantes e obedecer às seguintes recomendações:

a) estar em bom estado de conservação, ou seja, sem deformações,

rachaduras, manchas, umidade ou corpos estranhos;

b) possuir resistência suficiente para permitir o empilhamento e

armazenamento sem sofrer deformações;

c) estar identificados, individual e externamente com a seguinte

informação:

* identificação do recipiente e tipo de vidro;

* nome do produto a que o frasco se destina (frasco impressão);

* volume nominal;

* quantidade de recipientes por embalagem;

* possuir indicação de posicionamento (seta ou símbolo);

* possuir indicação de altura máxima de empilhamento;

* número de lote;

* data de fabricação;

* nome do fabricante;

* código do recipiente (se necessário).

D-4 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os frascos de vidro devem possuir as características e responder aos

ensaios

descritos em D-4.1 a D-4.3. Os ensaios de D-4.1 e D-4.2 devem ser

realizados

realizam em amostras tomadas por planejamento estatístico de amostragem.

D-4.1 Inspeção visual

Os frascos não devem apresentar os seguintes defeitos:

D-4.1.1 Defeitos críticos

a) texto impresso ilegível ou com erros de impressão;

b) escala volumétrica ilegível ou errônea;

c) fragmentos ou rebarbas de vidro aderidas, ou não, às suas paredes

(interna ou externa);

d) contaminação por fungos em seu interior:

e) manchas nas paredes externa ou interna, irremovíveis nas condições

normais de limpeza;

f) Boca defeituosa (ovalização, estrangulamento) que comprometa a

hermiticidade do fechamento.

1.2 Defeitos maiores

a) irregularidades de espessura;

b) deformidade no corpo ou no fundo do frasco;

c) inclusão de material na fundição;

d) fissura, rachadura ou poro nas paredes do frasco;

e) bolha de ar (maiores de 2mm) em sua parede;

f) pescoço torcido, deformado ou incompleto.

D-4.2 Ensaios físicos

D-4.2.1. Dimensões: segundo a especificações da descrição padrão.

D-4.2.2. Volume: dentro de um limite de tolerância de +-2% do declarado.

D-4.2.3. Choque térmico: os frascos destinados a conter SPGV devem

suportar

uma temperatura diferencial mínima de 42ºC, segundo os procedimentos

seguintes:

a) submergir completamente os frascos em um banho-maria a 20,0 +- 1,5ºC,

mantendo-os até que a temperatura se estabilize;

b) transferi-los imediatamente a um banho de água quente a 65,0 +- 1,5ºC,

mantendo-os completamente submergidos, durante 300 +- 10 seg. Secá-los e

recolocá-los em um banho de água fria durante mais de 15 segundos e menos

de

1 minuto;

c) a capacidade de cada banho deverá ser de no mínimo 4,2L por cada 500g

de

vidro a ser ensaiado.

D-4.2.4. Peso: dentro das tolerâncias estabelecidas.

D-4.3 Ensaios químicos

D-4.3.1. Ensaios de resistência química ou hidrolítica

Determinam a resistência do material, seja sobre o vidro em pó, ou sobre a

superfície interna do recipiente de vidro, ao ataque por água. O grau de

ataque está determinado pela alcalinidade liberada ao meio nas condições

especificadas e é extremamente pequeno nos vidros de maior resistência.

Os ensaios devem ser realizados em ambiente isento de fumaça e pó.

D-4.3.1.1. Ensaio sobre vidro em pó, para vidro Tipo I

Lavar cuidadosamente com água para injetáveis (condutividade não maior de

0,15 umho/cm a 25ºC) 6 (seis) ou mais recipientes selecionados

casualmente,

e segundo o procedimento de amostragem correspondente.

Secá-los com uma corrente de ar limpo e seco. Quebrar os recipientes em

fragmentos de aproximadamente 25 mm. Dividir aproximadamente 100 g do

vidro

fragmentado em três porções aproximadamente iguais. Colocar uma dessas

porções em um almofariz especial, e moer o vidro golpeando 3 ou 4 vezes

com

martelo. Preparar os tamizes de aços inoxidável de 20,3 cm (8") (Nº 20-850

µm-Nº 40-425 µm-Nº 50-300µm), e esvaziar o almofariz em tamiz Nº 20.

Repetir

a operação com as outras porções restantes de vidro, esvaziando o

almofariz

cada vez em tamiz Nº 20. Agitar os tamizes um breve tempo, logo retirar o

vidro dos tamizes Nº 20 e Nº 40, e moer e tamizar novamente como antes.

Repetir novamente esta operação de moagem e tarmização. Esvaziar o

recipiente coletor, rearmar os tamizes e, agitar em um agitador mecanismo

ou

manual durante 5 minutos. Transferir a porção retida no tamiz Nº 50, que

deve pesar no mínimo 10g, a um recipiente fechado, e armazenar em um

dessecador até ser usado para o ensaio.

Espalhar a amostra sobre um pedaço de papel parafinado, e passar um irmã

sobre a mesma, para retirar as partículas de ferro que puderam passar para

a

mostra durante a moagem. Transferir a amostra a um erlenmeyer de vidro

resistente de 250 ml de capacidade, e lavá-la com seis porções de 30 ml de

acetona, agitando aproximadamente durante 30 segundos, e decantando

cuidadosamente a acetona. Logo após lavada, a amostra deve estar livre de

aglomerações de pó de vidro, e a superfície destes grãos deve estar

praticamente livre de partículas finas aderidas. Secar o erlenmeyer e seu

conteúdo durante 20 minutos a 140ºC. Esfriar os grãos secos e

Transferi-los

para um recipiente de pesagem.

Procedimento

Transferir 10,00 g da amostra preparada, pesada exatamente a um erlenmeyer

de vidro borossilicato de 250 ml de capacidade, que tenha sido previamente

tratado com água para injetáveis em um banho a 90ºC até 24 horas ou a

121ºC

durante 1 hora. Adicionar 50,0 ml de água para injetáveis ao erlenmeyer e

a

outro preparado do mesmo modo que servirá de branco. Tampar os erlenmeyer

com tampas de vidro borossilicato que tenham sido previamente tratadas

como

os erlenmeyer, e que vedem bem a boca dos mesmos. Colocar os erlenmeyer em

autoclave, e fechar perfeitamente, deixar a válvula de purga aberta.

Aquecer

até que solte vapor vigorosamente pela válvula, e continuar aquecendo

durante 10 minutos. Fechar a válvula e ajustar a temperatura em 121ºC,

levando de 19 a 23 minutos para atingir a temperatura desejada. Manter a

temperatura a 121 +- 2,0ºC, durante 30 minutos, contando o tempo a partir

do

momento em que se alcançar esta temperatura. Reduzir o aquecimento de modo

que a autoclave se esfrie e chegue à pressão atmosférica entre 38 e 46

minutos, ventilando adequadamente para prevenir a formação de vácuo.

Esfriar

rapidamente o erlenmayer com água corrente, decantar e transferir a água a

um recipiente convenientemente limpo, e lavar o vidro moído que restou com

quatro porções de 15 ml de água para injetáveis, transferindo as águas de

lavagem à porção principal que restou. Adicionar 5 gotas de solução de

vermelho de metila, e titular imediatamente com a solução de ácido

sulfúrico

0,02N usando uma microbureta. Registrar o volume da solução de ácido

sulfúrico 0,02N usada para neutralizar o extrato obtido de 10 g da

amostra,

e corrigir o branco. O volume utilizando não deve exceder o indicado na

Tabela I.

D-4.3.1.2. Ensaio sobre recipientes de vidro, para vidro Tipo I e II

Lavar cuidadosamente duas vezes, 3 ou mais recipientes de vidro

selecionados

casualmente, com água para injetáveis.

Procedimento

Encher cada recipiente até 90% de sua capacidade com água para injetáveis,

tampar os recipientes com papel alumínio previamente lavrado com água

purificada. Colocar os recipientes em autoclave e fechá-los perfeitamente,

deixando a válvula de purga aberta. Aquecer até que solte vapor

vigorosamente pela válvula, e continuar aquecendo durante 10 minutos.

Fechar

a válvula e ajustar a temperatura em 121ºC aguardando de 19 a 23 minutos

para chegar à temperatura desejada. Manter a temperatura a 121 +- 2,0ºC

durante 60 minutos, contanto o tempo a partir do momento em que se alcança

esta temperatura. Reduzir o aquecimento de modo que a autoclave se esfrie

e

volte a pressão atmosférica entre 38 e 46 minutos, ventilando

adequadamente

para prevenir a formação de vácuo. Transferir o conteúdo dos recipientes

em

ensaio a um novo recipiente com capacidade suficiente.

Tomar uma alíquota de 100 ml com uma proveta e transferi-la a um

erlenmeyer

de 250 ml de vidro borossilicato. Adicionar 5 gotas de solução de vermelho

de metila, e titular ainda quente com solução de ácido sulfúrico 0,02N.

Completar a titulação dentro de 60 minutos, após abertura da autoclave.

Registrar o volume da solução de ácido sulfúrico 0,02N usada para

neutralizar o extrato da amostra e corrigir com um branco. O volume não

deve

exceder o indicado na Tabela 1 segundo o tipo de vidro em questão.

D-4.3.1.4. Tabela I: Tipos de vidro e limites de ensaios

Tipo de Descrição Tipo de Limites

vidro ensaio Capacidade (ml) Volume de

H2SO4

0,02

N (ml)

I Vidro borosili- 4.3.1.1 Todas

1,0

cato neutro 4.3.1.2

Todas 0,2

II Vidro sódico

cálcico 4.3.1.2

maior de 100 0,2

tratado

D-5. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO E REJEIÇÃO

Os recipientes serão aceitáveis sempre que cumpram os requisitos

obrigatórios deste Regulamento, caso contrário, serão rejeitados.

ANEXO E

RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA

SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME

E-1. OBJETIVO

E-2. DEFINIÇÕES

E-3. CONDIÇÕES GERAIS

E-4. CONDIÇÕES ESPECIFICAS

E-5. MÉTODOS DE ENSAIO DOS RECIPIENTES PLÁSTICOS

E-6. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO E REJEIÇÃO

E-1. OBJETIVO

E-1.1 Esta Norma fixa as condições exigidas relativas aos aspectos

físicos,

químicos e biológicos para os recipientes plásticos indicados

especificamente para o envasamento de Soluções Parenterais de Grande

Volume

(SPGV).

E-1.2 As exigências para os recipientes plásticos, para Soluções

Parenterais

de Grande Volume são os seguintes:

a) Assegurar que a qualidade da solução parenteral se mantenha durante a

vida útil do produto;

b) Possibilitar o envasamento, a esterilização, a embalagem, o

armazenamento, o transporte, a manipulação e a administração da solução

parenteral de forma segura e eficaz;

c) Evitar a contaminação microbiológica da solução;

d) Evitar interações físicas, químicas ou biológicas entre o recipiente e

a

solução, que afete a estabilidade da preparação e que ocasione problemas

de

toxicidade ao usuário;

e) Assegurar compatibilidade funcional com os equipos de infusão.

E-2 DEFINIÇÕES

Para efeitos deste Regulamento, adotam-se as seguintes definições:

E-2.1 Recipiente plástico

Recipiente flexível ou rígido, de forma e capacidade variada.

E-2.1.1 Recipiente plástico vazio

Recipiente liso, com inscrição, apropriado para conter SPGV.

E-2.1.2 Recipiente Plástico cheio

Recipiente contendo SPGV estéril e apirogênica.

E-2.2 Manufatura

Todas as operações que intervêm na produção de recipiente plástico.

E-2.3 Fabricante

Pessoa jurídica que realiza as operações de manufatura até a obtenção do

recipiente plástico.

E-2.4 Matérias-Primas

Polímeros e aditivos para a fabricação de recipientes plásticos, que

respondem aos requisitos da Farmacopéia Européia "Materiais Plásticos

usados

para a fabricação de recipientes para o uso parenteral e/ou soluções

aquosas

para infusões intravenosas" e "Recipientes".

No caso de matérias-primas não incluídas na Farmacopéia Européia, seu uso

se

submeterá ao acordo dos países integrantes do MERCOSUL.

E-2.5. Água para injetáveis

Água para fabricação de SPGV, conforme os requisitos do anexo II.

E-2.6. Marcação

Inscrição no recipiente pelo processo de moldagem, ou por impressão.

E-2.7. Volume nominal

Volume previsto ou declarado do recipiente.

E-3. CONDIÇÕES GERAIS

E-3.1. Generalidades

Os recipientes plásticos devem reunir as seguintes condições segundo

especificações que se detalham abaixo:

a) suficientemente transparentes ou translúcidos para permitir uma

inspeção

visual do conteúdo contra a luz;

b) fabricados com materiais plásticos isentos de pigmentos e corantes;

c) facilmente esvaziável sem insulflar ar, e resistente à tração e à

pressão.

d) de paredes uniformes, sem fissuras, rachaduras, rebarbas, bolhas de ar

ou

materiais estranhos;

e) compatíveis com as SPGV durante o armazenamento;

f) apirogênicos, atóxicos e relativamente impermeáveis a vapor de água;

g) que possam ser fechados convenientemente, vazios ou cheios, a fim de

evitar a contaminação das SPGV;

h) providos de um elemento resistente para a sustentação a uma escala

graduada de volume.

E-3.2. Fabricação

A fabricação, armazenamento e transporte dos recipientes plásticos, devem

ser realizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e as seguintes

exigências;

a) a fabricação de recipiente deve ser realizada em uma área limpa;

b) a fabricação por laminação deve ser realizada em uma área de classe

10.000, ou em área classe 100.000 com um dispositivo de eliminação de

partículas por eletricidade estática, ou sobre um fluxo laminar classe

100.

c) o ar utilizado nas máquinas deve ser filtrado através de filtros, cuja

porosidade não seja maior que 0,45 µm.

E-3.3. Marcação

A marcação dos recipientes deve seguir as especificações do fabricante dos

SPGV e a escala graduada deve ser recalibrada cada vez que se retifica o

molde ou se modifica os sistemas de impressão.

E-3.4. Embalagem

Os recipientes plásticos produzidos devem ser imediatamente acondicionados

em sistemas fechados de tal forma que se cumpram as exigências deste

Regulamento Técnico.

Os recipientes plásticos fechados, fabricados para terceiros, devem ser

acondicionados em sacos plásticos fechados, com uma espessura de 0,10mm

como

mínimo, com proteção externa adicional, por exemplo: caixas de papelão ou

plástico, conectores flexíveis, sacos de papel ou plástico.

Cada peça de embalagem deve ser identificada no mínimo, com a seguinte

informação:

a) capacidade nominal dos recipientes;

b) número de lote;

c) quantidade

d) matéria-prima;

e) data de fabricação

f) número de máquinas ou moldes;

E-4 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

O recebimento e o controle das matérias-primas e dos recipientes plásticos

elaborados por terceiros devem ser realizados de acordo com os

procedimentos

estabelecidos pelas Boas Práticas de Fabricação se SPGV (Anexo A).

E-4.1. Requisitos físicos

E-4.1.1 Controle Visual

Os recipientes plásticos devem ser observados quanto ao seu aspecto geral

não devem apresentar:

a) falhas de sopro (fisuras, rachaduras, rebarbas, escamas, bolhas);

b) inclusão de materiais, internos e externos;

c) partículas estranhas;

d) sistemas de fechamento deficientes;

e) falta de centralização e falhas internas (fisuras, rachaduras) das

paredes do bico, desde sua base até o lugar de corte para sua utilização;

f) falta de uniformidade da união do molde.

E-4.1.2 Solda do Bico

O fechamento do bico, nas condições do processo, deve garantir um perfeito

fechamento do recipiente.

E-4.1.3 Distribuição do material

O recipiente plástico deve apresentar paredes uniformes e com espessura

que

assegurem a resistência à penetração de microorganismos.

E-4.1.4 Transparência

O recipiente plástico deve ter uma transparência tal que possibilite a

verificação contra a luz do aspecto e limpidez da solução contida,

permitindo a observação de partículas, turbidez ou troca de cor da

solução.

E-4.1.5 Permeabilidade ao vapor de água

O recipiente plástico cheio com solução parenteral, que pode conservar-se

também dentro de uma embalagem protetora externa, hermeticamente fechada,

não deve perder mais de 2,5% da massa ao ano a 28°C e a 65% de umidade

relativa.

E-4.1.6 Resistência da base do bico

A base do bico deve ser resistente a movimentos de flexão, sem produzir

fissuras, rachaduras ou picadas, mesmo que sejam superficiais.

E-4.1.7 Estanqueidade e resistência à temperatura e à pressão interna

O recipiente plástico cheio deve suportar variações de temperatura e de

pressão sem perda de sua estanqueidade.

E-4.1.8 Firmeza e estanqueidade de conexão do bico do recipiente com o

equipo

O bico do recipiente plástico cheio deve permitir uma perfeita conexão com

a

ponta perfurante do equipo de infusão, de modo que não existe vazamento e

que a ponta perfurante permaneça segura quando submetida à tração.

E.4.1.9 Resistência da alça de sustentação

A alça deve permitir a utilização do recipiente colocado, nas condições de

uso e durante o tempo de infusão da solução, sem apresentar sinais de

ruptura ou deformações.

E-4.1.10 Resistência ao impacto

Os recipientes cheios devem resistir ao impacto sem apresentar ruptura,

fissura ou vazamento.

E-4.1.11 Estanqueidade do lugar de inoculação

Se é previsto um lugar de inoculação em recipiente plástico, este deve

permanecer intacto depois da punção e retirada da agulha.

E-4.1.12 Aderência do rótula (etiqueta)

A etiqueta deve aderir ao recipiente de maneira que não se separe durante

a

vida útil do produto.

Deverá cumprir com o ensaio de aderência.

E-4.1.13 Peso de dimensões

Os recipientes plásticos devem possuir um peso e dimensões de acordo com

as

especificações e limites de tolerância estabelecidos pelo fabricante.

E-4.2 Requisitos químicos

Os polímeros e os recipientes para envasamento de SPGV devem responder aos

requisitos da Farmacopéia Européia: "Materiais Plásticos usados para a

fabricação de recipientes para o uso parenteral e/ou soluções aquosas para

infusões intravenosas" e "Recipientes".

E-4.3 Requisitos biológicos

E-4.3.1 Impermeabilidade aos microorganismos

Depois de sua esterilização e durante o armazenamento o recipiente

plástico

deve garantir a esterilidade da solução nele contida.

E-4.3.2 Toxicidade

O recipiente plástico não deve liberar na solução nele contida,

substâncias

capazes de exercer efeitos tóxicos.

Os componentes de adesivos, de colas de rótulos e de tintas de impressão,

não devem atravessar as paredes do recipiente.

E-4.3.3 Substâncias pirogênicas

O recipiente plástico não deve liberar na solução nele contida substâncias

capazes de exercer efeitos pirogênicos.

E-5. Métodos de ensaios dos recipientes plásticos

Os ensaios seguintes devem ser realizados sobre amostras obtidas seguindo

um

número aceitável de amostragem. Em cada caso deverá estabelecer-se um

critério de aceitabilidade e de tolerância.

E-5.1 Ensaios físicos

E-5.1.1 Controle Visual

Os envasamentos examinados não devem apresentar os efeitos visíveis

descritos no item 4.1.1.

E-5.1.2 Solda prévia do bico

Os bicos dos recipientes plásticos cheios, devem ser fechados simulando o

procedimento industrial, observando se existe uma solda perfeita com

fechamento hermético do bico.

E-5.1.3 Distribuição do material

A espessura das paredes deve ser medida nas partes superior, média e

inferior do recipiente plástico.

E-5.1.4 Transparência

Encher um frasco com um volume igual à sua capacidade nominal, com solução

opalescente primária diluída 1 em 200, no caso de frascos de polietileno

ou

polipropileno, 1 em 400, para outros envasamentos. A turvação da suspenção

deve ser perceptível quando se observa através de frasco e se compara com

um

frasco similar cheio de água.

Reagentes

Solução de sulfato de hidrazina

Dissolver 1,0 de sulfato de hidrazina em água e diluir 100 ml com o mesmo

solvente.

Deixar em repouso durante 4 a 6 horas.

Solução de hexametilenotetramina

Dissolver 2,5 g de hexametilenotetramina em 25 ml de água, em um frasco de

vidro com tampão de 100 ml de capacidade.

Solução opalescente primária

Adicionar à solução de hexametilenotetramina contida em um frasco de

vidro,

25,0 ml de solução de sulfato de hidrazina. Misturar e deixar em repouso

por

24 horas. Esta solução é estável durante 2 meses, quando se armazena em

recipiente de vidro livre de defeitos superficiais.

A suspensão não deve aderir-se ao vidro e deve ser bem misturada, antes de

ser usada.

E-5.1.5 Permeabilidade ao vapor de água

Os recipientes plásticos fechados com a solução parenteral, que podem

conservar-se também dentro de um envazamento protetor externo,

hermeticamente fechado, deverão armazenar-se a 28°C e 65% de umidade

relativa, durante 3 meses. Cada 7 dias a partir do começo do ensaio,

deverão

ser pesados a fim de estabelecer a curva de uma eventual perda de peso por

permeabilidade a vapor de água. Ao finalizar o ensaio a perda de peso não

deve exceder 0,625% (2,5 ao ano) nas condições especificadas pelo

fabricante

para espessura da parede do recipiente plástico que contém a solução e a

espessura da parede do envazamento protetor externo.

E-5.1.6 Resistência da base do bico.

A parte superior dos recipientes plásticos (bico) deve dobrar-se 10 vezes

para a esquerda a para a direita, formando um ângulo de 30 graus

respectivo

de sua posição inicial. Na base dos bicos não devem ser formadas fissuras,

rachaduras ou picadas, mesmo que superficiais.

E-5.1.7 Estanqueidade e resistência à temperatura e à pressão interna.

Colocar os recipientes cheios, durante 24 horas, a uma temperatura entre -

5°C e + 5°C, e a continuação entre 50 e 55°C. Depois de levá-los à

temperatura ambiente, colocar os recipientes entre placas paralelas e

submetê-los a uma pressão interna de 100 kPa, durante 10 minutos, 1 20°C.

Não devem ser produzidas perdas de líquido.

E-5.1.8 Firmeza e estanqueidade de conexão do bico do recipiente com o

equipo.

Conectar as pontas perfurantes dos equipos aos bicos dos recipientes

plásticos cheios, simulando as condições de uso.

Pendurar os conjuntos de suportes de infusão, e aplicar nas câmaras de

gotejamento uma força de tração dirigida para baixo de 10N durante 5

horas.

Os equipos de infusão não devem desprender-se e a estanqueidade deve ser

garantida.

E-5.1.9 Resistência da alça de sustentação

Aos recipientes cheios pendurados, aplicar uma força longitudinal mínima

de

25N durante 5 horas. As alças de sustentação não devem apresentar sinais

de

ruptura ou de deformações.

E-5.1.10 Resistência ao impacto

Deixar cair os recipientes plásticos, cheios de uma altura de 2m sobre uma

superfície lisa e rígida. Este impacto não deve causar estalos, rupturas,

fissuras ou vazamento em qualquer lugar dos recipientes.

E-5.1.11 Estanqueidade do lugar de inoculação

Puncionar os lugares de inoculação dos recipientes vazios e fechados, com

uma agulha de 0,6 mm de diâmetro externo.

Retirar a agulha e verificar a estanqueidade dos pontos de inoculação,

submergindo os recipientes em água e submetendo-os a uma pressão interna

de

20 kPa durante 15 segundos. Não deve haver perda de ar.

E-5.1.12 Aderência do rótulo

Manter não menos de 5 envasamentos, à temperatura ambiente, durante 5

dias.

Logo submergi-los em água a 24°C + 2°C, durante 48 horas. No final do

ensaio

todos os rótulos devem permanecer aderidos aos recipientes.

E-5.1.13 Peso e dimensões

O peso e dimensões do envasamento devem estar dentro dos limites de

tolerância estabelecidos no item E-4.1.13.

E-5.2 Ensaios químicos

Para os ensaios químicos dos polímeros e dos recipientes plásticos deve

ser

adotada a metodologia descrita na Farmacopéia Européia: "Materiais

plásticos

usados para a fabricação de recipientes para uso parenteral e/ou soluções

aquosas para infusões intravenosas" e "Recipientes".

E-5.3 Ensaios biológicos

E-5.3.1 Impermeabilidade aos microorganismos

Encher 4 recipientes plásticos até seu volume nominal com meio de cultura,

caldo triptona-soja, e esterilizar; ou usar um processo de enchimento

estéril.

Incubar os recipientes durante 48 horas a 37°C, de modo que se houver

contaminação, esta poderá ser visualizada. Colocar os recipientes em

frascos

de vidro com tampa, contendo no mesmo meio de cultura usado anteriormente,

de modo que ¾ dos recipientes plásticos estejam imersos. Inocular o meio

de

cultura do frasco de vidro com uma cultura de Serratia marcescens em caldo

e

incubar a 30-32°C durante 10 dias.

Preparar como controle positivo um recipiente plástico como indicado

acima,

inoculado com 1 ml de cultura bacteriana usado no ensaio. O recipiente de

controle não deve ser colocado no frasco de vidro como os outros quatro

recipientes. Deverá ser incubado durante 10 dias a 30 - 32°C. O meio de

cultura contido no recipiente controle deve apresentar nítida turvação,

enquanto que os meios de cultura contidos nos recipientes plásticos em

ensaio devem permanecer límpidos.

E-5.3.2 Ensaios de toxicidade

Utilizar a metodologia descrita no ANEXO M-Ensaios biológicos

M-5 Ensaios de reatividade biológica

M-5.1 Ensaio de reatividade biológica "in vitro"

M-5.2 Ensaio de reatividade biológica "in vitro"

E-5.3.3 Substâncias pirogênicas

E-5.3.3.1 Obtenção do extrato

Tomar uma amostra de 25 cm x 25 cm (625 cm²) do recipiente plástico

verificando que não possui etiquetas nem impressões. O tamanho da amostra

eqüivale a 1250 cm² de superfície total, tendo em conta ambas as faces.

Quando as dimensões do recipiente não permitir tomar em um só pedaço o

material nas medidas indicadas, tomar tantos pedaços quantos forem

necessários para se obter uma superfície total de 1250 cm².

Cortar a amostra em pedaços de 2 cm x 5 cm (10cm²). Lavar duas vezes com

água destilada.

Introduzir em um balão de borosilicato que contenha 250 ml de solução

isotônica de cloreto de sódio. Autoclave a 121°C, durante 60 minutos.

Esfriar e elevar o volume a 250ml, com água estéril e apirogênica.

Efetuar paralelamente um ensaio em branco, com a mesma quantidade de

solução

isotônica de cloreto de sódio.

Notas:

1) não tem importância que durante o processo de autoclavação os pedaços

do

material plástico se aderem ligeiramente entre si;

2) quando o material plástico for sensível ao calor, aquecer a balão com

seu

conteúdo a 70°C durante 24 horas ou 50°C durante 72 horas.

3) a extração pode ser realizada com um recipiente plástico completo

mantendo a relação: 250 ml de água destilada para cada 1250 cm² de

superfície total de material.

4) quando for necessário um maior volume de extrato que o indicado no

procedimento de extração (250ml) para poder complementar os distintos

ensaios, tomar maior quantidade de amostras, respeitando a relação

indicada

em.

E-5.3.3.2 Ensaios

Utilizar a metodologia descrita no ANEXO M Ensaios Biológicos

M-2 Ensaio de pirogênio.

M-3 Ensaio de endotoxinas bacterianas. Limite de endotoxinas: 0,5 E U/ml.

E-6. Critério para aprovação ou rejeição

Os recipientes serão aceitos sempre que cumprirem os requisitos

obrigatórios

deste Regulamento. Em caso contrário, serão rejeitados.

ANEXO F

ESPECIFICAÇÕES E CONTROLE DE PRODUTO ACABADO

F-1. OBJETIVO

F-2. PRODUTOS ACABADOS

F-3. REQUERIMENTOS GERAIS

F-4. REAGENTES

F-1. OBJETIVO

Este Regulamento estabelece especificações para os produtos acabados e os

respectivos procedimentos para seu controle.

F-2. PRODUTOS ACABADOS

F-2.1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO INJETÁVEL

A solução de Cloreto de Sódio injetável é uma solução estéril de Cloreto

de

Sódio em água para injetáveis. Não contém agentes antimicrobianos. Contém

de

95,0% até 105,0% da quantidade indicada de NACI no rótulo.

F-2.1.1 Especificações e Procedimentos de Controle

F-2.1.1.1 Embalagem e conservação: Conservar em envasamentos de dose única

de plástico ou vidro, este último preferencialmente de tipo I ou tipo II.

F-2.1.1.2 Rotulagem: O rótulo responderá ao especificado no Regulamento

Técnico para SPGV ponto 8.

F-2.1.1.3 Identificação: Responde aos ensaios para sódio (USP XXIII-191) e

para Cloreto (USP XXIII-191).

F-2.1.1.4 Substâncias pirogênicas: Optar-se-á por um dos seguintes

ensaios:

a) Ensaio de pirogênio: Cumpre com os requisitos do ensaio de Pirogênio

(Anexo XI.2). (NOTA: Diluir com água para injetáveis aquelas soluções que

contenham mais de 0,9% de cloreto de sódio para dar uma concentração de

0,9%).

b) Ensaio de endotoxinas bacterianas: realizar-se-á de acordo com o

descrito

em "Ensaio de endotoxinas bacterianas:" Anexo M. Não deverá conter mais de

0,5 UE/ml quando a concentração de cloreto de sódio se encontrar entre

0,5%

e 0,9%. Para soluções com concentração de cloreto de sódio entre 3% e

24,3%,

esta não poderá conter mais de 3,6 UE/ml.

F-2.1.1.5 pH (USP XXIII-791): entre 4,5 e 7,0

F-2.1.1.6 Partículas estranhas: cumpre com o ensaio de "Partículas

estranhas"(F.3.1.10).

F-2.1.1.7 Ferro (USP XXIII-241): Diluir 5,0 ml de solução com água até 45

ml, e adicionar 2 ml de ácido clorídrico. Limite: 2ppm.

F-2.1.1.8 Metais pesados (USP XXIII-231 Método I):Colocar um volume de

solução equivalente a 1,0g de cloreto de sódio em um recipiente adequado,

se

necessário evaporar a um volume de aproximadamente 20ml. Adicionar 2 ml de

ácido acético 1N, a seguir diluir com água a 25 ml. Proceder como está

indicado, exceto que se deve usar 1 ml de Solução Padrão de chumbo (10 ug

de

Pb) na Preparação Padrão e na Preparação Controle. Limite: 0,001% com base

na quantidade de cloreto de sódio.

F-2.1.1.9 Outros requisitos: Cumpre com os "Requisitos gerais para as

SPGV"

(F.3.1).

F-2.1.1.10 Doseamento: Pipetar um volume de Solução de Cloreto de Sódio

para

injetáveis equivalente a aproximadamente 90 mg de cloreto de sódio, em uma

cápsula de porcelana, e adicionar 140 ml de água e 1 ml de

diclorofluoresceína SR. Misturar e titular com nitrato de prata 0,1N SV

até

que precipite o cloreto de prata e a mistura adquira uma cor rosa fraco.

Cada ml de nitrato de prata 0,1N eqüivale a 5,844 mg de NaCI.

F-2.2. Solução de Dextrose injetável

A solução de dextrose injetável é uma solução estéril de dextrose em água

para injetáveis. Contém de 95,0% até 105,0% da quantidade indicada no

rótulo

de C6H12O6.H2O. Não contém agentes antimicrobianos.

F-2.2.1 Especificações e Procedimentos de Controle

F-2.2.1.1 Embalagem de conservação: Conservar em

embalagem/acondicionamento

de dose única de plástico ou vidro, este último do tipo I ou tipo II.

F-2.2.1.2 Rotulagem: O rótulo responderá a especificação de Regulamento

Técnico para SPGV item 8.

F-2.2.1.3 Identificação: Responde a prova de identificação detalhada para

dextrose em ANEXO C-3.1.

F-2.2.1.4 Substâncias pirogênicas: Optar-se-á por um dos seguintes

ensaios.

a) Ensaio de pirogênio: Cumpre com os requisitos do ensaio de pirogênio

(Anexo M.2) (NOTA. Diluir com água para injetáveis as soluções que

contenham

mais de 10% de dextrose para uma concentração de 10%).

b) Ensaio de endotoxinas bacterianas: Realizar-se-á de acordo com o

descrito

no "Ensaio de endotoxinas bacterianas" Anexo M.3. Não deverá conter mais

de

0,5 UE/ml quando a concentração de dextrose for menor que 5%. Para

soluções

com concentração de dextrose entre 5% e 70%, estas não poderão conter mais

de 10,0 UE/gramas de dextrose . NOTA: Antes da análise, diluir as soluções

que contenham mais de 10% de dextrose para uma concentração de 10%.

F-2.2.1.5 pH (USP XXIII-791): entre 3,5 e 6,5 determinado em uma aliquota

na

qual se tenha adicionado 0,30 ml de solução saturada de cloreto de

potássio

a cada 100 ml e que previamente se tenha diluído com água, se necessário,

a

uma concentração de não mais de 5% de dextrose.

F-2.2.1.6 Partículas estranhas: Cumpre com o ensaio de "Partículas

estranhas" (F-3.1.10).

F-2.2.1.7 Metais pesados (USP XXIII-231): Transferir um volume da solução

equivalente a 4,0 g de dextrose, a um recipiente adequado, e ajustar o

volume a 25 ml por evaporação ou adicionado de água, caso seja necessário.

Limite: 0,0005C%, onde C é a quantidade rotulada, em gramas de C6H1206H2O

por ml de solução.

F.2.2.1.8 5-Hidroximetilfurfural e substâncias relacionadas

Diluir um volume exatamente medido de solução, equivalente a 1,0 g de

C6H12O6H2O, com água até 250,0 ml. Determinar a absorbância desta solução

em

uma cela de 1 cm a 284 nm, com um espectrofotômetro adequado, usando água

como branco: a absorbância não deve ser maior de 0,25.

F.2.2.1.9 Outros requisitos: Cumpre com os "Requisitos gerais para SPGV:

(F.3.1).

F-2.2.1.10 Doseamento: Transferir um volume exatamente medido de Solução

de

Dextrose injetável que contenha 2 a 5 g de dextrose, a um balão de 100ml.

Adicionar 0,2 ml de hidróxido de amônia 6N, completar o volume com água e

misturar. Determinar a rotação angular em um tubo polarimétrico adequado a

25° (Ver Rotação Óptica (USP XXIII-781). A rotação observada, em grau,

multiplicada por 1,0425 A, na qual A é o quociente entre 200 e a

longitude,

em mm, do tubo de polarímetro ampliado, representa o peso, em g, de

C6H12O6H2O no volume da solução tomada.

F.2.3 Solução injetável de Dextrose e Cloreto de Sódio

A solução injetável de Dextrose e Cloreto de Sódio é uma solução estéril

de

Dextrose e Cloreto de Sódio em água para injetáveis. Contém de 95,0% até

105,0% da quantidade indicada no rótulo de C6H12O6H2O e de NaCI. Não

contém

agentes antimicrobianos.

F-2.3.1 Especificações e Procedimentos de Controle

F-2.3.1.1 Embalagem e Conservação: Conservar em recipientes de dose única,

de plástico ou vidro, este último preferencialmente do tipo I ou tipo II.

F-2.3.1.2 Rotulagem: O rótulo responderá a especificação no Regulamento

Técnico para SPGV item 8.

F-2.3.2.3 Identificação: Responde ao ensaio de Identificação indicado em

Dextrose ANEXO C-3.1, e aos ensaios para sódio (USP XXIII-191) e para

cloreto (USP XXIII-191).

F-2.3.1.4 Substâncias pirogênicas: Optar-se-á por um dos seguintes

ensaios:

a) Ensaio de pirogênio: Cumpre com os requisitos do ensaio de pirogênios

(Anexo M-2); estabelecidos em Solução de Dextrose injetável.

b) Ensaio de endotoxinas bacterianas: Realizar-se-á de acordo com o

descrito

no "Ensaio de endotoxinas bacterianas" Anexo M.3. Não deverá conter mais

de

10,0 UE/gramas de dextrose.

F-2.3.1.5 pH (USP XXIII-791):entre 3,5 e 6,5 determinado em uma alíquota

diluída com água, se necessário, até uma concentração de 5% de dextrose.

F-2.3.1.6 5-Hidroximetilfurfural e substâncias relacionadas

Diluir um volume exatamente medido de solução, equivalente a 1,0 g e

C6H12O6H2O com água, até 500,0 ml. Determinar a absorbância desta solução

em

uma cela de 1 cm a 284 nm, com umespectrofotômetro adequado, usando água

como branco: a absorbância será no máximo de 0,25.

F-2.3.1.7 Outros requisitos: Cumpre com os "Requisitos gerais para as

SPGV"

(F.3.1).

F.2.3.1.8 Doseamento de Dextrose: Transferir um volume exatamente medido

de

Solução injetável de Dextrose e Cloreto de Sódio, que contém de 2 a 5 g de

dextrose, a um frasco volumétrico

de 100 ml.

Adicionar 0,2 ml de hidróxido de amônia 6N, completar o volume com água, e

misturar. Determinar a rotação angular em um tubo polarimétrico adequado a

25° (Ver Rotação Óptica (USP XXIII-781) A rotação observada, em graus,

multiplicada por 1,0425 A, onde A é a relação 200 dividido a longitude, em

mm, de tubo polarimétrico empregado, representa o peso em g, de C6H12O6H2O

no volume de solução tomado.

F-2.3.1.9 Doseamento de Cloreto de Sódio. Transferir um volume exatamente

medido de Solução injetável de Dextrose e Cloreto de Sódio, equivalente a

aproximadamente 90 mg de cloreto de sódio, para uma cápsula de porcelana,

e

adicionar 140 ml de água e 1 ml de diclorofluoresceína SR. Misturar e

titular com nitrato de prata 0,1N SV até que haja precipitação do cloreto

de

prata, e a mistura, adquiram uma leve cor rosa. Cada ml de nitrato de

prata

0,1N é equivalente a 5,844 mg de NaCI.

F-2.4 ÁGUA ESTÉRIL PARA INJETÁVEIS

A água estéril para injetáveis é água para injetável esterilizada e

adequadamente envasada. Não contém agentes antimicrobianos ou outras

substâncias agregada.

F-2.4.2 Especificações e procedimentos de Controle

F-2.4.1.1 Embalagem e Conservação: Conservar em recipientes de dose única

de

plástico ou vidro, este último preferencialmente de tipo I ou tipo II.

F-2.4.1.2 Rotulagem: O rótulo responderá ao especificado no Regulamento

Técnico para SPGV ponto 8.

F-2.4.1.3 Substâncias pirogênicas: Optar-se-á por um dos seguintes

ensaios:

a) Ensaio de pirogênio: Cumpre com os requimentos do ensaio (Anexo M.2)

NOTA: isotonizar a água antes de sua injeção;

b) Ensaio de endotoxinas bacterianas: Realizar-se-á de acordo com o

descrito

em "Ensaio de endotoxinas bacterianas" Anexo XI.3. Não deverá conter mais

de

0,25 UE/ml.

F-2.4.1.4 Esterilidade: Cumpre com os requerimentos de Ensaio de

Esterilidade (Anexo M.4)

F-2.4.1.5 Partículas estranhas: Cumpre com o ensaio de "Partículas

estranhas" (F.3.1.10).

F-2.4.1.6 Amônia: Usar 100 ml de Água Estéril para injetáveis como solução

de ensaio.

A 100 ml da solução de ensaio, adicionar 2 ml de iodeto mercúrio potássio

alcalino SR: qualquer cor amarela produzida imediatamente não deve ser

mais

escura que a de um controle que contenha 30ug de NH3 adicionado a Água

para

injetáveis (condutividade até 0,15 umho/cm a 25°C). Limite: 0,2 ppm.

F-2.4.1.7 Cloreto: A 20 ml em um tubo para comparação de cor, adicionar 5

gotas de ácido nítrico e 1 ml de nitrato de prata SR, e misturar

suavemente:

qualquer turvação formada dentro de 10 minutos não deve ser maior que a

produzida em um controle tratado em forma similar realizado com 20 ml de

Água quimicamente pura (III.4.3.1.1) que contenha 10 ug de CI (0,5 ppm)

observando as soluções de cima para baixo sobre uma superfície escura com

luz lateral.

F-2.4.1.8 Substâncias Oxidáveis: A 100 ml adicionar 10 ml de ácido

sulfúrico

2N, e aquecer até ebulição. Para água Estéril para injetável em

recipientes

de vidro de até 50 ml, adicionar 0,4 ml de permanganato de potássio 0,1N e

ferver durante 5 minutos; para volumes maiores, adicionar 0,2 ml de

permanganato de potássio 0,1N e ferver 5 minutos; a cor rosa não

desaparece

completamente.

F-2.4.1.9 Resíduo por evaporação: Proceder como indicado no ensaio de

"Resíduos por evaporação" para Água para injetáveis (B-II.1.8). O limite

para Água Estéril para injetáveis é 0,002%.

F-2.4.1.10 Outros requisitos: Cumpre com os requisitos dos ensaios de: pH

(USP XXIII-791): entre 5,0 e 7,0, determinado potenciometricamente em uma

solução preparada por adição de 0,30ml de solução saturada de cloreto de

potássio a 100 ml da amostra a analisar:

Sulfato: a 100 ml adicionar 1 ml de cloreto de bário SR: não se produz

turvação.

Cálcio: a 100 ml adicionar 2ml de oxalato e amônia SR: não se produz

turvação.

Dióxido de Carbono: a 25 ml adicionar 25 ml de hidróxido de cálcio TS. A

mistura permanece clara.

Metais Pesados: ajustar 40 ml de Água estéril para injetáveis com ácido

acético 1 N a um pH de 3,0 a 4,0 (usando um papel indicador de pH de

pequena

faixa), adicionar 10 ml de sulfeto de hidrogênio SR recentemente preparado

e

deixar descansar o líquido 10 minutos: a cor do líquido, quando se observa

de cima para baixo sobre uma superfície branca, não deve ser mais escura

que

a cor de uma mistura de 50 ml da mesma água estéril para injetáveis com a

mesma água estéril para injetáveis com a mesma quantidade de ácido acético

1

N que se agrega à amostra usando-se tubos para comparação de cor para o

ensaio.

F-2.5 SOLUÇÃO DE MANITOL INJETÁVEL

A solução de Manitol injetável é uma solução estéril, que pode ser

hipersaturada, de Manitol em Água para injetáveis. Pode requerer

aquecimento

ou autoclavação antes de usar se tiver ocorrido cristalização. Contém de

95,0% até 105,0% da quantidade rotulada de C6H14O6. Não contém agentes

antimicrobianos.

F-2.5.1 Especificações e Procedimentos de Controle

F-2.5.1.1 Embalagem e Conservação: Conservar em recipientes de dose única

de

plástico ou vidro, este último preferencialmente do tipo I ou tipo II.

F-2.5.1.2 Rotulagem: O rótulo responderá ao especificado no Regulamento

Técnico para SPGV item 8.

F-2.5.1.3 Identificação: Evaporar e secar em banho de vapor uma alíquota

da

solução injetável, e secar o resíduo a 105° durante 4 horas: o resíduo

responde aos ensaios de Identificação que figuram em Manitol.

F-2.5.1.4 Rotação específica (USP XXIII-781): Transferir a um frasco

volumétrico um volume exatamente medido da Solução injetável, equivalente

a

aproximadamente 1g de manitol determinado por "Doseamento". Cumpre com os

requisitos da prova para Rotação Especifica para Manitol (C-3.15.1.5).

F-2.5.1.5 Substâncias pirogênicas: Cumpre com os requisitos do ensaio de

Pirogênios (M.2).

NOTA: diluir, se necessário, com Água para injetável para conter até 10%

de

C6H14O6.

F-2.5.1.6 pH (USP XXIII-791): entre 4,5 e 7,0 determinado

potenciometricamente, em uma solução preparada por adição de 0,30 ml de

solução saturada de cloreto de potássio a 100ml de solução injetável de

Manitol, previamente diluída a uma concentração até 5%, se necessário.

F-2.5.1.7 Partículas estranhas: Cumpre com o ensaio de "Partículas

estranhas" (F-3.1.10).

F-2.5.1.8 Outros requerimentos: Cumpre com os "Requisitos gerais para as

SPGV" (F-3.1).

F-2.5.1.9 Doseamento: Transferir um volume exatamente medido de Solução

Injetável de Manitol, equivalente a aproximadamente 1g de manitol, a um

balão volumétrico de 1000ml. Adicionar água até completar o volume e

misturar. Transferir 4,0 ml desta solução a um frasco cônico de 250 ml, e

adicionar 50,0 ml de um reativo preparado, misturando 40 ml de ácido

sulfúrico 2N com 60 ml de uma solução de periodato de potássio (1 em 1000)

acidificada com 3 a 5 gotas de ácido sulfúrico. Aquecer a solução em banho

de vapor durante 15 minutos. Esfriar à temperatura ambiente e adicionar 1g

de iodeto de potássio. Deixar descansar 5 minutos e titular com tiosulfato

de sódio 0,02N SV, adicionando 3 ml de amido SR quando se aproximar o

ponto

final. Realizar a determinação em um branco, usando água em lugar de

Solução

de Manitol injetável, e considerar a diferença no volume consumido. Cada

ml

da diferença em volume de tiossufato de sódio 0,02N consumido é

equivalente

a 0,3643 mg de C6H14O6.

F-2.6. SOLUÇÃO DE LACTATO DE SÓDIO INJETÁVEL

A solução de Lactato de Sódio injetável é uma Solução estéril de Lactado

de

Sódio em água para injetáveis, ou uma solução estéril de Ácido Láctido em

Água para injetáveis preparada com a ajuda de Hidróxido de Sódio. Contém

de

95,0% até 110,0% da quantidade indicada no rótulo de C3H5NaO3.

F-2.6.1. Especificações e Procedimentos de Controle

F-2.6.1.1 Embalagem e Conservação: Conservar em recipientes de dose única

de

plástico ou vidro. Este último preferencialmente do tipo I ou tipo II.

F-2.6.1.2 Rotulagem: O rótulo responderá ao especificado no Regulamento

Técnico para SPGV item 8.

F-2.6.1.3 Identificação:

A: Estender 2 ml da Solução injetável sobre 5 ml de uma solução 1 em 100

de

catecol em ácido sulfúrico: produz-se uma cor vermelha profunda na zona de

contato.

B: A 2 ml da solução injetável adicionar 5 ml de ácido sulfúrico 2N e 2 ml

de permanganato de potássio SR e aquecer: desenvolve-se odor de

acetaldeído.

F-2.6.1.4 Substâncias pirogênicas: Optar-se á por um dos seguintes

ensaios:

a) Ensaio de pirogênio: Cumpre com os requisitos do ensaio de pirogênio

(Anexo M.2). NOTA: Diluída, se necessário, com água para injetáveis a

aproximadamente 0,16 M (20 mg por ml).

b) Ensaio de endotoxinas bacterianas: realizar-se á de acordo com o

descrito

em "Ensaio de endotoxinas bacterianas" Anexo M.3. Não deverá conter mais

de

2,0 UE/mEq.

F-2.6.1.5 pH (US XXIII-791): entre 6,0 e 7,3 diluindo uma alíquota da

solução injetável com água, se necessário, a aproximadamente 0,16 M (20 mg

por ml).

F-2.6.1.6 Partículas estranhas: cumpre com ensaio de "Partículas

estranhas"(F.3.1.10).

F-2.6.1.7 Metais Pesados: (USP XXIII-231): Evaporar um volume da Solução

injetável, equivalente a 2,0g de lactado de sódio, a 5 ml, e diluir com

ácido acético 1N a 25 ml: Limite: 0,001%.

F-2.6.1.8 Outros Requisitos: Cumpre com o "Requisitos gerais para a SPGV"

(F.3.1).

F-2.6.1.9 Doseamento: Pipetar dentro de um recipiente pequeno um volume de

Solução de Lactato de Sódio injetável, equivalente a aproximadamente 300

mg

de lactato de sódio, e evaporar e secar. Adicionar o resíduo 60 ml de uma

mistura 1 em 5 de anidrido acético, em ácido acético glacial, e agitar até

que o resíduo esteja completamente dissolvido. Titular com ácido

perclórico

0,1N SV, determinando o ponto final potenciometricamente. Realizar a

determinação em um branco e fazer qualquer correção que for necessária.

Cada

ml de ácido perclórico 0,1N é equivalente a 11,21 mg de C3H5NaO3.

F-2.7 SOLUÇÃO DE RINGER INJETÁVEL

A solução de Ringer injetável é uma solução estéril de Cloreto de Sódio,

Cloreto de Potássio e Cloreto de Cálcio em Água para Injetáveis. Contém de

95% até 105% da quantidade rotulada de NaCI, de 90% até 110% da quantidade

rotulada de KCI e de 90% até 110% da quantidade rotulada de CaCI2.2H2O. A

Solução de Ringer injetável não contém agentes antimicrobianos.

Dissolver os três sais em água para injetável, filtrar até que a solução

fique clara; colocar em recipientes adequadas e esterilizar.

F-2.7.1. Especificações e Procedimentos de Controle

F-2.7.1.1 Embalagem e Conservação: Conservar em recipientes de dose única

de

plástico ou vidro, este último preferencialmente de tipo I ou tipo II.

F-2.7.1.2 RotulagemL: O rótulo responderá ao especificado no Regulamento

Técnico para SPGV ponto 8.

F-2.7.1.3 Identificação: Responde aos ensaios para Sódio (USP XXIII-191) e

para Cloreto (USP XXIII-191), e quando se concentra a metade de seu volume

original, o ensaio de Cálcio (USP XXIII-191) e o ensaio de chama para

Potássio (USP XXIII-191).

F-2.7.1.4 Substância pirogênicas: Optar-se á por um dos seguintes ensaios:

a) Ensaio de pirogênio: Cumpre com os requisitos do ensaio de pirogênios

(Anexo XI):

b) Ensaio de endotoxinas bacterianas. Realizar-se á de acordo com

descrição

em "Ensaio de endotoxinas bacterianas" Anexo M. Não deverá conter mais de

0,5 UE/ml.

F-2.7.1.5 pH (USP XXIII-791): entre 5,0 e 7,5

F-2.7.1.6 Metais Pesados (USP XXIII-232): Evaporar 67 ml a um volume em

torno de 20 ml. Adicionar 2 ml de ácido acético 1N, e diluir com água a 25

ml. Limite: 0,3 ppm.

F-2.7.1.7 Outros requisitos: Cumpre com os "Requisitos gerais para as

SPGV"

(F.3.1).

F-2.7.1.8 Doseamentos de Cálcio: Pipetar 50 ml da Solução de Ringer

Injetável em um recipiente de 250 ml, adicionar 15 ml de hidróxido de

sódio

1N e 300 mg de azul de hidroxinaftol triturado e titular imediatamente com

etilenodiaminotetracetato dissódico 0,005 M SV a um ponto final azul

profundo. Cada ml de etilenediaminotetracetato disódico 0,005 M e

equivalente a 200,4 mg de Ca++.

F-2.7.1.9 Doseamento de Potássio

Solução Estoque Padrão -

Dissolver 190, mg de cloreto de potássio, previamente seco a 105ºC,

durante

2 horas, em 50 ml de água. Transferir a um frasco volumétrico de 1000 ml e

diluir com água até volume, e misturar. Cada ml desta solução contém 100

mg

de potássio.

Preparação Padrão -

Dissolver 1,093 g de cloreto de sódio em 100,0 ml de água e transferir 10

ml

desta solução a cada um dos cinco frascos volumétricos de 100 ml, que

contém

10,0 ml de uma solução de um agente umectante não iônico adequado (1 em

500). Diluir o conteúdo de um dos frascos com água até completar o volume

para obter um branco. Ao restante dos frasco adicionar, respectivamente,

5,0,10,0, 15,0 e 20,0 ml da Solução Estoque Padrão. Diluir com água até o

volume e misturar.

Preparação de ensaio -

Pipetar 10 ml da Solução de Ringer injetável em um frasco volumétrico de

100

ml, adicionar 10,0 ml de uma solução de um agente umectante adequado (1 em

500), diluir com água até completar volume e misturar.

Gráfico Padrão -

Colocar um fotômetro de chama adequado em transmissão máxima de uma

longitude de onda de aproximadamente 766 nm. Ajustar o instrumento a 0% de

transmissão com o branco e a 100% de transmissão com a mais concentrada

das

preparações-padrão. Ler a porcentagem de transmissão das outras

Preparações

Padrão, e elaborar um gráfico das transmitâncias versus a concentração de

potássio.

Procedimento -

Ajustar o instrumento como indicado em Gráfico Padrão, ler a porcentagem

de

transmitância da Preparação de prova e calcular o conteúdo de potássio, em

mg por 100 ml, da Solução de Ringer Injetável.

F-2.7.1.10 Doseamento de Sódio

Solução Estoque Padrão

Dissolver 254,2 mg de Cloreto de sódio, previamente seco a 105ºC durante 2

horas, em 50 ml de água, transferir a um frasco volumétrico de 1000 ml,

diluir com água até completar o volume e misturar. Cada ml desta solução

contém 100 mg de sódio.

Preparações Padrão -

Transferir a cada um dos cinco frascos volumétricos de 100 ml, 10 ml de

uma

solução de um agente umectante não iônico adequado (1 em 500). Diluir o

conteúdo de um dos frascos com água até completar o volume para obter um

branco. Aos frascos restantes adicionar, respectivamente, 5,0; 10,0; 15,0

e

20,0 ml da Solução Estoque Padrão. Diluir com água até completar o volume

e

misturar.

Preparação de Ensaio

Pipetar 5 ml de Solução de Ringer Injetável em um frasco volumétrico de

1000

ml que contenha 100 ml de uma solução de um agente umectante adequado (1

em

500) diluir com água até completar o volume e misturar.

Procedimento

Proceder como indicado em Gráfico Padrão e em Procedimento no Ensaio para

Potássio colocando o fotômetro de chama em transmitância máxima a uma

longitude de onda de aproximadamente 589 nm, em lugar de aproximadamente

766

nm. Calcular o conteúdo de sódio, em mg por 100 ml da Solução de Ringer

Injetável.

F-2.7.1.11 Doseamento de Cloreto: Pipetar 10 ml da Solução de Ringer

Injetável para uma cápsula de porcelana e adicionar 140 ml de água e 1 ml

de

diclorofluresceina SR. Misturar e titular com nitrato de prata SV 0,1N até

que precipite e que o cloreto de prata e a mistura adquiriram cor rosa

frasco. Cada ml de nitrato de prata 0,1N e equivalente a 3,545 mg de CI-.

F-2.8 SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO INJETÁVEL

A solução de Ringer Lactato Injetável é uma solução estéril de Cloreto de

Cálcio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Sódio e Lactato de Sódio em Água

para Injetáveis. Contendo de 95% até 105% da quantidade rotulada de NaCI,

de

90% até 110% da quantidade rotulada de KCI, de 90% até 110% da quantidade

rotulada de CaCI2.2H2O e de 90% e 110% da quantidade rotulada C3H5NaO3. A

Solução de Ringer Lactato Injetável não contém agentes antimicrobianos.

F-2.8.1 Especificações e procedimentos de Controle

F-2.8.1.1 Embalagem e Conservação: Conservar em recipientes de dose única

de

plástico, ou vidro, este último preferencialmente do tipo I ou tipo II.

F-2.8.1.2 Rotulagem: O rótulo responderá ao especificado no Regulamento

Técnico para SPGV item 8.

F-2.8.1.3 Identificação: Responde aos ensaios para Sódio (USP XXIII-191),

para Cloreto (USP XXIII-191) e para lactato (USP XXIII-191) e quando está

concentrada a metade de seu volume original, ao ensaio de Cálcio (USP

XXIII-191) e ao ensaio de chama para Potássio (USP XXIII-191).

F-2.8.1.4 Substância pirogênicas: Optar-se-á por um dos seguintes ensaios:

a) Ensaio de pirogênio: Cumpre com os requisitos do ensaio de pirogênio

(Anexo M).

b) Ensaio de endotoxinas bacterianas: Realizar-se á de acordo ao descrito

em

"Ensaio de endotoxinas bacterianas" Anexo M.3. Não deverá conter mais de

0,5

UE/ml.

F-2.8.1.5 pH (USP XXIII-791) entre 6,0 e 7,5.

F-2.8.1.6 Metais Pesados:(USP XXIII-231): Evaporar 67 ml a um volume de 20

ml, adicionar 2 ml de ácido acético 1N, a seguir diluir com água a 25 ml.

Limite: 0,3 ppm.

F-2.8.1.7 Outros requisitos: Cumpre com os "Requisitos gerais para a SPGV"

(F.3.1).

F-2.8.1.8 Doseamento de Cálcio

Proceder com a Solução de Ringer Lactato Injetável como indicado no

doseamento de Cálcio da Solução de Ringer Injetável.

F-2.8.1.9 Doseamento de Potássio

Proceder com a solução de Ringer Lactato Injetável como indicado no

doseamento de Potássio da Solução de Ringer Injetável.

F-2.8.1.10 Doseamento de Sódio

Proceder com a Solução de Ringer Lactato Injetável como indicado no

doseamento de Sódio da Solução de Ringer Injetável.

F-2.8.1.11 Doseamento de Cloreto

Proceder com a Solução de Ringer Lactato Injetável como indicado no

doseamento de Cloreto da Solução de Ringer Injetável.

F-2.8.1.12 Doseamento de lactato

Evaporar 50,0 ml de solução de Ringer Lactato Injetável em um cadinho ou

placa adequada, e queimar suavemente até que esteja completamente

carbonizado. Separar a massa bem queimada com um bastão de vidro,

adicionar

25,0 ml de água e 25,0 ml de ácido sulfúrico 0,1N SV, e aquecer em banho

de

vapor durante 30 minutos, separando qualquer grumo com um bastão de vidro

durante o aquecimento. Filtrar, lavar bem com água quente até que o último

lavado seja neutro ao papel de tomassol. Em seguida esfriar o filtrado (e

lavados combinados,) adicionar alaranjado de metila SR, e titular o

excesso

de ácido com hidróxido de sódio 0,1N SV. Cada ml de ácido sulfurico 0,1N é

equivalente a 8,907 mg de C3H5O3.

F-3 REQUISITOS GERAIS:

F-3.1 Requisitos gerais para as Soluções Parenterais de Grande Volume

F-3.1.1 Generalidades

Deve-se ter todos os cuidados na preparação de todas as SPGV, para evitar

contaminação com microorganismos e materiais estranhos.

As boas práticas farmacêuticas requerem também que cada recipiente final

de

SPGV seja submetido individualmente a uma inspeção física, sempre que a

natureza do recipiente permitir e que se exclua cada recipiente cujo

conteúdo mostre evidência de contaminação com material estranho visível.

F-3.1.2 Água

A Água como matéria prima para as Soluções Parenterais de Grande Volume

deve

ser a Água Para Injetáveis, que responda à definição e especificações

estabelecidas no Anexo C item C.2.

F-3.1.3 Substâncias agregadas

As Soluções Parenterais de Grande Volume não devem conter agentes

antimicrobianos nem corantes.

As Soluções Parenterais de Grande Volume não deverão conter substâncias

estabilizantes a menos que estejam especificadas na monografia

correspondente.

F-3.1.4 Volume do envasamento

Os envasamentos de Soluções Parenterais de Grande Volume, deverão conter

um

ligeiro excesso até 2% do volume rotulado.

A medida do conteúdo do envasamento se efetuará colocando o mesmo em um

recipiente calibrado e com graduação adequada.

Nos envasamentos em que não ocorrer escoamento sem ventilação, de pelo

menos

90% do volume nominal, deverá constar no rótulo a seguinte advertência:

"Deve-se administrar de forma asséptica com filtração do ar de

ventilação".

F-3.1.5 Partículas estranhas

Todas as Soluções Parenterais de Grande Volume para infusão de uma dose

devem cumprir com os limites de Partículas estranhas, estabelecidas no

Ensaio de Partículas Estranhas (F.3.1.10).

Todas as unidade de Soluções Parenterais de Grande Volume devem estar

livres

de partículas que podem ser observadas em uma inspeção visual ou a olho

nu.

NOTA: As Soluções Parenterais de Grande Volume envasadas e rotuladas para

uso como solução para irrigação estão isentas dos requisitos do ensaio de

partículas estranhas.

F-3.1.6 Ensaios de esterilidade

A Soluções Parenterais de Grande Volume devem cumprir os requisitos

estabelecidos em Ensaio de Esterilidade (Anexo M.4).

F-3.1.7 Rotulagem

Os rótulos deverão responder aos requisitos gerais estabelecidos no

Documento Regulamento Técnico Soluções Parenterais de Grande Volume item

8.

O envasamento deve ser rotulado de tal forma que, uma área de sua

longitude,

ou circunferência total fique descoberto, a fim de permitir a inspeção do

conteúdo.

NOTA. Os recipientes com Soluções Parenterais de Grande Volume para

diálises

peritoneal e irrigação devem ser rotulados indicando que o conteúdo não é

para uso por infusão intravenosa.

F-3.1.8 Embalagem e conservação

Em nenhum caso as Soluções Parenterais de Grande Volume para infusão

endovenosa deverão permitir a administração de volume maiores de 1 litro.

As Soluções Parenterais de Grande Volume para irrigação, diálise ou

nutrição

parenteral, estão isentas da restrição de 1 litro dos requisitos

anteriores

em relação ao envasado.

F-3.1.9 Esterilização e segurança de esterilidade

F-3.1.9.1 Introdução

Dentro da definição restrita e esterilidade, uma amostra deve ser

considerada estéril só quando há ausência completa de microorganismos

viáveis nela. Contudo, esta definição absoluta não pode aplicar-se

corretamente um lote inteiro do produto acabado devido às limitações no

ensaio.

Uma esterilidade absoluta não pode ser praticamente demostrada sem uma

destruição completa de cada produto acabado. A esterilidade de um suposto

lote como estéril se define portanto em termos probabilísticos, onde se a

possibilidade de encontrar uma unidade de produto contaminado é

aceitavelmente remota. Tal estado de segurança de esterilidade somente

pode

ser estabelecido através do uso de ciclos de esterilização adequados e

subsequentes processamento asséptico, se existente, sob adequadas boas

práticas de fabricação, e não confiando somente no ensaio de esterilidade.

Os princípios básicos para validação e certificação do processo de

esterilização são enumeradas a seguir:

(1) estabelecer que o equipamento para o processo possua capacidade de

operar dentro dos parâmetros requeridos.

(2) demonstrar que o equipamento e instrumentação críticos para o controle

são capazes de operar dentro dos parâmetros estabelecidos para o

equipamento

de processo.

(3) realizar ciclos repetidos que representem a classe operacional

requerida

do equipamento, empregando um produto real ou simulado. Demonstrar que os

processos tenham sido realizados dentro dos limites estabelecidos no

protocolo e finalmente que a probabilidade de sobreviva microbiana nos

processos, repetidos completamente, não sejam maiores que os limites

estabelecidos.

(4) monitorar o processo validado durante a operação de rotina.

Periodicamente, se necessário, certificar e requalificar os equipamentos e

instrumentos.

(5) completar os protocolos e documentar os passos anteriores.

Para cumprir com os limites corretamente aceitáveis e alcançados nos

parâmetros de esterilização, é necessário empregar instrumentos e

equipamento adequados para controlar os parâmetros críticos como

temperatura

e tempo. Um aspecto importante do programa de validação em muitos

procedimentos de esterilização implica no emprego de indicadores

biológicos.

O processo validado e certificado deverá revalidar-se periodicamente.

Contudo o programa de revalidação não necessita necessariamente ser tão

extenso como o programa original.

A continuação detalha um programa típico para um autoclave de vapor.

O passo de qualificação de instalação se realiza para estabelecer que os

controles e outros instrumentos sejam adequadamente delineados e

calibrados.

Deve arquivar-se a documentação demonstrado a qualidade dos insumos, como

vapor, água e ar. O passo de qualificação das operações tem por objetivo

confirmar que a câmara vazia funciona dentro dos parâmetros de temperatura

em todos os lugares chaves da câmara indicados no protocolo.

Geralmente é apropriado desenvolver registros de perfil de calor, por

exemplo, temperaturas simultâneas na câmara empregando múltiplos sensores

de

temperatura. Uma variação aceitável típico de temperatura na câmara vazia

é

de +/- 1ºC quando a temperatura na câmara é no mínimo 121ºC. O passo

confirmatório do programa de validação é a esterilização real dos

materiais

ou produtos. Esta determinação requer o emprego de sensores de temperatura

dentro das amostras dos produtos e uma das seguintes alternativas:

amostras

dos produtos aos quais se adicionam concentrações adequadas de

microorganismos de prova apropriada, ou indicadores biológicos soltos na

câmara de autoclave, completamente carregada, com a configuração

operacional.

A efetividade da liberação do calor ou penetração dentro dos produtos

reais

e o tempo de exposição são os dois fatores principais que determinam a

letalidade do processo de esterilização. O passo final do programa de

validação requer a documentação dos dados de apoio desenvolvidos para

executar o programa.

Geralmente se aceita que os produtos injetáveis com esterilização final,

ou

dispositivos críticos que se pretende que sejam estéreis quando se

processa

em autoclave, alcancem uma probabilidade de sobrevida microbiana de 10-6,

quer dizer, a segurança de que a probabilidade de encontrar

microorganismos

viáveis no produto esterilizado é menor que um em um milhão. Com produtos

termoestáveis, a aproximação geralmente é exceder consideravelmente o

tempo

crítico necessário para alcançar uma probabilidade de sobrevida microbiana

de 10-6 (Overkill).

Contudo, com um produto onde uma prolongada exposição ao calor pode afetar

prejudicialmente, pode não ser fácil empregar este enfoque.

Neste último caso, o desenvolvimento do ciclo de esterilização depende

muito

do conhecimento da carga microbiana do produto, baseado no exame, em um

período de tempo adequado, de um número considerável de lotes do produto

pré-esterilizado.

Nota: Para o desenvolvimento e validação do ciclo de esterilização por

vapor, referir-se ao Anexo VIII "Validação de ciclos de esterilização por

vapor" deste documento.

Nota: Para o desenvolvimento e validação do ciclo de esterilização por

vapor, referir-se ao Anexo VIII "Validação de ciclos de esterilização por

vapor" deste documento.

F-3.1.9.2 Ensaio de esterilidade de Lotes

Deve-se reconhecer que o ensaio de esterilidade de referência, poderia não

detectar contaminação microbiana se esta estiver presente somente em uma

pequena porcentagem dos produtos acabados no lote, devido a que o número

especificado de unidades a tomar impões um limite estatístico

significativo

sobre a utilidade dos resultados do ensaio. Todavia, esta limitação

intrínseca deve ser aceita já que o conhecimento corrente não oferece

alternativas não destrutivas para averiguar a qualidade microbiológica de

cada produto acabado no lote, e não é uma opção factível aumentar o número

de amostras significativas.

Os principais meios que apoiam que um lote de produto acabado supostamente

estéril cumpre as especificações, consistem na documentação da produção

real, o registro de esterilização do lote e os registros de validação

adicionais que asseguram que o processo de esterilização possui a

capacidade

de inativar totalmente a carga microbiana estabelecida no produto, ou um

desafio microbiológico maior.

Se considerar que os dados derivados dos estudos de validação de

esterilidade do processo e dos controles do processo fornecem maior

segurança de que o lote alcance a baixa probabilidade requerida de conter

uma unidade contaminada (comparado com os resultados do ensaio de

esterilidade das unidades acabadas amostradas de cada lote), qualquer

procedimento de ensaio de esterilidade adotado pode ser mínimo. O ensaio

de

esterilidade geralmente se realiza diretamente depois da fabricação do

loto

como um ensaio de qualidade final do produto. Os ensaios de esterilidade

empregados nesta forma de controle de manufatura não devem confundir-se

com

os descritos no Ensaio de Esterilidade (XI.4). Os detalhes do procedimento

podem ser os mesmos com respeito aos meios, inócuos e manipulação das

amostras, porém o número de unidades e/ou tempos de incubação escolhido

para

o ensaio podem diferir. O número deve ser escolhido em relação ao

propósito

a servir, por exemplo, de acordo a se conceder maior ou menor segurança no

ensaio de esterilidade no contexto de todas as medidas para segurança de

esterilidade na fabricação. Também tempos maiores na incubação fariam o

ensaio mais sensível para os microorganismos de crescimento lento. Nos

ensaios de promoção do crescimento para os meios, os microorganismos de

crescimento lento, particularmente são isolados da carga microbiana do

produto, deveriam incluir-se com as outras cepas de ensaio. Os resultados

de

esterilidade negativos ou satisfatórios servem somente como um aporte da

evidência existente a respeito da qualidade do lote se todos os registros

de

produção correspondentes do lote estão em ordem, e se sabe que o processo

de

esterilidação é efetivo.

F-3.1.9.3 Realização, observação e interpretação

As condições para o ensaio de esterilidade devem ser tais que não ofereçam

um maior desafio microbiano aos produtos que se analisam que o de uma área

de produção, para processamento asséptico. O processamento para o ensaio

de

esterilidade deveria ser realizado por indivíduos que tenham um alto nível

de capacitação em técnicas assépticas. As grandes manipulações assépticas

requeridas para realizar um ensaio de esterilidade podem resultar em uma

probabilidade de contaminação não relacionada com o produto, da ordem de

10

-³.Um nível similar a eficiência geral de uma operação asséptica é

comparável a probabilidade de sobrevida microbiana dos produtos

assepticamente processados. Este nível de probabilidade é

significativamente

maior que o geralmente atribuído a um processo de esterilização terminal,

uma probabilidade de uma em um milhão ou 10 -6 de sobrevida microbiana.

Deveriam-se empregar periodicamente produtos acabados reconhecidamente

estéreis, deveriam ampliar-se periodicamente como controles negativos,

para

assegurar a confiabilidade do procedimento do ensaio. Preferivelmente os

técnicos que realizam o ensaio deveriam desconhecer que estão analisando

controles negativos. Destes ensaios é desejável uma freqüência de falsos

positivos que não exceda a 2%.

Contudo para os produtos efetivamente esterilizados terminalmente, a menor

probabilidade de sobrevida microbiana pode indicar o uso de um ensaio

menos

extenso que o procedimento especificado no Ensaio de esterilidade. Esta

confiabilidade somada à segurança de esterilidade da esterilização

terminal

depende de um processo de esterilização validado e documentado.

O ensaio de esterilidade só, não é um substituto

F-3.1.10 Ensaio de partículas estranhas.

F-3.1.10.1 Generalidades

Partículas estranhas são substâncias móveis insolúveis, diferentes de

bolhas

de gás, presentes não intencionalmente nas soluções parenterais.

As soluções parenterais de grande volume devem estar livres de partículas

que podem ser observadas na inspeção visual. Nos seguintes ensaios, para

injetáveis de grande volume, os resultados obtidos ao examinar uma unidade

isolada ou um grupo de unidades não podem extrapolar com certeza a outras

unidades que não tenham sido analisadas.

Devem elaborar-se planos de amostras estatisticamente válidos, baseados em

um grupo conhecido de fatores operacionais dados, se quiser obter deduções

válidas de dados observados para caracterizar o nível de Partículas

Estranhas em um grande grupo de unidades.

F-3.1.10.2 Ensaio

Este ensaio para partículas estranhas é adequado para revelar a presença

de

partículas cujo eixo longitudinal, ou dimensão linear efetiva é de 10 um

ou

superior. Podem ampliar-se procedimentos alternativos para medir

partículas,

sempre que os resultados obtidos sejam de confiabilidade equivalente.

Todavia, quando aparece uma diferença, ou em caso e uma dúvida, só é

conclusivo o resultado obtido pelo procedimento dado neste Regulamento.

F-3.1.10.3 Procedimento

material de vidro, equipos escrupulosamente limpos que tenham sido

enxaguados sucessivamente com uma solução aquecida de detergentes, água

quente, água e álcool isopropílico. Aplicar a água como um jato para

frente

através da superfície do objetivo suspenso verticalmente, trabalhando

lentamente de cima para baixo. Realizar o enxágüe com álcool isopropílico

sob uma câmara de fluxo laminar equipada com filtros ultra-HEPA (ar

particulado de alta eficiência). Deixar secar os objetos sob a câmara

contracorrente das demais operações. Preferivelmente, colocar a câmara em

uma sala separada com ar condicionado, filtrado e mantido baixa pressão

positiva a respeito da área circulante. Antes de concluir o ensaio, limpar

a

câmara de fluxo laminar (exceto a superfície dos filtros médios) com um

solvente apropriado. Manter uma velocidade de fluxo de ar a 90 +/- 20

pies/minuto).

F-3.1.10.4 Equipamento e membrana filtrante

Usando pinças, retirar uma membrana reticulada de cor contrastante de seu

envasamento. Lavar ambos os lados da membrana com uma corrente de água que

tenha sido filtrada através de uma membrana adequada para eliminar

partículas que tenham uma dimensão efetiva linear maior de 5 um. Sustentas

o

filtro em posição vertical, e começar pela parte superior do lado sem

reticulado, passando a corrente de trás para adiante através da

superfície,

trabalhando lentamente de cima para baixo de forma que as partículas se

enxágüem passando para o filtro, e repetindo o processo sobre o lado

reticulado. Colocar a membrana (o lado reticulado para cima) sobre a base

do

porta filtro, e instalar o funil de filtração sobre a base sem deslizar o

funil sobre o filtro de membrana. Inverter a unidade armada e lavar o

interior do filtro aproximadamente 10 segundos com um jato de água

filtrada.

Deixar drenar a água e colocar a unidade sobre o recipiente de filtração.

F-3.1.10.5 Realização

Misturar a solução invertendo o recipiente 20 vezes. Limpar profundamente

a

superfície externa do recipiente com um jato de água filtrada, e retirar o

fechamento cuidadosamente evitando a contaminação do conteúdo. Transferir

25

ml da solução bem misturada no funil, deixar descansar 1 minuto e aplicar

vácuo e filtrar. Retirar o vácuo suavemente, e lavar as paredes interiores

do funil com um jato de 25 ml de água filtrada. Dirigir o jato de água

filtrada de forma tal a lavar as paredes do funil deixando-as sem

partículas

que podem ficar sobre as paredes, evitando dirigir a corrente sobre a

superfície do filtro. Depois que desaparecer a turbulência, filtrar com

vácuo e enxaguar. Retirar suavemente a seção superior do equipo filtrante

enquanto se mantém o vácuo, interromper o vácuo, e retirar com pinça a

membrana. Fixar a membrana em uma placa de petri, usando uma película

muito

delgada de fixador, se necessário para manter o filtro plano em seu lugar.

Deixar secar a membrana com a placa de petri semifechada. Colocar

cuidadosamente a placa de petri sobre a platina do microscópio, e contar

as

partículas sobre o filtro como se descreve mais adiante.

F-3.1.10.6 Determinação

Examinar a membrana completa em um microscópio adequado com um aumento de

100 vezes com a luz incidente em um ângulo de 10º a 20º com a horizontal.

Contar o número de partículas que tenham uma dimensão linear efetiva igual

ou maior que 10 um e igual ou maior que 25 um. Realizar a determinação em

um

branco, usando um equipo e membrana filtrante como é indicado em

Realizações

de ensaio, começando com "lavar as paredes internas do filtro com um

jato".

Subtrair o total obtido no branco do total, não corrigido, obtido na

amostra.

material morfologicamente indistinto que mostre pouco ou nenhum relevo de

superfície e que apresente um aspecto gelatinoso ou tipo película. Como em

soluções este material consiste em unidades de ordem de 1 um ou menos, e é

provável que seja contado só depois de sua agregação ou deformação da

membrana. A interpretação de sua contagem pode ser ajudada com a análise

de

uma amostra de solução com um contador eletrônico de partículas adequado.

F-3.1.10.7 Interpretação

Examinar amostras e branco em duplicata como se indicado. Se a

determinação

do branco dá mais de 5 partículas que têm dimensões linear efetiva de 25

um

ou mais, o resultado operacional não é satisfatório e o ensaio não é

válido.

Os injetáveis de grande volume para infusão de uma dose cumprem com os

requisitos do ensaio se contém até 50 partículas por ml que sejam iguais

ou

maiores de 10 um e até 5 partículas por ml que sejam iguais ou maiores de

25

um em sua dimensão linear efetiva.

F-4. REAGENTES

F-4.1 Soluções - SR:

Ver características, preparação e usos em: "Test Solution (TS)" em USP

XXIII

páginas 1786-1792.

F-4.2 Soluções - SV:

Ver características, preparação e usos em: "Volumetric Solution (VS)" em

USP

XXIII páginas 1792-1798.

ANEXO G

TRANSPORTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME

G-1. OBJETIVO

G-2. DEFINIÇÕES

G-3. CONDIÇÕES GERAIS

G-1. OBJETIVO

Este Regulamento estabelece os procedimentos a serem observados, a fim de

se

evitar que as Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV) sofram

alterações

durante seu transporte. Na distribuição, nível primário, o cumprimento

deste

Regulamento é de responsabilidade do fabricante.

G-2. DEFINIÇÕES

G-2.1 Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV)

São soluções em base aquosa, estéreis, apirogênicas, acondicionadas em um

recipiente único de 100 ml ou maior e esterilizadas terminalmente.

Incluem-se nesta definição tanto as soluções para administração endovenosa

quanto as destinadas à irrigação ou à diálise peritonial. O termo

"Parenteral de Grande Volume" não inclui nenhum produto de origem

biológica.

G-2.2 Fabricante

Pessoa jurídica que elabora SPGV, com prévia autorização de funcionamento

por parte da autoridade sanitária nacional competente.

G-2.3 Distribuidor

Pessoa jurídica que realiza fases de comercialização de SPGV.

G-2.3.1 Distribuidor a nível primário

O que entrega em forma direta na cadeia de comercialização, promoção e

investigação aplicada, desde o fabricante do produto até o primeiro

receptor

do mesmo.

G-2.4 Transportador

A empresa que realiza o transporte de SPGV (em caixa fechada).

G-3 Condições Gerais

G-3.1 O transporte de SPGV deve ser feito de maneira tal que não se afete

a

identidade, integridade ou pureza das mesmas.

G-3.2 A empresa transportadora deve oferecer condições que garantam a

execução deste serviço, de acordo com a presente norma.

G-3.3 A pessoa responsável pelo transporte deve ser devidamente orientada

para seguir as indicações desta Norma.

G-3.4 A carga, transporte, descarga e armazenamento dos produtos deve

seguir

as seguintes recomendações:

G-3.4.1 Os veículos ou depósitos devem estar perfeitamente limpos e

isentos

de qualquer sujeira ou odor.

G-3.4.2 Não se deve transportar ou depositar os produtos em ambiente

úmidos,

sem ventilação ou expostos ao sol;

G-3.4.3 As SPGV devem ser transportadas e depositadas sob condições tais

de

segurança que assegurem que não se afete sua integridade e qualidade. Em

especial não devem ser transportadas com os produtos que se enumeram a

seguir:

a) alimentos e materiais perecíveis;

b) solventes orgânicos;

c) gases;

d) substâncias corrosivas e/ou tóxicas;

e) pesticidas, agrotóxicos;

f) materiais radiativos.

G-3.4.4 respeitar o empilhamento máximo recomendado pelo fabricante.

G-3.4.5 empilhar os produtos de acordo com os símbolos presentes nas

embalagens;

G-3.4.6 deve-se ter cuidado com as embalagens durante o transporte ou

armazenamento dos produtos. Evitar jogar, utilizar como assento e caminhar

sobre as mesmas, a fim de não danificá-las;

G-3.4.7 proteger as caixas da chuva e sol e do ataque de insetos e

roedores;

G-3.5 Qualquer suspeita de danos nos produtos deve ser comunicado

imediatamente ao fabricante, a fim de que se torne as providências

necessárias;

G-3.6 A entrega de material deve ser realizada na presença de uma pessoa

devidamente autorizada pelo estabelecimento para o recebimento do produto;

G-3.7 Em caso de acidente, o transportador deve comunicar imediatamente ao

fabricante, a fim de que se tornem as providências necessárias.

ANEXO H

RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME

H-1. OBJETIVO

H-2. DEFINIÇÕES

H-3. CONDIÇÕES GERAIS

H-1. OBJETIVO

Este Regulamento estabelece os procedimentos de recebimento, armazenamento

e

distribuição de soluções parenterais de grande volume, com o objetivo de

evitar que as mesmas sofram alterações durante tais operações.

H-2. DEFINIÇÕES

H-2.1 Solução parenteral de grande volume (SPGV).

São soluções em base aquosa, estéreis, apirôgenicas, acondicionadas em um

recipiente único de 100 ml ou maior e esterilizadas terminalmente.

Incluem-se nesta definição tanto as soluções para administração endovenosa

quanto as destinadas à irrigação ou à diálise peritoneal. O termo

"Parenteral de Grande Volume" não inclui nenhum produto de origem

biológica.

H-2.2 Fabricante

Pessoa jurídica que elabora SPGV com a prévia autorização de funcionamento

por parte da Autoridade Sanitária Nacional Competente.

H-2.3 Distribuidor Pessoa jurídica que realiza fases de comercialização de

SPGV.

H-2.4 Transportador

A empresa que realiza o transporte de SPGV (em caixa fechada).

H-2.5 Lote

Conjunto de SPGV que se produz em um ciclo de fabricação cuja

característica

essencial é a homogeneidade.

H-2.6 Número de lote

Designação impressa no rótulo de cada unidade do produto, constituída por

combinações de letras, números ou símbolos, que permita identificar o lote

a

que esta pertença e, em caso de necessidade localizar e repassar todas as

operações de produção, inspeção e controle praticadas durante a

fabricação,

acondicionamento, armazenamento e distribuição do mesmo.

H-2.7 Quarentena

Retenção temporária de um lote de produto com a proibição de usá-lo até

que

o mesmo seja aprovado pelo Controle de Qualidade.

H-3. CONDIÇÕES GERAIS

H-3.1 Recebimento

H-3.1.1 A recepção da SPGV deve estar orientada por procedimentos escritos

que incluam diretrizes específicas com respeito a cada produto, em um todo

de acordo com as recomendações desta Norma.

H-3.1.2 A recepção deve ser efetuada por pessoa devidamente habilitada e

treinada quanto às características do produto, de maneira a avaliar suas

condições.

H-3.1.3 O responsável pelo recebimento deve consignar e anotar na fatura:

a) nome do(s) produto(s);

b) nome do fabricante;

c) número do lote;

d) nome do transportador;

e) número de placa do veículo;

f) tipo de veículo (fechado, aberto com cobertura, furgão);

g) condições higiênicas;

h) condições de carga;

i) data e hora de chegada.

H-3.1.4 Levar-se-ão em conta as seguintes observações na descarga do

material:

a) evitar golpes que possam ocasionar danos ao produto;

b) verificar e separar os produtos de acordo com seus números de lote,

para

facilitar seu armazenamento;

c) inspecionar visualmente algumas unidades para verificar a integridade

das

mesmas.

H-3.1.5 Em caso de que o veículo seja considerado inadequado ou que os

produtos apresentarem danos em sua embalagem externa, a carga deve ser

posta

em quarentena devidamente identificada e o comprador deverá comunicar por

escrito o ocorrido ao fabricante ou enviar a cópia à Autoridade Sanitária,

se considerar necessário.

H-3.2 Armazenamento

H-3.2.1 O armazenamento de SPGV deve estar orientado por procedimentos

escritos que incluam indicações específicas para cada produto, de acordo

com

as recomendações deste Regulamento.

H-3.2.2 O lugar de armazenamento deve ter capacidade suficiente para

permitir a separação seletiva e ordenada dos produtos e a rotação de

estoques.

H-3.2.3 A área de armazenamento deve estar seca, ventilada, protegida de

sol

e limpa.

H-3.2.4 O armazenamento dos produtos deve ser realizado em condições

adequadas de temperatura, umidade e iluminação de acordo com as instruções

do fabricante, de maneira a não afetar a identidade e qualidade do

produto.

H-3.2.5 O empilhamento das caixas deve ser separado de modo a facilitar a

limpeza e seguir as instruções do fabricante quanto ao máximo de caixas a

empilhar.

H-3.2.6 O armazenamento deve ser ordenado de maneira que permita

individualizar cada lote e dispensar os mesmos em ordem cronológica de

suas

datas de vencimento.

H-3.3 Distribuição

H-3.3.1 A distribuição de SPGV deve ser orientada por procedimentos

escritos

que incluam instruções específicas para cada produto, conforme as

recomendações deste Regulamento.

H-3.3.2 Antes da distribuição deve-se:

a) identificar o número de lote e sua data de vencimento;

b) inspecionar visualmente cada unidade a ser dispensada, e verificar o

aspecto da solução e a integridade do recipiente;

c) transportar o material de forma adequada, evitando comprometer a

embalagem e sem retirar a proteção plástica ou de cartolina;

d) criar um registro de distribuição por lote e área de uso.

Em caso de haver observações de reações adversas ou outras, separar o lote

e

comunicar imediatamente, por escrito, ao fabricante ou distribuidor e à

Autoridade Sanitária se considerar necessário.

ANEXO I

VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR

I-1. OBJETIVO

I-2. DEFINIÇÕES

I-3. CONDIÇÕES GERAIS

I-4. CONDIÇÕES ESPECIFICAS

I-5. CRITÉRIOS PARA REVALIDAÇÃO

I-6. RECERTIFICAÇÃO

I-1. OBJETIVO

Esta norma estabelece as condições exigidas para validar um ciclo de

esterilização por calor úmido, de modo a garantir a eficiência do processo

quer dizer, garantir uma probabilidade de sobrevida microbiana não

superior

a 1 x 10-6 (menos de uma unidade não estéril por cada milhão de unidades)

para produtos parenterais esterilizados terminalmente.

I-2. DEFINIÇÕES

Para efeitos desta Norma, são adotadas as seguintes definições:

I-2.1 Validação: Programa formal para comprovar a eficiência e

reprodutibilidade de uma técnica, operação ou processo.

I-2.2 Validação de ciclos de esterilização: Procedimento que confirma que

a

letalidade do ciclo é suficiente para garantir uma probabilidade de

sobrevida microbiana não superior a 1 x 10-6.

I-2.3 Protocolo: Documento contendo uma descrição do programa a seguir na

evolução do processo de esterilização.

I-2.4 Certificação: Função administrativa na qual se realiza a revisão e a

aprovação do processo, como etapa final do programa de validação.

I-2.5 Esterilização terminal: Procedimento aplicado a recipientes fechados

que contém SPGV, garantindo uma probabilidade de sobrevida microbiana não

superior a 1x10-6 no produto.

I-2.6 Esterilidade: A ausência de microorganismos viáveis. Supõe-se que os

produtos que cumprem os critérios de esterilização terminal estão

estéreis.

I-2.7 Biocarga pré-esterilização: Número de microorganismos viáveis

presentes no produto, envasado e fechado, antes da esterilização.

I-2.8 Indicador biológico: É um sistema contendo microorganismos de

concentração e resistência térmica conhecidas, do qual se pode antecipar

uma

taxa de mortalidade previsível quando exposto a parâmetros físicos

específicos.

I-2.9 Qualificação: Parte do programa de validação, onde o controle dos

parâmetros físicos do sistema de esterilização é avaliado para demostrar

sua

adequação para realizar o que foi proposto no processo projetado.

I-2.10 Requalificação: Repetição de uma parte ou de todos os requisitos de

qualificação para reavaliar a utilidade do processo.

I-2.11 Estudo de distribuição de calor: Estudo para documentar que a

distribuição do meio esterilizante no interior da câmara garanta que todos

os recipientes recebam uma quantidade aceitável e uniforme de calor,

durante

o processo de esterilização.

I-2.12 Estudo de penetração do calor: Estudo para assegurar que o

recipiente

menos aquecido no interior da carga seja suficientemente exposto ao calor

letal.

I-2.13 Valor "D": Tempo, expresso em minutos, à determinada temperatura,

necessária para conseguir uma redução logarítmica (ou de 90%) no número de

microorganismos.

I-2.14 Valor "z": Número de graus de temperatura necessários, sob

condições

específicas, para conseguir uma redução logarítmica (ou de 90%) no o valor

"D".

I-2.15 Valor de "Fzt": Tempo equivalente a uma temperatura t e dado a um

produto com o propósito de sua esterilização, para um valor específico de

z.

I-2.16 Valor de Fo: Tempo equivalente a 121ºC e dado a um produto com o

propósito de sua esterilização, para um valor de z=10.

I-3. Condições Gerais

I-3.1 Este documento fixa os procedimentos a seguir para a qualificação e

validação do processo de esterilização das SPGV, de modo a garantir sua

eficiência.

I-3.2 A esterilização requer uma abordagem multidisciplinar, integrando

programas microbiológicos, físicos e de engenharia, para garantir a

esterilidade, sem comprometer a qualidade total do produto.

Características das soluções tais como potência, composição química, pH,

ausência de partículas, não devem ser adversamente afetadas pelo processo

de

esterilização.

I-3.3 Uma SPGV está definida como estéril se sofrer uma esterilização

terminal. A eficiência da esterilização terminal pode ser estabelecida por

uso de indicadores biológicos apropriados e métodos físicos que relacionem

a

resistência térmica da biocarga de pré-esterilização ao ciclo de

esterilização terminal. Neste caso, a resistência ao calor e a biocarga de

pré-esterilização devem ser conhecidas e monitoradas.

I-4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

I-4.1 Estudos de pré-validação

São um grupo de atividades pré-estabelecidas em procedimentos escritos,

que

devem ser completadas e documentadas antes que se inicie a validação do

ciclo de esterilização.

Os estudos de pré-validação envolvem:

I-4.1.1 Definição dos parâmetros físicos do ciclo, os critérios de

controle

e os limites de tolerância.

Estes limites devem ser estabelecidos para garantir que se alcance os

requisitos mínimos para a letalidade, e que não ocorram efeitos adversos

no

produto.

I-4.1.2 Documentação adequada de cada operação.

I-4.1.3 Calibração, contra padrões certificados, de todos os equipamentos

e

instrumentos de medição usados na pré-validação.

I-4.1.4 Determinação das características do produto que podem ser afetadas

por influência do processo de esterilização, tais como:

a) integridade física do recipiente de SPGV durante e depois do processo.

b) Avaliações microbiológicas do sistema de fechamento do recipiente.

c) Estabilidade do produto sob condições de tempo e temperatura.

I-4.1.5 Definição de configuração das cargas e estabelecimentos da

densidade

da carga para que exista condições uniformemente reprodutíveis de

transferência de calor.

I-4.2 Validação

I-4.2.1 Introdução

A validade de esterilização é necessária nas seguintes situações:

a) Para a confirmação da eficiência do processo empregado.

b) Com cada troca das condições de um ciclo.

c) Ao instalar um novo equipamento.

Deverão ser realizados estudos de validação, nos quais todos os critérios

de

aceitação descritos no protocolo devem ser cumpridos:

A validação deve incluir:

a) Toda a documentação dos equipamentos;

b) A preparação do protocolo;

c) Os ensaios de classificação para demonstrar a adequação do processo e,

portanto, a certificação final.

I-4.2.2 Protocolo de validação.

O protocolo de validação da esterilização deve ser preparado com a

participação dos técnicos especializados em engenharia, produção e

Controle

de Qualidade de produtos.

O protocolo de conter:

I-4.2.2.1 Especificações e identificação do equipamento, produto e

processo

de esterilização a ser qualificado.

I-4.2.2.2 Especificações do tipo de equipamento a usar para coleta de

dados,

método de calibração e intervalos de tempo na coleta de dados:

I-4.2.2.3 Critérios de aceitação para:

a) Ciclo de esterilização;

b) Distribuição e penetração de calor;

c) Controle e desempenho de indicadores biológicos;

d) Aprovação do processo de esterilização.

I-4.2.3 Qualificação dos equipamentos e instalações.

O programa de qualificação deve ser estabelecido antes do uso rotineiro do

sistema de esterilização novo ou modificado. A finalidade é assegurar que

o

equipamento seja capaz de reproduzir os parâmetros dentro dos limites

estabelecidos para as especificações do processo.

A qualificação dos equipamento deve incluir a descrição e/ou desenhos,

projetos, diagrama de fluxos de:

a) Câmara de esterilização;

b) Sistema de encanamento;

c) Sistema de instrumentação (os instrumentos usados devem ser calibrados

contra padrões certificados).

I-4.2.4 Métodos

Identificam os procedimentos básicos para a definição dos ciclos de

esterilização em função da termorresistência dos produtos a ser

esterilizados.

I-4.2.4.1. Método de probabilidade de sobrevida

a) Fundamentos e indicações:

O método de probabilidade de sobrevida estabelece os parâmetros do ciclo

com

base no número de microorganismos que se encontram presentes normalmente

no

produto a ser esterilizado e em sua resistência térmica.

A combinação destes dados determina a quantidade mínima de calor

necessário

para reduzir a biocarga de pré-esterilização a uma probabilidade de

sobrevida microbiana não superior a 1 x 10-6.

Geralmente este critério é empregado quando se desenvolve e se validam

ciclos da esterilização para produtos termossensíveis. Entretanto, se é

aprovado, podem ser empregados para materiais termoestáveis.

b) Etapas do método de probabilidade de sobrevida:

Probabilidade Estudo de biocarga

de preesterilização

sobrevida (Anexo VII item I-4.3.1)

Estudo de probabilidade

de Laboratórios Estudo de resistência

Determinação do valor

sobrevida térmica de biocarga

item (I-4.3.3)

item (I-4.3) item I-4.3.2

Determinação de biocarga

item (I-4.3.4)

Cálculo de probabilidade

de sobrevida e determinação

do valor F mínimo para o ciclo

(I-4.3.5)

Estudo da distribuição de calor

(I-4.4.1)

Estudos industriais Estudo da penetração de

calor

(I-4.4) (I-4.4.2)

Critérios de aceitação dos

estudos de penetração de calor

(I-.1.4.2.3)

Cálculo de F (I-4.4.3)

Biovalidação

(I-4.5)

I-4.2.4.2 Método de sobremorte ("overkill")

a) Fundamentos e indicações;

O método de sobremorte estabelece pelo menos a mesma probabilidade de

sobrevida microbiana (não superior a 10-6), sem levar em conta o número de

microorganismos viáveis-biocarga e sua resistência térmica. Este método é

amplamente empregado quando se esterilizam materiais termoestáveis.

b) Etapas do método de sobremorte.

Determinação do valor

D I2I (I-4.6.4)

Calibração de

indicadores Determinação do valor

biológicos z (I-4.6.5)

(I-4.6)

Determinação de Fo Para o cilco

(I-4.6.6)

Sobremorte

Estudos Estudo de distribuição de

calor

industriais (I-4.4.1)

(I-4.4)

Estudo de penetração de calor

(I-4.4.2)

Cálculo de Fo

(I- 4.4.3)

Biovalidação

(I-4.7)

I-4.3 Estudos de laboratório

I-4.3.1 Estudos de biocarga de pré-esterilização

Consiste na determinação do número de microorganismos associados com o

produto. O número e a freqüência dos lotes analisados devem ser

determinados

pelo fabricante com base na variação do número de microorganismos de lote

a

lote, em potencial crescimento microbiano antes da esterilização e a

variação estacional da biocarga.

As contagens microbianas (determinação de número de unidades formadoras de

colonias-ufc) de SPGV devem ser realizadas em áreas adequadas para ensaios

microbiológicos (fluxo laminar), conforme a seguinte metodologia:

a) Filtrar um volume adequado da SPGV, contido no recipiente final,

através

de um filtro de membrana de 0,45 micra (o método de contagem de colonias

em

placa pode ser utilizado quando o número de microorganismos na solução

seja

elevado).

b) Inocular as membranas com um meio de cultivo não seletivo adequado

(Soybean Casein Digest Agar, Tryptone Glicose Extract Agar, Eugon Agar) a

30°C-35°C no mínimo de 72 (setenta e duas) horas.

c) Calcular o número de unidades formadoras de colonias (ufc) por

recipiente

de SPGV.

I-4.3.2 Estudo de resistência térmica (RT) dos microorganismos

Nos produtos termolábeis, o estudo da RT dos microorganismos associados

com

o produto e definidos no estudo da biocarga de pré-esterilização é

necessário para determinar o tempo mínimo de esterilização, para uma

redução

decimal na biocarga a determinada temperatura (Valor D), de modo a

oferecer

uma garantia aceitável para o processo. Os microorganismos resistentes

devem

ser aqueles periodicamente isolados de vários produtos, que por meio de

ensaio de seleção demonstram ser resistentes ao calor.

I-4.3.2.1 Sistemas para a determinação da RT dos microorganismos

Existem diversos tipos de aparatos para a determinação precisa e

reprodutível da RT dos microorganismos. Os mais simples são:

a) Banho de azeite ou glicerol: Ampolas vedadas ou tubos capilares

contendo

a suspensão líquida dos microorganismos se submergem em banho de azeite ou

glicerol a uma determinada temperatura, constante, por um tempo também

determinado.

b) Retorta em miniatura ou autoclave: Vários tipos de amostras (suspensão

em

ampolas, tiras de papel inoculadas, esporos inoculados em veículos

sólidos,

ou produtos inoculados) podem ser expostos dentro da câmara, que pode

ministrar fases rápidas de aquecimento e esfriamento durante o período de

exposição.

I-4.3.2.2 Ensaios de seleção de RT para a biocarga de um produto.

O objetivo dos ensaios de seleção é selecionar os microorganismos

resistentes para os quais o valor D deve ser determinado.

a) Dar um choque térmico na solução durante 10 a 15 (dez a quinze) minutos

a

80°C-100°C, para eliminar células vegetativas e estimular a esporulação

dos

microorganismos.

b) Utilizar a suspensão de esporos resultantes para a determinação do

valor

D.

I-4.3.3 Determinação do valor D (redução decimal de biocarga, a

determinada

temperatura).

I-4.3.3.1 Metodologia.

a) Com as formas esporuladas obtidas nos ensaios de seleção, inocular

amostras de SPGV, em duplicata, com um número conhecido de esporos ou

utilizar tiras de papel ou veículos sólidos contendo também um número

conhecido de esporos.

b) Preparar controles positivos para determinar o número de esporos na

suspensão (ou tira, etc) a ser analisada. O número de esporos necessários

será baseado no esquema de cada experimento, porém geralmente está em

ordem

de (10 ) a (10 ) esporos por amostras.

c)Expor pelo menos 05 (cinco) amostras a uma temperatura especificada

durante, pelo menos 3 (três) intervalos de tempo diferentes, para

determinar

o número de sobreviventes (Cálculo do valor D).

I-4.3.3.2 Cálculo do valor D.

O valor D ou tempo de redução decimal, a uma determinada temperatura é o

tempo necessário para inativar 90% da população microbiana do produto e

pode

ser calculado por curvas de sobrevida (contagem ufc) ou pelo método de

frações negativas.

a) Cálculo por curvas de sobrevida (contagem de ufc)

a1)Com os dados de sobrevida, realizar uma curva semilogarítmica,

colocando

em um gráfico o logaritimo do número de sobreviventes (no eixo y) e o

tempo

de aquecimento a uma determinada temperatura (no eixo x).

a2)Ajustar a reta de regressão linear, seguindo uma equação de y=a+bx.

Considerando:

y = log10 do número de sobrevivente no tempo x

x = tempo de aquecimento a uma temperatura determinada

a = intersecção do eixo y a tempo 0

b = inclinação da reta

O valor D é a reciproca negativa da inclinação da reta.

Log Nº de

Sobrevida 10 6 90

10 5 99.9

10 4 99.99

10³ 99.999

10² 99.9999

10 1

10 0

área de 10 1 % de

probabi- 10 -² destruição

lidade 10 -³

de 10 -4

sobre- 10 -5

vida

0 10 20 30 40 50

Tempo (minutos)

Fig.1 - Curva de sobrevida

b) Cálculo por método de frações negativas.

b1) Pelo menos 10 (dez) amostras inoculadas com o mesmo número de esporos

são aquecidas a uma temperatura determinada durante, pelo menos 3 (três)

intervalos de tempos diferentes.

b2) Logo após o aquecimento, as amostras são incubadas em meio adequado

(Soybean Casein Digest Medium, Thioglycolate Fluid,etc) a uma temperatura

ideal para o crescimento dos microorganismos, no mínimo de 7 (sete) dias.

b3) Após 7(sete) dias de incubação registrar a fração das amostras

negativas

(sem crescimento) sendo:

U = tempo de exposição a temperatura especificada

A = concentração inicial de microorganismos na amostra

B = 2,303 log10 (n/q)

n = número total de amostras inoculadas

q = número total de amostras negativas após a esterilização.

U

D = -------------------------

log10A-log10B

I-4.3.4 Determinação do valor z (número de graus de temperatura

necessários

para obter uma redução logarítmica do valor D).

O valor z, se define como o número de graus de temperatura necessários

para

mudar o valor D em um fator de 10; é útil para realizar cálculos que

permitam a comparação da letalidade dos esporos a diferentes temperaturas.

Para fins de cálculo, quando envolve a resistência térmica dos

microorganismos naturais, é apropriado pressupor um valor z=10°C.

Quando se utilizam indicadores biológicos para medir a letalidade durante

a

validação, deve-se verificar o valor z dos mesmos, já que podem existir

discrepâncias entre os valores de Fo determinados por sensores de

temperatura (Fo pressupõe um z=10°C)

e valores de F determinados por indicadores biológicos quando o valor z

dos

indicadores varia significativamente de 10°C.

I-4.3.5. Cálculo da probabilidade de sobrevida e do valor F mínimo

necessário para a esterilização: usando os dados da biocarga e os valores

D

e Z:

O valor usado para representar a biocarga, é geralmente o número máximo de

microorganismos (contagem total por recipiente) encontrado em um dado

produto. Quando existe preocupações pelos efeitos adversos de um

aquecimento

excessivo, é aceitável considerar a biocarga como um número máximo de

bactérias formadoras de esporos por recipiente de produto. Os valores D

usados nos cálculos do processo são geralmente aqueles obtidos nos

microorganismos mais resistentes isolados em um produto, pressupondo-se

que

toda a população esteja constituída pelo microorganismos mais resistentes

ao

calor.

I-4.3.5.1. Determinação da probabilidade de sobrevida

Quando se conhece o valor F para um ciclo de esterilização, a

probabilidade

de sobrevida microbiana para este ciclo é calculada através da seguinte

fórmula:

log10B = log10A - F

-------

D

onde:

B = probabilidade de sobrevida (nível máximo aceitável para a

probabilidade

de sobrevida = 1x10-6).

A = biocarga do produto

D = tempo necessário para reduzir em 90% a população de microorganismos

mais

resistentes encontrados em um produto.

F = letalidade mínima necessária, pressupondo z = 10°C expressa como o

número de minutos em que o recipiente mais frio na carga deve ser aquecido

à

temperatura especificada.

I-4.3.5.2 Determinação do valor F mínimo necessário

Quando se conhece a biocarga do produto, a resistência dos microorganismos

naturais e o nível máximo de sobrevida microbiana aceitável, F se

calculada

pela seguinte fórmula;

F = D (log10A -log 10B)

B = nível máximo aceitável para a probabilidade de sobrevida

I-4.3.5.3 Determinação do tempo de exposição.

O tempo de exposição de um ciclo de esterilização necessário para fornecer

o

valor F mínimo exigido pode ser determinado da seguinte maneira:

Estabelecer o ponto frio da carga por sensores de temperatura e ajustar o

tempo de esterilização, de modo que o recipiente mais frio esteja a

temperatura de exposição pelo tempo especificado. Isto não considera a

letalidade adicional recebida pelo produto durante as fases de aquecimento

e

esfriamento do ciclo de esterilização.

I-4.4 Estudos industriais

A validação de um novo processo de esterilização devido às novas condições

do ciclo ou novos equipamentos. inclui estudos de classificação nos quais

se

devem cumprir todos os critérios de aceitação descritos no protocolo. Cada

câmara de esterilização (autoclave) de produção deve ser qualificada.

Quando

uma série de autoclaves idênticas tenha sido qualificada para um mesmo

ciclo

de esterilização, poder-se-á biovalidar novos produtos em qualquer das

autoclaves idênticas.

Se um produto novo puder ser esterilizado usando um ciclo previamente

qualificado por sua semelhança a um produto já qualificado, o produto novo

pode ser qualificado por equivalência só para ser esterilizado empregando

aquelas autoclaves qualificadas.

I-4.4.1 Estudos de distribuição de calor

I-4.4.1.1 Introdução

Estes estudos devem ser realizados em toda autoclave para cada

configuração

de carga e para cada tamanho de recipiente a não ser que se estabeleça um

tamanho particular que represente o tamanho menos ideal. Deve-se realizar

estudos suficientes para confirmar que a distribuição de calor é uniforme

e

reproduzível em toda a câmara. Cada estudo deve empregar um mínimo de 10

(dez) sensores de temperatura (calibrados antes e depois de seu uso nos

estudos) que serão expostos em meio esterilizante dentro do autoclave. Os

estudos de distribuição de calor deverão repetir sempre que exista

qualquer

alteração na configuração da carga ou qualquer modificação no autoclave

que

possa alterar a distribuição de calor.

I-4.4.1.2 Colocação de sensores de temperatura na carga.

Deve-se distribuir um número adequado de sensores de temperatura no espaço

geométrico do autoclave para que as zonas verticais e horizontais fiquem

representadas. Colocar um dos sensores de temperatura em posição próxima

ao

sensor de temperatura do registrador do autoclave. Cada sensor deve ser

situado em posição definida e deve permanecer nesta posição durante todo o

estudo, assegurado por dispositivos de fixação e não deve estar apoiado

sobre os produtos ou as superfícies internas autoclave.

4.4.1.3 Critérios de aceitação dos estudos de distribuição de calor.

a) Não devem apresentar variações de temperatura superior a 2°C acima ou

abaixo da média das temperaturas de todos os sensores, durante o período

em

que as cargas permaneçam à temperatura de exposição.

b) Os sensores de temperatura devem ser calibrados antes e depois de cada

estudo e os resultados das calibrações não devem apresentar variações de

temperatura de ± 0,5°C com respeito ao termômetro de referência.

c) Os parâmetros operacionais do ciclo de esterilização devem obedecer as

especificações do protocolo.

d) A diferença de temperatura entre o sensor do registrador de temperatura

da autoclave e do sensor em estudo não deve variar mais de 1,0°C.

e) Deve haver pelo menos 9 (nove) sensores funcionando corretamente

durante

o estudo.

I-4.4.2 Estudos de penetração de calor

I-4.4.2.1 Introdução:

Os estudos de penetração de calor são realizados para assegurar que os

envasamentos mais frios, dentro de uma determinada configuração de carga,

estejam expostos consistentemente a suficiente letalidade térmica. Devem

ser

realizados em cada câmara usando pelo menos as configurações de carga

máxima

e mínima. Realizar o estudo em envasamentos de diferentes tipos e

tamanhos.

O envasamento deve conter o volume de enchimento máximo com uma solução

com

características de aquecimento tão lento como a de aquecimento mais lento

entre as soluções a esterilizar.

I-4.4.2.2 Colocação dos sensores de temperatura na carga

a) Em cada estudo se deve empregar no mínimo 10 (dez) recipientes com um

sensor de temperatura submerso em solução, situada no setor de carga

previamente determinados.

b) Para cada estudo podem-se usar 10 (dez) envasamentos inoculados com um

indicador biológico, que podem ser os mesmos 10 (dez) envasamentos com

sensores ou unidades diferentes, colocados em posição adjacentes aos

sensores de temperatura.

c) Realizar um número suficiente de estudos de penetração de calor para

determinar se o valor de Fo pré-estabelecido se reproduz consistentemente

através de toda a autoclave.

Os dados empregados para calcular o valor Fo devem ser obtidos na etapa do

ciclo de esterilização onde a temperatura no interior do autoclave está

estabilizada e tenha alcançado os valores especificados no protocolo, de

acordo com o estabelecimento nos estudos de distribuição de calor.

d) Deve-se fixar o sensor de temperatura ao recipiente cheio com solução,

de

modo que possa submergir no líquido sem tocar nas paredes do recipiente.

Dado que cada recipiente possui características próprias, o fabricante

deve

desenvolver dispositivos funcionais que garantam que o sensor tenha boa

colocação, além de permanecer imobilizado em posição pré-estabelecida

dentro

da autoclave, durante os estudos. As unidades com sensores não devem

apresentar vazamentos.

e) Distribuir as 10 (dez) unidades com sensores no espaço geométrico

interior da autoclave, variando posições de estudo em estudo, de modo a

detectar possíveis setores de aquecimento lento. Recomenda-se o emprego de

um programa de computação para calcular a posição sem previsão dos

sensores.

I-4.4.2.3 Critérios de aceitação dos estudos de penetração de calor.

a) Os sensores de temperatura devem ser calibrados antes e depois de cada

estudo e os resultados das calibrações não devem apresentar variações de

temperatura de +/- 0,5°C com respeito ao termômetro de referência.

b) Deve-se cumprir com os parâmetros de operação de ciclo de esterilização

de acordo com especificado no protocolo.

c) Devem funcionar corretamente pelo menos 9 (nove) sensores durante o

estudo.

d) Os recipientes com sensores de temperatura não devem apresentar

vazamentos durante o estudo.

e) Os dados coletados durante os estudos de penetração de calor devem ser

avaliados estatisticamente para determinar a variação esperada na

letalidade

gerada por um determinado ciclo.

I-4.4.3 Cálculo de valor de F.

Existem várias fórmulas para o cálculo do valor F.

a) utilizando a fórmula:

F=t.L

Onde:t = intervalo de tempo entre as medidas de temperatura;

L = somatória das taxas de letalidade em cada intervalo;

Calcular as taxas de letalidade (L) a intervalos de tempo predeterminadas

para cada sensor. Para maior precisão se recomenda que as leituras de

temperatura sejam realizadas em intervalos de 1 (um) minuto.

L = 10T1 - T2/Z

Onde:

L = taxa de letalidade de cada intervalo de tempo;

T1= temperatura do sensor no instante T1.

T2= temperatura de referência = 121°C

Z = Constante igual a 10°C (valor de Z)

b) Todavia, uma forma mais prática de calcular o valor de F é através do

uso

de uma Tabela de Taxas de Letalidade. Para cada leitura de temperatura de

sensor busca-se o valor correspondente de L na Tabela. O cálculo do valor

de

F é realizado somando os valores de L encontrados na tabela, considerando

Taxa de Letalidade (L) para uma temperatura de referências de 121,11°C e

um

valor de Z= 10°C.

L= minutos a 121,11°C por minuto a T°C.

Tempo º C 0 0.1 0.2 0.3

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0.9

90 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.001

91 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.001

92 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.002

93 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

0.002 0.002

94 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

0.002 0.002

95 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

0.003 0.003

96 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004

0.004 0.004

97 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005

0.005 0.005

98 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006

0.006 0.006

99 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

0.007 0.008

100 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009

0.009 0.010

101 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011

0.011 0.012

102 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014

0.014 0.015

103 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016

0.016 0.019

104 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023

0.023 0.024

105 0.024 0.025 0.026 0.026 0.027 0.027 0.028 0.029

0.029 0.030

106 0.031 0.032 0.032 0.033 0.035 0.035 0.035 0.038

0.037 0.038

107 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.045 0.046

0.047 0.048

108 0.049 0.050 0.051 0.052 0.054 0.055 0.056 0.057

0.050 0.060

109 0.062 0.063 0.064 0.066 0.067 0.069 0.071 0.072

0.074 0.076

110 0.077 0.079 0.081 0.083 0.085 0.087 0.089 0.091

0.093 0.095

111 0.097 0.100 0.102 0.104 0.107 0.109 0.112 0.115

0.117 0.120

112 0.123 0.126 0.128 0.131 0.135 0.138 0.141 0.144

0.148 0.151

113 0.154 0.158 0.162 0.168 0.169 0.173 0.177 0.182

0.186 0.190

114 0.194 0.199 0.204 0.208 0.213 0.218 0.223 0.228

0.234 0.239

115 0.245 0.251 0.256 0.0282 0.268 0.275 0.281 0.288

0.294 0.301

116 0.308 0.315 0.323 0.330 0.338 0.348 0.354 0.362

0.371 0.379

117 0.388 0.397 0.408 0.416 0.425 0.453 0.446 0.456

0.467 0.477

118 0.489 0.500 0.512 0.523 0.536 0.548 0.561 0.574

0.587 0.601

119 0.615 0.629 0.644 0.659 0.674 0.690 0.708 0.723

0.739 0.757

120 0.774 0.792 0.811 0.830 0.849 0.869 0.889 0.910

0.931 0.953

121 0.975 0.997 1.021 1.044 1.069 1.094 1.119 1.145

1.172 1.199

122 1.227 1.256 1.285 1.315 1.346 1.377 1.409 1.442

1.475 1.510

123 1.545 1.581 1.618 1.655 1.694 1.733 1.774 1.815

1.857 1.901

124 1.945 1.990 2.037 2.084 2.133 2.182 2.223 2.285

2.338 2.393

125 2.448 2.505 2.564 2.624 2.685 2.747 2.811 2.877

2.944 3.012

126 3.082 3.154 3.228 3.303 3.380 3.459 3.539 3.622

3.706 3.792

127 3.881 3.971 4.063 4.158 4.255 4.354 4.455 4.559

4.665 4.774

128 4.885 4.999 5.116 5.235 5.357 5.481 5.609 5.740

5.873 6.010

129 6.150 6.293 6.440 6.590 6.744 6.901 7.081 7.226

7.394 7.566

130 7.743 7.923 8.106 8.296 8.490 8.687 8.890 9.097

9.309 9.528

131 9.747 9.974 10.207 10.445 10.688 10.937 11.192 11.453

11.719 11.992

132 12.271 12.557 12.650 13.149 13.445 13.769 14.089 14.418

14.753 15.097

133 15.449 15.806 16.177 16.554 16.939 17.334 17.737 18.151

18.573 19.006

134 19.449 19.902 20.365 20.840 21.325 21.822 22.330 22.850

23.382 23.927

I-4.5 Biovalidação pelo método de probabilidade de sobrevida

I-4.5.1 Introdução

O método estabelece os parâmetros do ciclo com base no número de

microorganismos presentes no produto antes da esterilização (biocarga) e a

resistência térmica dos referidos microorganismos.

A combinação do número e da resistência térmica determinará a quantidade

de

calor requerida para alcançar a probabilidade de sobrevida microbiana no

produto a um valor não superior a 10-6 microorganismos. Geralmente este

método se emprega na validação de ciclos de esterilização de produtos

termolábeis.

I-4.5.2 Os estudos microbiológicos para a biovalidação devem incluir:

a) Programa de monitoração microbiológica ambiental

b) Programa de monitoração de biocarga pré-esterilização e de determinação

da resistência térmica dos microorganismos.

c) Estudo de laboratório dos valores de D e Z dos bioindicadores.

d) Avaliação dos dados microbiológicos com o objetivo de assegurar que a

letalidade do processo responde às especificações projetadas para a

esterilização.

I-4.5.3 Metodologia

I-4.5.3.1 Preparação dos recipientes inoculados com bioindicador na carga

de

esterilização.

a) Usar 10 (dez) recipientes cheio com solução recentemente preparada, e

inocular cada um deles com a suspensão de esporos na magnitude aproximada

a

106 a 107.

Os microorganismos a serem utilizados como bioindicadores devem ser

selecionados a partir de biocarga de pré-esterilização com base em sua

resistência ao calor.

b) Os sensores de temperatura devem ser colocados nos recipientes

inoculados

ou em posições adjacentes aos mesmos.

I-4.5.3.2 Preparação e contagem dos controles positivos

a) Preparar 2(dois) recipientes inoculados de modo similar ao indicado em

4.5.3.1 (a) para controle positivo.

b) Homogeneizar a solução dentro dos recipientes, agitando vigorosamente

por

3(três) a 5(cinco) minutos.

c) Pipetar 1,0 ml de amostras e efetuar uma série de diluições 1:10 em

solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% até obter uma concentração

final

de aproximadamente 30-300 esporos por ml. Inocular as diluições em

triplicata, em placa de petri com meio de cultura e incubar por 24 (vinte

e

quatro) horas -72 (setenta e duas) horas.

d) Efetuar a contagem de unidades formadoras de colonias (UFC).

NOTA: Os meios de cultura a serem utilizados e as condições do ensaio e

incubação dependerão do tipo de microorganismo utilizado como

bioindicador.

I-4.5.3.3 Ensaios dos recipientes inoculados

a) Recolher os recipientes inoculados e esterilizados imediatamente depois

de completado o ciclo de esterilização;

b) Considerar os recipientes como amostras para ensaio de esterilidade,

efetuando o ensaio por método de filtração por membrana em um ambiente

adequado.

c) Incubar durante 7 (sete) dias a membrana em meio de cultura e condições

indicadas para os microorganismos utilizados como bioindicadores.

d) Efetuar a contagem de UFC ou utilizar o método de frações negativas a

fim

de determinar o número de sobreviventes.

I-4.5.3.4. Avaliação dos resultados

Determinar a letalidade efetiva do ciclo de esterilização mediante a

seguinte equação:

Fzt = Dzt (log10A - log10B)

Onde:

Dzt = Valor determinado previamente por estudos do laboratório para o

bioindicador empregado.

A = número de esporos inoculados por recipiente.

B = número de microorganismos sobreviventes por recipiente.

Quando se utiliza o método de fração negativa.

B = 2.303 log 10 (n/q)

Onde:

n = número total de recipiente inoculados

q = número de recipientes inoculados negativos

I-4.6 Calibração dos indicadores biológicos para o método de sobremorte.

I-4.6.1 Introdução

Os indicadores biológicos são utilizados na validação para medir a

letalidade produzida pelo ciclo de esterilização de maneira a assegurar

que

a probabilidade de sobrevida microbiana seja não superior a 1 x 10-6.

Os indicadores biológicos que são utilizados devem ser calibrados antes de

seu uso, sejam de origem comercial ou preparados em laboratório.

Quando a letalidade do ciclo seja suficiente para produzir 12 log de

redução

em microorganismos que tenham um valor D de 1 (um) minuto, não será

necessário efetuar estudos rotineiros de biocarga nem de resistência

térmica

em produtos isolados.

I-4.6.2 Microorganismos utilizados como indicadores biológicos.

Devido à sua elevada resistência a calor utilizam-se freqüentemente como

microorganismos de prova tanto em Clostridium sporogenes como em Bacillus

Stearothermophilus.

O número e resistência térmica da população de esporos são critérios

importantes na seleção de indicadores biológicos para o processo de

esterilização por vapor.

I-4.6.3 Tipos de suporte

O tipo de suporte é um fator importante na determinação dos valores D e Z

dos indicadores biológicos por poder afetar a resistência dos mesmos;

Freqüentemente são utilizados os seguintes tipos de suporte:

a) microorganismos suspensos em solução.

b) tiras de papel

c) material da mesma composição que a do produto a ser esterilizado.

Os valores de D e Z devem ser determinados utilizando o mesmo tipo de

suporte usado para controlar o ciclo da esterilização.

I-4.6.4 Determinação de valor D (redução decimal de indicador biológico)

I-4.6.4.1 Metodologia

a) Inocular amostras de SPGV, por duplicata, com uma suspensão que

contenha

um número conhecido de esporos do indicador biológico selecionado.

b) Preparar controles positivos para determinar o número de esporos na

suspensão (ou tira, etc)a ser ensaiada. O número de esporos necessários

deverá basear-se no esquema de cada experiência, porém, geralmente a ordem

é

de 104 a 107 esporos por amostras.

c) Expor pelo menos 5 (cinco) amostras a uma temperatura determinada por,

pelo menos 3 (três) intervalos de tempo diferentes, a fim de determinar o

número de sobreviventes (cálculo do valor D).

I-4.6.4.2 Cálculo

O valor D, ou tempo de redução decimal à determinada temperatura, é o

tempo

necessário para inativar 90% da população microbiana do produto por método

de fração negativa, de acordo a descrição em 4.3.3.2 (a) e (b) desta

norma.

I-4.6.5 Determinação do valor de Z. (número de grau de temperatura

necessários para obter a redução logarítmica do valor D).

Define-se o valor Z como o número de grau de temperatura necessários para

trocar o valor de D por um fator de 10. Pode-se determinar mediante o

estabelecido no ponto 4.3.4 desta norma.

I-4.6.6 Determinação do valor Fo

Recomenda-se o uso de Bacillus Stearothermophilus como indicador biológico

para ciclos de esterilização de produtos resistentes ao calor, devido à

sua

elevada resistência térmica. O valor D destes indicadores biológicos deve

ser maior de 1 (um) minuto.

F0 =D121 (log10A -log10B)

Onde:

F0 = Tempo a 121°C necessário para reduzir em 90% a população de

microorganismos.

A = Concentração inicial de esporos por recipientes

B = Nível máximo aceitável para a probabilidade de sobrevida de 1 x 10-6.

I-4.7 Biovalidação por método de sobremorte ("Overkill")

I-4.7.1 Introdução

O método estabelece os parâmetros do ciclo com base na resistência térmica

dos indicadores biológicos utilizados no processo de validação e a

concentração de esporos presentes no suporte utilizado no ensaio.

Devido à sua elevada resistência térmica se utilizam freqüentemente como

indicadores biológicos o CI. Sporogenes e o B.stearothermophilus. Também

se

podem utilizar outras espécies bacterianas formadoras de esporos, sempre

que

sejam devidamente calibradas.

I-4.7.2 Os estudos microbiológicos para biovalidação devem incluir:

a) Suporte inoculado com um volume conhecido de uma suspensão calibrada de

esporos.

b) Controles positivos para verificar o conteúdo inicial.

c) Estudos microbiológicos a efetuar durante os ensaios de penetração de

calor em 10 (dez) pontos da autoclave, de maneira a assegurar que se achem

representados os pontos frios da autoclave.

d) Carga padrão idêntica à especificada para o uso rotineiro da produção.

I-4.7.3 Metodologia

I-4.7.3.1 Ensaio do produto com indicadores biológicos

a) inocular com o indicador biológico 10 (dez) recipientes que contenham o

produto.

b) Retirar os recipientes inoculados imediatamente depois de

esterilizados.

c) Considerar os recipientes como amostras para ensaio de esterilidade e

realizar os ensaios em um ambiente adequado.

d) Inocular em um meio de cultura apropriado para o crescimento de

microorganismos (Trypticase Soy Broth) colocar à temperatura ideal para

seu

crescimento e deixar por um período não inferior a 72 (setenta e

duas)horas.

e) Registrar o número de indicadores biológicos com resultados positivos e

negativos enquanto ao desenvolvimento dos microorganismos.

I-4.7.3.2 Avaliação dos resultados

Calcular a letalidade efetiva do ciclo de esterilização mediante a

equação.

Fzt = Dzt (log10A -log10B)

Onde:

Dzt = Valor previamente determinado por estudos de laboratório para o

indicador biológico utilizado

A = número de esporos inoculados por recipiente.

B = número de microorganismos sobreviventes por recipiente

Quando se utiliza o método de fração negativa deve-se usar a seguinte

equação:

B = 2.303 log10 (n/q)

Onde:

n = número total de recipientes inoculados.

q = número de recipiente inoculado negativos quanto ao crescimento de

microorganismos.

I-4.8 Critérios de aceitação da biovalidação

I-4.8.1 Considera-se aceitável o estudo de penetração de calor quando,

depois dos requisitos estabelecidos em I-4.4.2.3. Todas as unidades

inoculadas submetidas ao ensaio de esterilidade não mostraram crescimento

de

microorganismos.

I-4.8.2 Se ocorrer a presença de um falso positivo pode-se aceitar a

biovalidação, caso seja demonstrado logo após ensaio microbiológico, que o

microorganismo positivo é diferente do utilizado como indicador biológico.

I-4.8.3 A contagem de microorganismos dos recipientes de controle deve ser

igual, ou maior de 4 x 105.

I-4.8.4 Pelo menos 9 (nove) unidades das inoculadas devem estar integras

(sem perda de solução)

4.9 Condições de carga da autoclave

Os estudos de qualificação devem utilizar a carga máxima da autoclave. Se

os

resultados obtidos mostrarem variações significativas na distribuição de

calor, também deverão ser efetuados estudos com cargas intermediárias.

I-4.10 Modificações nos produtos e/ou seu recipiente

I-4.10.1 Será requerida uma nova validação se houver mudanças

significativas

no recipiente.

I-4.10.2 Também se requer novos estudos de validação que confirmem a

eficácia do processo, em caso de haver troca na composição, viscosidade,

volume da solução ou da capacidade do recipiente que poderá afetar os

valores de transferência do calor.

I-4.11 Avaliação dos resultados

A documentação, incluindo protocolos, dados obtidos dos instrumentos,

procedimentos, validação e classificação, deve ser revisada pelo

responsável

pela Garantia de Qualidade que aprovará, por meio de uma certificação

formal

a validação do processo para esterilizar com segurança os produtos

especificados no protocolo. No caso em que os dados não sejam considerados

suficientemente confiáveis, deve-se solicitar novos estudos antes da

liberação do processo em etapa de validação.

I-5 Critérios para a revalidação

I-5.1 Deve-se planejar um estudo simples de qualificação periódica com o

objetivo de detectar mudanças inadvertidas. O período de tempo deve ser

determinado pelas características do processo de produção.

I-5.2 Nos intervalos de tempo que se especifiquem devem-se, requalificar

equipamentos e procedimentos, empregando métodos de engenharia ou

microbiológicos.

I-5.3 Depois de efetuar qualquer modificação no equipamento deve-se

efetuar

um estudo simples de qualificação a fim de demonstrar que o processo de

esterilização não foi alterado.

I-5.3.1 A manutenção regular preventiva ou corretiva ou a reposição de

partes equivalentes não obrigam a novos estudos de revalidação.

I-5.3.2 Se a manutenção implicar em componentes eletrônicos ou de

controle,

deverá ser efetuada uma revalidação, a menos que se possa demonstrar que

não

se produzirão alterações significativas como resultado da manutenção.

I-5.4 Se não efetuar uma revalidação por alguma das razões expostas,

deverá

ser realizada a mesma, com intervalos não superiores a um ano.

I-6 Recertificação

Deverá ser efetuada ao longo de cada estudo de revalidação, com o objetivo

de revisar, documentar e aprovar os estudos efetuados.

ANEXO J

TAMPAS DE ELASTÔMERO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME

J-1. OBJETIVO

J-2. CONDIÇÕES GERAIS

J-3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

J-4. MÉTODOS DE ANÁLISES

J-5. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

J-1. OBJETIVO

Este Regulamento fixa as condições exigíveis relativas aos aspectos

físicos,

químicos e biológicos para elastômeros naturais ou sintéticos, utilizados

como tampas de recipientes contendo SPGV.

J-2. CONDIÇÕES GERAIS

Um tampão de elastômero natural ou sintético para recipientes com SPGV

deve:

a) estar sujeito a exigências especiais, principalmente no que se refere

aos

componentes solúveis, devido a seu contato com medicamentos das mais

diversas composições;

b) ser analisado pelo fabricante, quanto à possibilidade de desprender

seus

componentes e a incompatibilidade com o produto;

c) ser usado uma única vez;

d) ter a garantia do fabricante de que todas as peças de uma entrega

tenham

sido fabricadas com material da mesma formulação e que apresente as mesmas

propriedades. Cada lote deve ser examinado separadamente;

e) estar livre de matérias estranhas, pó, fibras, partículas de

elastômero,

pigmentos e de qualquer substância que possa ceder, em particular,

substâncias tóxicas, pirogênicas, de ação bacteriostática ou bactericida e

hemolítica;

f) ser armazenado a temperatura entre 0ºC e 30ºC ao abrigo da luz e da

radiação ultravioleta;

g) ser lavado, antes do uso, de acordo com as instruções específicas

previstas pelo fabricante e que dependam do material com o qual foi

fabricado.

J-3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

J-3.1 REQUISITOS FÍSICOS

J-3.1.1 Cor

A cor de cada lote de tampas de elastômero deve ser uniforme.

J-3.1.2 Dureza

A dureza "Shore", de acordo com o método descrito no item J-4.3.2 não deve

variar de ± 15% do padrão, dentro do período de aplicação, garantido pelo

fabricante e sem a influência de outras substâncias.

J-3.1.3 Fragmentação

Somente para tampas que possuam um lugar para ser perfurado com agulhas

hipodérmicas. Deve apresentar como máximo, uma média de 5 fragmentos por

tampa de elastômero, de acordo com o método descrito em 4.3.3.

NOTA - O aparecimento de fragmentos depende de numerosas particularidades,

inclusive o do modo de punção. Mesmo utilizando uma agulha hipodérmica

nova,

com boa ponta e bem polida, podem-se produzir fragmentos.

J-3.1.4 Penetrabilidade

Somente para tampas que possuam um lugar para perfurar com agulha

hipodérmica. A força necessária para obter a penetração de uma agulha

hipodérmica em tampas de elastômero não deve ser superior a 1000g, de

acordo

com o método descrito em J-4.3.4.

J-3.1.5 Compatibilidade com produtos injetáveis

Realizar o ensaio somente com cada produto novo segundo o indicado no

J-4.3.5.

J-3.1.6 Embalagem e identificação

As tampas devem ser embaladas, limpas, protegidas de pó e da luz,

identificadas com um rótulo que indique:

a) declaração do conteúdo;

b) data de fabricação;

c) número de lote;

d) identificação do fabricante.

J-3.2 Requisitos químicos

As tampas de elastômero utilizados no recipientes de SPGV devem cumprir as

exigências da Tabela I.

TABELA I

ANÁLISES ESPECIFICAÇÕES

Aspecto da solução extrativa Passa o ensaio

Metais pesados Máximo 2,0 ppm

Amônia Máximo 2,0 ppm

Cloretos Máximo 4,0 ppm

Sulfetos voláteis Máximo 0,154 mg Na2S / 20cm²

Zinco solúvel Máximo 5,0 ppm

Substâncias redutoras Máximo 1,5 ml de Na2S2O3 0,01N/ 10

ml.

Acidez ou alcalinidade Máximo 0,8 ml HCI 0,01N ou 0,3 ml

NaOH 0,01N / 20 ml

Resíduo seco Máximo 4 mg/100 ml de extrativo

Absorvância Máximo 0,2 entre 220 e 360 nm

J-3.3 Requisitos biológicos

a) Substâncias pirogênicas: as tampas de elastômeros não devem liberar às

soluções substâncias capazes de exercer efeitos pirogênicos.

Requisito para o ensaio de pirogênio: negativo

Limite para o ensaio de endotoxinas bacterianas: menor a 0,5 UE/ml

b) Toxicidade: as tampas de elastômeros não devem liberar as soluções

substâncias capazes de exercer efeitos tóxicos.

c) Ação bacteriostática ou bactericida: as tampas de elastômero não devem

ter ação bacteriostática ou bactericida.

J-4. MÉTODOS DE ANÁLISES

J-4.1 Periodicidade

Os ensaios devem ser realizados sobre cada lote, a menos que exista um

programa formal de certificação de fornecedor no qual a periodicidade está

definida.

J-4.2 Amostragem

As tampas de elastômero devem ser amostradas, lote a lote, segundo um

método

estatístico Vn + 1, onde n é igual ao número de envasamentos e em

quantidade

suficiente para, como mínimo, pode realizar duas repetições de ensaios

físicos, químicos e biológicos.

J-4.3 Ensaios físicos

As amostras destinadas a ensaios físicos devem ser lavadas duas vezes com

água deionizada, esterilizadas durante 30 minutos em vapor de água

saturada

a pressão a 121ºC +/- 2ºC, colocados na estufa a 60ºC no máximo durante 60

minutos e guardados em frascos de vidro fechados até o início dos ensaios.

J-4.3.1 Cor

Examinar as amostras logo após esfriar, observando a presença de manchas

descoloração.

J-4.3.2 Dureza

Examinar a dureza do elastômero, realizando as leituras com um Durômetro

em

partes planas, ou secções especiais da tampa. Em caso de ser necessário a

leitura, deve-se fazer sobre uma superfície plana com uma espessura de

6,25

mm obtida por superposição de uma quantidade suficiente de pedaços planos

cortados. O durômetro deve ser calibrado com freqüência com um bloco

padrão

fornecido para cada instrumento.

J-4.3.3 Fragmentação

a) Encher até a metade com água livre de partículas, 20 frascos e

tampa-los

de forma apropriada com tampas em ensaio.

b) Usando uma agulha hipodérmica 21G (0,813 mm x 38 mm) e de ponta normal,

perfurar 5 vezes na face da tampa, com uma velocidade de 20+/- 1 cm/min

assegurando que as 5 perfurações estão dentro de um círculo de 5 mm de

diâmetro e tão eqüidistantes umas das outras como seja possível.

c) Logo após a 5ª perfuração, sem retirar a agulha da tampa, conectar à

agulha uma seringa hipodérmica limpa, contendo cerca de 1 ml de água livre

de partículas e injetar a água no frasco.

d) Retirar a agulha e examinar cuidadosamente para verificar-se a ponta do

bisel ficou despontada. Se isto for evidente, descartar o frasco e seu

conteúdo, substituí-lo por um novo.

e) Repetir o ensaio sobre os outros frascos tampados, usando uma agulha

nova

para cada tampa.

f) Filtrar a água de cada frasco, através de um filtro Buchner usando

papel

de filtro de cor contrastante; (se a tampa do ensaio for branca, o papel

de

filtro deverá ser tingido com uma cor contrastante, por exemplo com azul

de

metileno.

g) Contar o número de fragmentos sem ajuda artificial (como por exemplo

lentes de aumento).

J-4.3.4 Penetrabilidade

Tampar 5 frascos com as tampas a serem ensaiados. Penetrar, em cada um

deles

uma agulha hipodérmica 21G (0,813 mm x 38 mm) a uma velocidade de 20 +/-

1cm/min, usando um dispositivo para medir o esforço de penetração, com uma

precisão de +/-25g para uma leitura de 1000g.

Assegurar que a penetração da agulha esteja na posição perpendicular a

superfície da tampa. Registrar a força máxima para cada penetração.

J-4.3.5 Compatibilidade com produtos injetáveis (somente para produtos

novos

ou formulações novas da tampa).

a) Para a preparação das amostras de ensaio, empregar como mínimo 32 e

como

máximo 50 tampas preparadas de acordo com indicado em 4.3, para cada

produto

injetável com o qual se pretenda ensaiar sua compatibilidade e usar

frascos

do mesmo tipo em que normalmente se emprega com o produto.

b)Preparar o mesmo número de frascos controle com tampas lavadas,

autoclavadas e previamente aprovadas.

c) Encher os frascos com a solução com a qual vão ser usados, nas

condições

normais de envasamento dos produtos.

d) Fechar os frascos adequadamente e examinar para verificar se apresentam

qualquer alteração (por exemplo cor, turbidez, etc).Se

o exame não for satisfatório, descartá-lo e preparar novas amostras.

e) Esterilizar os frascos nas condições recomendadas para o produto,

colocando a metade deles em posição invertida.

f) Manter os frascos com a metade em posição invertida, nas condições de

armazenamento indicados e inspecionar visualmente a cada um dos períodos

recomendados, na tabela seguinte, para observar a presença de qualquer

alteração visível.

Condições de Número de amostras Inspeção (*)

armazenamento ensaio e controle (meses)

4ºC (geladeira) 4 + 4 1, 3, 6, 9 e

12

25ºC 8 + 8 1, 3, 6, 9 e 12

38ºC 8 + 8 1, 3, 6, 9 e 12

38ºC/16 h e 4ºC/8 h 1, 3, 6, 9 e 12

alternadamente, a 90%

- 100% de UR 8 + 8 1, 3, 6, 9 e 12

50ºC ou outra

temperatura 4 + 4 1, 2 e 3

conveniente

(*) Inspeção nos intervalos logo após o início do ensaio.

Observações:

1. O armazenamento a 25ºC e 38ºC é de suma importância para avaliação da

compatibilidade das tampas com os produtos.

2. O armazenamento a 50ºC ou temperaturas mais altas tem importância só

nos

casos em que a incompatibilidade só pode ser evidenciada a temperatura

acima

de 38ºC e pode ser usado como um ensaio acelerado.

3. O armazenamento a 4ºC não é importante para a avaliação da

compatibilidade, mas é útil para avaliar se a aparência inicial sofre

alguma

alteração por ação da temperatura.

4. O armazenamento com alto teor de umidade (90%-100% de HR) está

incluído pelo possível efeito adverso na penetrabilidade e fragmentação

das

tampas em ensaio.

g) Avaliar a solução de produto ensaiado, para verificar se continua

cumprindo suas especificações (potência, toxicidade, conteúdo

bacteriostático, etc), ao mesmo nível que os frascos de controle.

h) Inspecionar as tampas observando descoloração, porosidade, inchaço ou

qualquer outra indicação de deterioração.

As tampas devem ser ensaiadas também quanto à penetrabilidade e

fragmentação.

Se as tampas se apresentaram descoloridas após o contato com o líquido

devem

ser reensaiadas logo após uma noite de repouso para secagem.

A ocorrência de qualquer das anormalidades citadas deve ser considerada

como

evidência de incompatibilidade entre a tampa e o produto.

J-4.3.6 Embalagem e identificação

A embalagem e identificação das tampas no momento de seu recebimento deve

cumprir com os requisitos indicados em J-3.1.6.

J-4.4 Ensaios químicos

Os ensaios químicos se farão de acordo com o estabelecido na edição

vigente

da Farmacopéia Européia.

J-4.5 Ensaios biológicos

J-4.5.1 Substâncias pirogênicas

Utilizar a metodologia descrita no Anexo M "Ensaios biológicos", Ensaios

de

pirogênio e Ensaio de endotoxinas bacterianas.

Pode-se realizar qualquer dos ensaios.

J-4.5.1.1 Preparação das amostras para o ensaio de pirogênio.

a) Usar uma quantidade de amostras correspondente a uma superfície total

de

100 cm² +/-5 cm² para preparar 200 ml de solução extrativa.

b) Colocar as amostras em um frasco previamente lavado com água para

injetáveis, estéril e apirogênica. Adicionar 200 ml de solução fisiológica

de cloreto de sódio e tampar o frasco adequadamente.

Extrair durante 30 minutos a 121ºC +/- 2ºC.

c) Esfriar à temperatura ambiente e levar ao volume originalmente contido

no

frasco, com água para injetáveis estéril e apirogênica.

J-4.5.2 Ensaios de toxicidade

As tampas de elastômero devem ser submetidas aos ensaios de reatividade

biológica, de acordo com o indicado no Anexo M Ensaios de reatividade

biológica.

J-4.5.2.1 Preparação de amostras para o ensaio de reatividade biológica

"in

vitro".

a) Usar uma quantidade de amostra correspondente a uma superfície total de

100 cm²+/-5 cm² para preparar 200 ml de solução extrativa.

b) Colocar as amostras em um frasco e lavar duas vezes com água para

injetáveis estéril e apirogênica a 60ºC, deixando escorrer as águas de

lavagem. Adicionar 200 ml de solução fisiológica de cloreto de sódio.

Tampar

os frascos com papel de alumínio e extrair durante 30 minutos a

121ºC+/-2ºC.

c) Esfriar a temperatura ambiente e levar ao volume originalmente contido

no

frasco, com água para injetáveis estéril e apirogênica.

J-4.5.3 Ensaio para verificar a atividade bacteriostática ou bactericida.

J-4.5.3.1 Preparação da amostra

a) Usar uma quantidade de amostra correspondente a uma superfície total de

100 cm² +/- 5cm² para preparar 200 ml de solução extrativa.

b) Colocar as amostras previamente lavadas (duas vezes) com água para

injetáveis estéril e apirogênica a 60ºC em um frasco, previamente

esterilizado, com 200 ml de uma solução fisiológica de cloreto de sódio,

estéril e apirogênica. Rapidamente extrair, durante 30 minutos a 121ºC +/-

2ºC.

Observação: O líquido deve ser incolor e não deve apresentar turbidez.

J-4.5.3.2 Procedimento para o ensaio

a) Misturar 5 ml da amostra (solução de ensaio) com 5 ml de caldo de carne

(caldo nutriente) de concentração dupla em um tubo de ensaio previamente

esterilizado.

b) Preparar uma solução controle, misturando 5 ml de caldo de carne, com 5

ml de água para injetável estéril em um tubo de ensaio previamente

esterilizado.

c) Inocular ambos os tubos de ensaio com 0,2 ml de um cultivo de

Micrococus

Pirogenes var: aureus de uma antigüidade de 16 horas, diluído em proporção

10: 10.000.

Incubar a 37ºC durante 72 horas.

d) Após incubação o conteúdo dos dois tubos de ensaio deve apresentar um

evidente crescimento das bactérias de ensaio.

e) Comprovar o crescimento de bactérias de ensaio mediante a realização de

um subcultivo em meio de cultura apropriado.

Interpretação: O crescimento de germes indica ausência de atividade

bacteriostática ou bactericida na amostra.

J-5 ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO

As tampas de elastômeros serão aceitas sempre que cumprirem as exigências

deste Regulamento, em caso contrário serão rejeitadas.

ANEXO L

ESTABILIDADE

L-1. OBJETIVO

L-2. DEFINIÇÕES

L-3. MÉTODOS

L-4. DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE VIDA ÚTIL POR MÉTODO DE ESTABILIDADE

ACELERADA.

L-5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

L-1 OBJETIVO

Este Regulamento estabelece linhas gerais para os estudos de estabilidade

e

critérios para a determinação do período de vida útil (data de vencimento)

das SPGV.

L-2 DEFINIÇÕES

Para fins deste Regulamento são adotadas as seguintes definições:

L-2.1 Estabilidade

É capacidade de um produto de manter suas característica originais

conforme

as suas especificações de pureza, qualidade e potência.

O estudo da estabilidade se realiza em uma fase prévia da comercialização

de

um produto novo, ou quando se efetuaram mudanças no processo de

elaboração.

L-2.1.1 Características do produto

a) Características físicas: devem conservar as propriedades físicas tais

como: aspecto, limpidez, ausência de partículas estranhas, pH e

hermeticidade.

b) Características químicas: A degradação de seus princípio ativos não

deve

superar a 10% e não deve apresentar substâncias estranhas na composição do

produto.

c) Características biológicas: o medicamento deve manter-se estéril, livre

de pirogênio e atóxico.

L-2.2 Período de vida útil

É o tempo (em dias, meses e ano) durante o qual um medicamento se mantém,

na

totalidade de seu período de armazenamento e de uso, dentro dos limites

especificados e com as mesmas propriedades e característica que possui no

momento da fabricação.

L-3. Métodos

L-3.1 Estabilidade natural

Consiste em manter um produto a uma temperatura de 25ºC +/- 1ºC, em

condições de umidade e exposição a luz conhecidas, controlando as

características físicas, químicas e biológicas incialmente e a intervalos

regulares, durante um período de tempo determinado. Através deste estudo

se

determinará o período de vida útil pressuposto, que estará limitado ao

tempo

durante o qual se mantenham as características físicas, químicas e

biológicas do produto, encontrando-se a concentração dos princípios ativos

dentro das especificações da monografia.

L-3.2 Estabilidade acelerada

Utiliza-se este método para estimar o período de vida útil até quando se

completar os estudos de estabilidade natural.

Consiste em manter grupos de amostras de SPGV a temperaturas elevadas,

controlando as características físicas, químicas e biológicas inicialmente

e

conforme a periodicidade que se sugere na seguinte tabela.

Temperatura ºC Período (dias)

40 30

60

90

50 10

20

30

60 3

7

10

L-4 Determinação do período de vida útil por método de estabilidade

acelerada.

O período de vida útil se estabelece inicialmente por meio dos resultados

obtidos no estudo de estabilidade acelerada, tendo-se em conta a

velocidade

de reação (decomposição) e a ordem de reação.

L-4.1 Determinação da ordem de reação por método gráfico

Representar graficamente os valores experimentais obtidos das

concentrações

em função do tempo requerido para alcançá-las.

Quando se obtém uma reta ao graficar concentrações versus tempo, a reação

é

de ordem O. Se para obter uma reta é necessário representar o logaritmo da

concentração remanescente, em função ao tempo, a reação é de primeira

ordem.

Se é necessário representar o inverso da concentração, em função do tempo,

para obter uma relação linear, a reação é de segunda ordem.

L-4.2 Determinação da velocidade de reação (decomposição)

A equação de Arrhenius mostra a influência da temperatura sobre a

velocidade

de reação (decomposição).

log K = log A Ê . 1

------------- ---- .------

2.303.R T

Onde:

K : constante da velocidade de reação (decomposição)

A : Fator de freqüência

^E : energia de ativação

R : Constante dos gases perfeitos (1,987 cal. mol -1ºK-1)

T : Temperatura absoluta (ºK)

A constante dependerá da ordem de reação.

Para a reação de ordem zero a constante é = log A+0,30103-log Co

Para a reação de primeira ordem a constante é = log A-log 0,693

Para a reação de segunda ordem a constante é = log a + log A

Onde : Co = a metade da concentração inicial

a = concentração inicial

Cálculo de K pelo método gráfico.

Constituir um gráfico representando na ordenada, os valores de log K e em

abscissa 1/T.10 3 obtendo-se por simples extrapolação o valor de log K a

25ºC.

4.3 Cálculo para determinação de período de vida útil

tm = Xo - X

----------------

K

Onde:

Xo - concentração inicial de produto

X - concentração final aceitável (90%)

K - Constante de velocidade de reação (decomposição) a 25ºC +/- 1ºC.

Considerando uma reação de primeira ordem.

tm = 2,303 . log Xo

--------- ----

K X

Considerando uma reação de segunda ordem;

tm = Xo - X

-----------

Xo. X. K

Com a aplicação de uma das fórmulas acima citadas, obtém-se o período de

vida útil expresso em dias.

L-5 CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. Os métodos de doseamento devem ser suficiente específicos e sensíveis

como para obter detectar uma eventual degradação dos princípios ativos.

2. Deverá ser utilizado um número adequado de lotes e amostras para

permitir

a obtenção de dados estatisticamente válidos.

3. Deverá se verificar que ao longo do período de vida útil proposto não

aparecem substâncias originadas no envasamento em quantidade tais que

afetem

as características físicas, químicas e biológicas do produto.

4. Deve-se ter em conta que os métodos de cálculo para determinar o

período

de vida útil só consideram as características químicas do princípio ativo.

ANEXO M

ENSAIOS BIOLÓGICOS

M-1. OBJETIVO

M-2. ENSAIO DE PIROGÊNIOS

M-3. ENSAIO DE ENDOTOXINA BACTERIANA

M-4. ENSAIO DE ESTERILIDADE

M-5. ENSAIOS DE REATIVIDADE BIOLÓGICA

M-5.1 - "IN VITRO"

M-5.2 - "IN VIVO"

M-6. ENSAIO DE CONTAMINAÇÃO MICROBIANA

M-1 OBJETIVO

Este Regulamento estabelece os procedimentos para a realização dos ensaios

biológicos aplicados ao controle das SPGV.

M-2 Ensaio de Pirogênios

M-2.1 Condições gerais.

O ensaio de pirogênios se fundamenta na medida da variação da temperatura

corporal dos coelhos que são inoculados, por via endovenosa, com uma

solução

estéril da substância em análise.

Para os produtos que requerem uma preparação preliminar, ou que necessitem

de condições especiais de administração, seguir as recomendações das

monografias específicas.

M-2.2 Materiais e diluentes.

Utilizar seringas, agulhas e material de vidro apirogênico (tratados a

250ºC

por um tempo mínimo de 30 minutos ou a 200ºC, durante um mínimo de uma

hora).

Preparar todos os diluentes e soluções de lavagem de materiais com água

estéril e apirogênica.

M-2.3 Controle, seleção e preparação dos animais

a) Organizar uma ficha própria para cada animal, registrando;

Idade;

Sexo;

Peso encontrado semanalmente, e no dia anterior de sua utilização para

ensaio;

Data em que o animal foi submetido ao último ensaio, e resultado do mesmo.

b) Utilizar animais com um peso corporal não inferior a 1,5kg,com veias

auriculares boas e pouco ramificadas, alimentados com ração isenta de

antibióticos e que não perderam peso durante a semana. Os animais que

nunca

tenham sido utilizados para esta prova deverão submeter-se a um período de

adaptação e prévio controle. Para isto deverão ser colocados por duas

horas

diárias na caixa de contenção durante uma semana. Durante a semana

seguinte

se registrará sua temperatura aos 60 e 120 minutos, após terem sido

colocados na caixa de contenção. Finalmente se realizará uma prova com

Solução Fisiológica apirogênica, não devendo observar-se aumentos de

temperatura superiores a 0,6ºC.

c) Não utilizar animais para ensaio de pirogênios com um intervalo menor

do

que 3 (três) dias. No caso de haver apresentado uma reação pirogênica, não

voltar a utilizá-lo no mínimo com 14 (quatorze) dias.

d) Os coelhos destinados ao ensaio de pirogênios que não tiverem perdido

peso na semana, são agrupados em grupos de 3 (três), preferencialmente do

mesmo sexo e acomodados em boxes apropriados .Estes serão instalados em um

ambiente livre de perturbações de qualquer espécie que possam excitá-los e

a

uma temperatura que não apresente diferenças de +/-2ºC com relação a

temperatura ambiente onde se encontram alojados os animais (20-23ºC).Deve

ser suspensa sua alimentação 12 horas antes do início do ensaio, podendo,

entretanto, ter acesso a água.

e) Registro da temperatura: Utilizar termômetro clínico, ou qualquer outro

sensor de temperatura, calibrado, para assegurar uma precisão de +/-0,1ºC

e

que tenha sido provado para determinar que a leitura máxima se alcança em

menos de 5 minutos. O sensor de temperatura deverá ser introduzido no reto

do animal em teste, até uma profundidade não menos de 7,5 cm. Se o sensor

de

temperatura deve permanecer no reto durante todo o período de registro,

deve-se imobilizar o coelho mediante uma caixa de contenção folgada, que

lhe

permita adotar uma postura natural. Quando se emprega um termômetro

clínico,

deixar transcorrer o tempo necessário (previamente determinado) para que

alcance a temperatura máxima, antes de proceder a leitura.

f) Os animais selecionados para o ensaio devem apresentar uma temperatura

corporal não superior a 39,8ºC, podendo-se tornar 2 (duas) medidas de

temperatura 30 e 60 minutos antes da realização do ensaio, para verificar

a

constância da temperatura.

f) Os animais selecionados para o ensaio devem apresentar uma temperatura

corporal não superior a 39,8ºC, podendo-se tomar 2 (duas) medidas de

temperatura 30 e 60 minutos antes da realização do ensaio, para verificar

a

constância de temperatura.

g) Os animais de um mesmo grupo de ensaio não devem apresentar uma

variação

de temperatura maior que 1ºC um do outro.

h) Os animais que apresentarem variações de temperatura de +/- 0,2ºC, não

devem ser usados no ensaio para pirogênio.

i) A média das temperaturas registradas é considerada a temperatura de

controle.

M-2.4 Amostragem e preparação da amostra para o ensaio

Proceder conforme o indicado nas monografias e nos Regulamentos

específicos

para Soluções Parenterais de Grande Volume.

M-2.5 Procedimento para ensaio

a) Em condições assépticas, transferir a solução em ensaio a seringas e

mantê-las em estufa a 37ºC até a hora do ensaio.

b) Para fazer ressaltar melhor as veias auriculares e ao mesmo tempo

promover sua assepsia, friccioná-las com um algodão embebido em solução

alcoólica.

c) Ajustar o volume a ser injetado de acordo com o peso do animal (10 ml

de

solução em teste por kg de peso corporal).

d) Injetar a solução em teste pela veia marginal de uma das orelhas dos

coelhos, com um fluxo de 3 ml por minuto.

e) Ao finalizar a injeção, retirar a seringa e comprimir o lugar da

injeção

com um algodão seco, para estancar o sangue e evitar a formação de um

hematoma.

f) Registrar a temperatura a 1(uma) 2 (duas) e 3 (três) horas posteriores

a

injeção. Um decréscimo de temperatura deverá ser registrado como zero.

M-2.6 Interpretação do ensaio

a) A temperatura máxima para cada coelho é considerada como sua resposta.

Quando as temperaturas medidas logo após a injeção forem inferiores a

temperatura de controle, a resposta eqüivale a uma elevação de temperatura

zero.

b) Se nenhum dos 3 (três) coelhos apresentarem elevações de temperatura de

0,5ºC ou mais, sobre suas respectivas temperaturas de controle, o material

de ensaio cumpre os requisitos com relação a ausência de pirogênios.

c) Se algum coelho apresentar um aumento de temperatura de 0,5ºC ou mais,

o

ensaio deverá ser repetido usando 5 (cinco) diferentes animais.

d) Se não mais de 3 (três) dos 8 (oito) coelhos apresentar elevações de

temperatura de 0,5ºC ou mais, e se a soma das elevações das temperaturas

dos

8 (oito) animais não exceder aos 3,3ºC, o material em ensaio cumpre os

requisitos com relação a ausência de pirogênios.

M-3 ENSAIO DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS

M-3.1 Objetivo

O seguinte ensaio se estabelece para estimar a concentração das

endotoxinas

bacterianas que podem estar presentes na amostra do produto a analisar.

M-3.2 Generalidades

Utiliza-se para isto o reativo Lisado de Amebocitos de Limulus (LAL) que

tenha sido obtido do lisado de extratos aquosos dos amebócitos circulantes

no caranguejo ferradura "Limulus polyphemus", preparado e caracterizado

para

ser usado como reativo do LAL por formação de um gel.

A determinação do ponto final da reação se faz com diluições a partir do

material de ensaio em comparação direta com diluições paralelas de uma

endotoxina de referência, e as quantidades de endotoxina se expressam em

Unidades de Endotoxina.

Alternativamente pode se empregar outros métodos. Os mais conhecidos são:

turbidimetricos e colorimétricos (incluindo determinações cinéticas).

Estes

ensaios requerem o estabelecimento de uma curva de regressão padrão e o

conteúdo de endotoxina do material em ensaio determinam-se por

interpolação

da mesma.

Os procedimentos incluem a incubação durante um tempo de reação pré

selecionada da endotoxina, e as soluções de controle com reativo LAL e a

leitura da absorbância espectrofotométrica da luz a uma longitude de onda

adequada.

No caso do procedimento turbidimétrico, a leitura se faz imediatamente no

final do período de incubação ou na determinação cinética (turbidimétrico

e

colorimetrico).

A absorbância se mede durante todo o período de reação e os valores de

velocidade se determinam a partir destas leituras.

No procedimento colorimétrico de ponto final, a reação cessa no final do

tempo pré-selecionado, por adição, antes da leitura, de uma quantidade

apropriada de agente que detenha a reação enzimática.

M-3.3 Padrões de referência.

M-3.3.1 Endotoxina padrão de referência (RSE)

A endotoxina padrão de referência (RSE) é a endotoxina que tem uma

potência

definida em Unidades de Endotoxina (EU) por frasco, e que será

reconstituída

de acordo com as instruções do rótulo. Emprega-se este concentrado para

efetuar as diluições seriadas adequadas. Conserva-se em geladeira por não

mais de 14 dias. Leva-se a temperatura ambiente, se necessário, e se agita

em Vortex até 5 minutos antes de usar. Agita-se cada diluição no Vortex

durante não menos de 1 (um) minuto antes de efetuar a diluição seguinte.

Não

se deve armazenar as diluições.

M-3.3.2 Endotoxina padrão de controle (CSE)

Uma endotoxina padrão de controle (CSE) é uma preparação de endotoxina

distinta da RSE que tenha sido padronizada contra a RSE. Se uma CSE é uma

preparação ainda não caracterizada adequadamente, sua avaliação deve

incluir

parâmetros, que a caracterizem tanto por qualidade de endotoxina e

comportamento (tal como reação em coelho), quando por adequabilidade do

material para servir como uma referência (tal como uniformidade e

estabilidade).

Deve-se incluir procedimentos detalhados para suas pesagens e/ou

reconstituição e uso, para assegurar uniformidade no comportamento.

A padronização de uma CSE contra a RSE usando um reativo LAL e o

procedimento de coagulação em tubo se podem efetuar ensaiando um mínimo de

01 frasco da CSE e um frasco da RSE como se assinala no "Procedimento para

o

ensaio", mas usando os tubos em quadruplicata em cada nível da série de

diluições para a RSE e quadruplicadas similarmente para cada frasco.

O antilogaritimo da diferença entre a media do log 10 do ponto final da

RSE

é a média do log 10 do ponto final da CSE é a potência padronizada da CSE

que, então se deve converter e expressar em Unidades/nanograma sob

condições

de secagem estabelecidas para a CSE, ou em unidades por frasco, o que seja

mais apropriado. Padroniza-se cada lote novo de CSE antes de seu uso no

ensaio.

A calibração de uma CSE em termo da RSE realiza-se com o lote específico

de

Reativo LAL e o procedimento de ensaio com o qual se vai trabalhar.

Uma CSE adequada tem uma potência de não menos de 2 Unidades de Endotoxina

por nanograma e não mais de 50 Unidades de Endotoxina quando se encontra a

granel, sob condições uniformes de secagem estabelecidas.

M-3.4 Ensaios preparatórios

Confirmar a sensibilidade rotulada do reativo LAL, a utilizar.

Tratar os recipientes e utensílios a empregar de modo a destruir

endotoxinas

superficiais estranhas, que podem estar presentes, por exemplo,

esquentando-os em estufa a 250ºC durante 30 minutos ou 180ºC durante 3

horas. A validação dos resultados dos ensaios para endotoxinas bacterianas

requer uma demonstração adequada de que as amostras do produto ou de

soluções, lavados ou extratos destratos deste aos quais se vai aplicar o

ensaio, não inibam ou intensifiquem a reação ou interfiram de qualquer

outra

maneira no ensaio. A validação se realiza pelo ensaio de inibição ou

intensificação, incluindo controles negativos apropriados. Deve-se repetir

a

validação se mudar a fonte do reativo LAL ou o método de fabricação ou da

formulação do produto.

M-3.4.1 Ensaio de Sensibilidade.

Deve-se confirmar a sensibilidade do reativo LAL usando 1 frasco por lote

e

1 frasco de endotoxina. Preparar uma série de diluições de Endotoxina (RSE

ou CSE) com concentrações de 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 em quadruplicado onde é a

sensibilidade rotulada no Reativo LAL em EU/ml. Incluir os controles

negativos. A média geométrica das concentrações no ponto final (ver

"Calculo

e Interpretação") deve ser maior ou igual a 0,5 lâmbda e menor ou igual a

2

lâmbda.

M-3.4 Ensaio de Inibição ou intensificação

Realiza-se o ensaio sobre aliquotas da amostra ou sobre uma diluição que

não

exceda a Máxima Diluição Válida, nas quais não exista endotoxina

detectável.

Realiza-se o ensaio, sobre a amostra sem adição de endotoxina, e com

adição

de endotoxina para dar concentrações finais de 2,0 , 1,0 , 0,5 , 0,25 ,

como

se indica abaixo no "Procedimento para Ensaio", mas usando não menos de

quatro réplicas por amostra sem adição e com adição de endotoxina.

Em paralelo ensaia-se por duplicado, as mesmas concentrações de

endotoxina,

em água e também controles negativos não tratados. Calcula-se a média

geométrica do ponto final da concentração da endotoxina para a amostra

como

se descreve em "Cálculo e Interpretação". O ensaio é válido para o produto

se a média geométrica do ponto final da concentração na amostra é maior ou

igual a 0,5 e menor ou igual a 2,0 .

Se o resultado obtido para as amostras as quais se haja agregado

endotoxina,

está fora do limite especificado, o produto é inadequado para ensaios de

endotoxinas bacterianas. Em caso de injeções ou soluções para

administração

parenteral, podem-se adequar diluindo-as adequadamente.

Repete-se o ensaio para inibição ou intensificação usando as amostras

diluídas por um fator que não exceda a máxima diluição válida.

Para subsequentes determinações de endotoxinas nas amostras de ensaio de

emprega a diluição que não exceda a máxima diluição válida e seja

suficiente

para superar a inibição ou intensificação. Se, sob as condições do ensaio

de

inibição ou intensificação são detectáveis endotoxinas endógenas nas

amostras não tratadas, as mesmas podem, adequar-se, removendo a endotoxina

presente por ultrafiltração ou por uma diluição apropriada.

Dilui-se a amostra não tratada (como se indica, quando seja factível, para

sua administração ou uso), a um nível que não exceda a máxima diluição

válida na qual nenhuma endotoxina é detectável.

Repete-se o ensaio de inibição ou intensificação usando a amostra nestas

diluições.

M-3.4.3 Máxima Diluição Válida (MVD)

A máxima diluição válida é apropriada.

a) para injetáveis

b) para soluções para administração parenteral na forma reconstituída ou

diluída para administração.

c) quando seja aplicável, a quantidade de drogas por peso, se o volume do

produto puder variar em função da sua dose.

Quando se especifica a concentração limite de endotoxina na monografia

individual em termos de volume (em EU/ml) divide-se o limite por lâmbda

que

é a sensibilidade indicada na etiqueta (em EU/ml) do lisado empregado no

ensaio, para obter o fator MVD.

Quando a concentração limite de endotoxina é especificada em termos de

massa

das unidades de droga ativa (em EU/mg) ou em EU/unidade) multiplica-se o

limite pela concentração (em mg/ml ou u/ml) da droga na solução ensaiada,

ou

da droga reconstituída de acordo com as instruções que aparecem no rótulo

e

se divide o produto da multiplicação por lâmbda, para obter o fator MVD. O

fator MVD assim obtido é o fator de diluição limite para a preparação para

que o ensaio seja válido.

M-3.5 Procedimento para o ensaio.

Ao preparar e realizar o ensaio, deve-se tomar precauções ao manipular as

amostras para evitar uma contaminação bacteriana grosseira.

Para validar o ensaio para um produto, ou determinações de limite de

endotoxina, ou para propósitos especiais onde se especifique, o ensaio das

amostras realiza-se quantitativamente para determinar pontos finais de

resposta por leitura de gel coagulado. Fazem-se diversas diluições da

amostra e da endotoxina padrão, selecionam-se as diluições de modo que

correspondam a uma série geométrica na qual cada uma delas seja maior que

a

mais próxima inferior em uma relação constante. A menos que se tenham

dados

que o permita, não armazenar endotoxinas diluídas porque perdem atividade

por absorção. No ensaio deve incorporar-se controles negativos e

positivos.

Para cada nível da série de diluições da amostra em ensaio deve operar-se

pelo menos por duplicado. Seja que o ensaio se empregue como um ensaio

limite ou com uma determinação quantitativa deve-se realizar em paralelo

uma

série duplicada de tubos de reação de diluição de endotoxina padrão. Cada

grupo de tubos de reação deve incluir uma série de diluição de endotoxina

padrão, e que deverá ser incubada simultaneamente nas mesmas condições

ambientais.

M-3.5.1 Preparação

Posto que a forma a quantidade por frasco da endotoxina padrão e o reativo

LAL pode variar, a reconstituição e/ou diluição do conteúdo deverá

efetuar-se como indicado no rótulo.

O pH da mistura da amostra e do reativo LAL deverá estar entre 6,0 a 7,5 a

menos que se indique outra coisa.

Pode-se ajustar o pH por adição de hidroxido de sódio ou ácido clorídrico,

ou reguladores adequados, livres de endotoxina.

M-3.5.2 Procedimento

A tubos de ensaio de 10 mm x 75 mm se adicionam alíquotas do reativo LAL

reconstituído apropriadamente e os volumes especificados da amostra,

padrão

de endotoxina, controles negativos e um controle positivo do produto que

consiste no produto, ou soluções ou lavados ou extratos destes aos quais a

RSE (ou uma CSE padronizada) tenha sido adicionada a uma concentração de

endotoxina de 2 para aquele reativo LAL. Ver ensaio de confirmação da

sensibilidade do reativo LAL.

Agita-se cada um suavemente para misturar e se coloca em um dispositivo

para

incubar, tal como um banho-maria ou block calefador, registrando

exatamente

a hora. Incuba-se cada tubo, sem agitá-lo por 60 minutos +/-2 minutos a

37+ºC +/- 1ºC e se retira cuidadosamente para sua observação.

A reação positiva é caracterizada pela formação de um gel firme que se

mantém quando se inverte o tubo a 180º. Registra-se tal resultado como

positivo (+).

Um resultado negativo é caracterizado pela ausência de tal gel ou por

formação de um gel viscoso que não mantém sua integridade. Registra-se tal

resultado como negativo (-).

Manipulam-se os tubos com cuidado e evita-se submetê-los a vibrações

indesejadas, porque podem resultar falsos negativos.

O ensaio não e válido se o controle positivo do produto der negativo, ou o

padrão de endotoxina não mostrar que a concentração do ponto final está

dentro de +/- uma diluição ao meio a partir da sensibilidade indicada em

etiqueta do reativo LAL, ou se algum controle negativo dá positivo.

M-3.6 Cálculo e interpretação.

3.6.1 Cálculo da média geométrica.

O ponto final é a última diluição positiva em uma série de concentrações

decrescentes de endotoxinas, amostra ou amostra que tenha adicionado com

endotoxina. Registrar a concentração (E) em cada ponto final, para cada

série replicada de diluições.

Determinar o logaritmo de cada concentração ponto final (e) e calcular a

média geométrica das concentrações ponto final usando a seguinte fórmula:

Média geométrica das concentrações ponto final = anti log ( e/f)

Onde e é a soma dos logaritmos da série de diluição da amostra ponto final

e

f é o número de replicas por cada uma.

M-3.6.2 Cálculo do conteúdo de endotoxina

Calcular a concentração de endotoxina (em unidades por ml, ou em unidades

por g ou por mg) no produto que se ensaia, pela fórmula.

£

----

U

£= sensibilidade impressa em rótulo de lisado utilizado em ensaio expresso

em EU/ml.

U= antilog ( e/f)

e= o log10 dos fatores de diluições do ponto final, expressos em frações

decimal.

f= o número de réplicas de tubos de reação lido no ponto final da amostra

ensaiada.

M-3.6.3 Interpretação

O produto cumpre os requisitos de ensaio quando a concentração de

endotoxina

não é maior que a especificada na monografia individual.

M-4 Ensaio de esterilidade

M-4.1 Condições gerais

Os seguintes procedimentos são aplicáveis para determinar se uma Solução

Parenteral de Grande Volume estéril cumpre os requisitos estabelecidos na

monografia individual com respeito ao ensaio de esterilidade.

Para o uso dos procedimentos do ensaio de esterilidade como parte do

Controle de Qualidade no processo de fabricação, ver F.3.1.9 Esterilização

e

Segurança de Esterilidade.

Considerando a possibilidade de que os resultados positivos possam ser

devido a técnicas assépticas defeituosas ou a contaminação ambiental no

ensaio, incluem-se algumas medidas em Interpretação dos Resultados dos

Ensaios de Esterilidade para um ensaio de duas etapas.

Podem-se empregar procedimentos alternativos para demonstrar que uma

Solução

Parenteral de Grande Volume é estéril, assegurando que os resultados

obtidos

são ao menos de confiabilidade equivalente.

No caso de uma controvérsia quando se obtenha evidência de contaminação

microbiana pelo procedimento dado nesta Norma, o resultado obtido é

conclusivo de que o produto não cumpre com os requisitos do ensaio.

Em forma similar, em caso de não evidenciar contaminação microbiana pelo

procedimento dado nesta Norma, o produto cumpre com os requisitos do

ensaio.

Para informação adicional, ver F-3.1.9 Esterilização e Segurança de

Esterilidade.

M-4.2 Meios de Cultura

Os meios para os ensaios podem ser preparados como se descreve mais

adiante,

ou utilizar misturas desidratadas que dão formulações similares que podem

ser usadas considerando que, quando de reconstituem como indica o

fabricante

ou distribuidor, tem propriedades de promoção do crescimento iguais ou

superiores aos obtidos das fórmulas citadas nesta Norma.

I. MEIO FLUIDO DE TIOGLICOLATO

L- Cistina.............................................

0,5 g

Cloreto de Sódio.......................................

2,5 g

Dextrose monohidratada.................................

5,5 g

Agar, granulado (o conteúdo de umidade não excede 15%)... 0,75 g

Extrato de Levedura (solúvel em água)................... 5,0

g

Digesto Pancreático de Caseína.........................

15,0 g

Tioglicolato de Sódio..................................

0,5 g

ou Acido Tioglicólico..................................

0,3 ml

Solução de Resazurina Sódica (1 em 1000),

recentemente preparada.................................

1,0 ml

Água...................................................

1000 ml

pH depois da esterilização: 7,1 +/-0,2

Misturar e aquecer até dissolução. Ajustar a solução com hidróxido de

Sódio

1N de forma que, após a esterilização, tenha um pH 7,1 +/-0,2. Filtrar

enquanto quente por um papel de filtro de necessário.

Colocar o meio em recipientes adequados, que ofereça uma relação

superfície-profundidade de forma que não mais que a metade superior do

meio

sofra uma troca de cor indicativa da captação de oxigênio ao final do

período de incubação. Esterilizar em autoclave. Se mais do que um terço

superior adquire uma cor rosa, pode-se recuperar o meio uma vez por

aquecimento em um banho de vapor ou com vapor fluente até que desapareça a

cor rosa. Quando estiver preparado para uso, não mais do que o décimo

superior do meio deve ter uma cor rosa.

Usar Meio Fluido de Tioglicolato, incubando-o em condições aeróbicas.

II. MEIO DE SEMENTE DE SOJA - CASEÍNA

Digesto pancreático de Caseína.................................. 17,0 g

Digesto papaico de farinha de semente de soja........... 3,0 g

Fosfato de potássio dibásico........................................2,5 g

Dextrose monohidratada.............................................. 2,5 g

Água

.........................................................................

1000 ml

pH depois da esterilização: 7,3 +/-o,2.

Dissolver os sólidos em água, aquecer ligeiramente até dissolução. Esfriar

a

solução a temperatura ambiente e ajustar com hidróxido de sódio 1N, se

necessário para obter um pH de 7,3 +/-0,2 depois da esterilização.

Filtrar se necessário, e colocá-lo em recipientes adequados. Esterilizar

por

vapor.

Usar Meio de Digesto de semente de Soja-Caseína incubando-o sob condições

aeróbicas.

M-4.3 Ensaio de promoção de crescimento

Confirmar a esterilidade de cada lote de meio por incubação de recipientes

representativos, a temperatura e tempo especificados no ensaio.

Analisar cada carga autoclavada de cada lote de meio sobre suas

propriedades

de promoção de crescimento inoculando separadamente recipientes de ensaios

de cada meio por duplicata com 10 a 100 microorganismos viáveis de cada

uma

das cepas que figuram na Tabela adjunta, e incubando de acordo com as

condições especificadas. Os meios de ensaio são satisfatórios se aparecem

uma clara evidência de crescimento em todos os recipientes com meios

inoculados dentro dos 7 dias. Os ensaios podem ser realizados

simultaneamente com o uso dos meios de ensaio para análise de

esterilidade.

A prova de esterilidade é considerada não valida se o meio de ensaio

mostra

resposta de crescimento inadequado.

Se um meio recentemente preparado não for usado dentro de 2 (dois) dias,

conservá-lo no escuro, preferencialmente entre 2° e 25°.

Os meios terminados, caso se conservem em recipientes não herméticos podem

ser usados não mais de um mês, assegurando que são analisados dentro da

semana de uso e cumprem os requerimentos de cor do indicador. Se for

conservado em recipientes fechados adequadamente, os meios podem ser

usados

até um ano, assegurando que se realiza uma análise de promoção de

crescimento cada três meses e que cumpre os requisitos de cor do

indicador.

Meio Microorganismos de ensaio* Incubação

T(°C)

Tioglicolato fluido (1)Bacillus subtilis 30 a 35

(ATCC Nr.6633)+

(2)Candida albicans 30 a 35A+

(ATCC Nr.10231)

(3)Bacteroides Vulgatus 30 a

35

(ATCC Nr.8482)++

Digesto de semente de (1)Bacillus subtilis 20 a 25

soja caseína. (ATCC Nr.6633)+

(2) Candida albicans 20 a

25A+

(ATCC Nr.10231)

T (°C): Temperatura (°C)

* De American Type Culture Colletion, 12301 Parklawn Drive, Rockville, MD

20852.

Nota: Deve-se empregar as técnicas de manutenção dos lotes de cultura de

forma que os microorganismos viáveis usados para a inoculação não tenham

mais de cinco repiques das culturas ATCC.

Nota: Deve-se empregar as técnicas de manutenção dos lotes de cultura de

forma que os microorganismos viáveis usados para a inoculação não tenham

mais de cinco repiques das culturas ATCC.

+ Se não se deseja um organismo formador de esporos, usar Micrococcus

Luteus

(ATCC nr. 9341) às temperaturas de incubação indicadas na Tabela.

++ Se deseja um organismo formador de esporos, usar Clostridium sporogenes

(ATCC nr.11437) na temperatura de incubação indicada na Tabela.

M-4.4 Procedimento para o ensaio.

Utiliza-se a técnica de filtração por membrana, empregando a quantidade de

unidades, volume de solução e meio de cultura, indicados na tabela.

-----------------------------------------------------------------

Tabela de Quantidade

-----------------------------------------------------------------

Conteúdo A VM

Nr.de Recipientes/meio

(ml)

-----------------------------------------------------------------

100 a 500 Conteúdo total 100 10

-----------------------------------------------------------------

Mais de 500 500 ml 100 10

-----------------------------------------------------------------

VM: Volume mínimo de cada meio.

A: Volume mínimo tomado de cada recipiente para cada meio.

M-4.4.1 Equipamentos

Uma unidade de filtração por membrana adequada consiste em um equipamento

que facilita a manipulação asséptica dos produtos a analisar e que permite

retirar a membrana processada assépticamente para a inoculação em meio

adequado ou um equipamento onde possam ser agregados meios estéreis ao

filtro fechado e incubar a membrana em "in situ".

Uma membrana geralmente aceitável para a prova de esterilidade tem uma

porosidade nominal de 0,45 +/-0,02 u, um diâmetro de aproximadamente 47 mm

e

uma velocidade de fluxo de 55 a 75 ml de água por minuto a uma pressão de

70

cm de mercúrio.

A unidade completa pode armar-se e esterilizar-se com as membranas em seu

lugar antes de usar-se em ensaio, ou as membranas podem ser esterilizadas

separadamente por qualquer modo que mantenha as características do

comportamento do filtro e assegurar a esterilidade do filtro e

equipamento.

M-4.4.2 Procedimento

Transferir assépticamente os volumes requeridos para ambos os meios, como

indicado na tabela de quantidade, seja diretamente em um ou dois

equipamentos de filtração, por membrana separados, ou em um recipiente

estéril para fazer um pool antes de transferir. Se o volume de líquido é

de

100 ml até 500 ml,

transferir assépticamente conteúdo completo não menos de 10 recipientes

através de cada um dos equipamentos de filtros, ou não menos de 10

recipientes quando se usa somente um equipamento de filtro. Se o volume de

líquido em produto é mais de 500ml, transferir assepticamente não menos de

500ml de cada não menos de 10 recipientes, através de cada um dos

equipamentos , ou não menos de 20 recipientes quando usa-se somente um

equipamento de filtro. Imediatamente passar cada amostra através do filtro

com ajuda de vácuo ou pressão.

Em alguns casos quando o liquido é altamente viscoso e não rapidamente

filtrável através de uma ou duas membranas, podem necessitar mais de dois

equipamentos de filtros nestes casos, a metade do número de membranas

usadas

se incubam em cada meio, considerando que se cumpra com os volumes e

requisitos para o número de envasamentos por meio.

Se o produto é bacteriostático ou fungistático, enxaguar as membranas com

três porções de 100 ml de liquido de lavado A.

Nota: Liquido de lavado A

Dissolver 1g de Digesto Péptico de Tecido Animal (Peptona Bacteriológica),

em quantidade suficiente de água para atingir a 1 litro. Clarificar por

filtração, ou centrifugado e ajustar o pH a 7,1 +/-0,2. Fracionar em

quantidade de 100 ml e esterilizar por vapor.

Retirar assepticamente as membranas do suporte, cortá-las pela metade (se

somente usar uma)submergir a membrana, ou sua metade em 100 ml de Meio de

Digesto de Semente de Soja-Caseína, e incubar entre 20° e 25° não menos de

7

dias. Em forma similar, submergir a outra membrana, ou a outra metade em

100

ml de Meio Fluido Tioglicolato e incubar entre 30° e 35° não menos de 7

dias.

M-4.5 Interpretação dos resultados

M-4.5.1 Primeiro Passo

Nos intervalos indicados durante e na conclusão do período de incubação,

examinar o conteúdo de todos os recipientes para observar crescimento

microbiano, assim como o desenvolvimento de turbidez e/ou crescimento de

superfície. Se não se observar crescimento, o produto analisado cumpre com

os requisitos do ensaio de esterilidade.

Se houver crescimento, porém a revisão do lugar onde se realiza o ensaio

de

esterilidade, dos materiais usados, dos procedimentos de ensaio e dos

controles negativos, indica que pode haver uma técnica inadequada ou um

mal

manejo asséptico no ensaio. O Primeiro Passo é declarado inválido e deve

ser

repetido.

Se for observado crescimento microbiano, porém não há evidência que

invalide

o primeiro passo do ensaio, proceder com o segundo passo.

M-4.5.2 Segundo Passo

O número mínimo de amostras exigidas é o dobro do número analisado em

Primeiro Passo. Os volumes mínimos analisados de cada amostra e os meios e

períodos de incubação são os mesmos que os indicados para o Primeiro

Passo.

Se não houver crescimento microbiano, o produto analisado cumpre os

requisitos de ensaio de esterilidade. Se houver crescimento microbiano, o

resultado assim obtido é conclusivo de que o produto analisado não cumpre

com os requisitos do ensaio de esterilidade.

Entretanto, caso se possa demonstrar que o Segundo Passo, for invalidado

devido a uma técnica asséptica defeituosa ou inadequada na realização de

ensaio, o Segundo Passo pode ser repetido.

Nota: Toda vez que houver crescimento microbiano, proceder-se-á o seu

isolamento e identificação. Em caso de ser encontrado o mesmo

microorganismo

em mais de um ensaio, sem importar o passo da análise, considerar-se-á que

o

produto analisado não cumpre com os requisitos do Ensaio de Esterilidade.

M-5 ENSAIOS DE REATIVIDADE BIOLÓGICA

Estabelece-se a continuação dos tipos de ensaios de reatividade biológica

"in vitro" e "in vivo".

O cumprimento do ensaio "in vitro" exime a realização do ensaio "in vivo".

Pode-se observar o primeiro e efetuar somente o ensaio "in vivo".

M-5.1 Ensaio de reatividade biológica "in vitro".

M-5.1.1 Condições Gerais

O seguinte ensaio é aplicado para determinar a reatividade biológica de

cultivos de células de mamíferos depois do contato com plásticos

elastoméricos e outros materiais poliméricos.

É essencial dispor de superfície especifica para a extração.

Quando a superfície da amostra não pode ser determinada, utilizar 0,1 g de

elastômero, ou 0,2 g de material plástico, ou outro material por cada ml

de

líquido de extração.

Também é essencial ter cuidado na preparação das amostras, para evitar

contaminação com microorganismos ou outros materiais estranhos.

M-5.1.2 Padrão de referência

Padrão de referência para controles negativos de plásticos USP.

Padrão de referência de sólidos de biorreação positiva USP.

Padrão de referência de extratos de biorreação positiva USP.

M-5.1.3 Preparação do cultivo celular

Preparar múltiplos cultivos de fibroblastos de mamífero L-929 (linha

celular

ATCC CCL 1, clon NCTC 929) em meio essencial mínimo, suplementado com

soro,

com uma densidade de semeadura de aproximadamente 10 células por ml.

Incubar

os cultivos a 37°C+/- 1°C até 24 horas em uma atmosfera de 5+/-1% de

dióxido

de carbono em ar, até obter uma monocapa, com uma confluência maior de

80%.

Examinar os cultivos preparados sob o microscópio para assegurar monocapas

uniformes, quase confluentes.

(NOTA: a reprodutibilidade dos ensaios de reatividade biológica "in vitro"

depende da obtenção de uma densidade de cultivo uniforme).

M-5.1.4 Solventes de extração

Usar solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%. Também podem ser

utilizados meios de cultura de células de mamífero sem soro, ou meios de

cultivo de células de mamífero suplementados com soro. Usa-se meio

suplementado com soro quando a extração é realizada a 37°C durante 24

horas.

M-5.1.5 Aparatos

Autoclave

Empregar um autoclave capaz de manter uma temperatura de 121°C +/-2°C,

equipado com um termômetro um manômetro, uma válvula, uma bandeja adequada

para acomodar os recipientes de prova acima do nível da água, e um sistema

de esfriamento de água que permita o esfriamento dos recipientes de ensaio

até aproximadamente 20°C, mas não abaixo dos 20°C, imediatamente depois do

ciclo de aquecimento.

Estufa

Utilizar uma estufa (preferencialmente um modelo de convecção mecânica),

que

mantenha as temperaturas de operação na categoria de 50°C a 70°C, dentro

de

+/-2°C.

Estufa de Cultivo

Utilizar uma estufa de cultivo capaz de manter uma temperatura a 37,7

+/-1°C

e uma atmosfera de 5+/-1% de dióxido de carbono em ar.

Nota: Caso se utilize tubos com tampa, não é necessário manter uma

atmosfera

de dióxido de carbono na estufa de cultivo.

Envasamentos de Extração

Utilizar somente envasamentos como ampolas ou tubos de cultivo com tampa à

rosca, ou seu equivalente, de vidro Tipo I. Caso se usem tubos de cultivo

ou

seu equivalente, fecha-se com a tampa a rosca com uma cobertura

elastomérica

adequada. A superfície exposta da cobertura elastomérica deve estar

totalmente protegida com um disco sólido inerte de 50 a 75 um de

espessura.

Pode ser fabricado um disco adequado a partir de politetrafluroetileno.

Preparação do aparato

Limpar cuidadosamente todo o material de vidro com mistura sulfocrômica e

se

necessário com ácido nítrico aquecido, e seguido de enxágüe prolongado com

água estéril para injetáveis. Esterilizar os envasamentos e equipamentos

utilizados para a extração, transferência ou administração do material de

prova e seca-los por um processo adequado. Caso se use óxido de etileno

como

agente esterilizante, deixá-los não menos de 48 horas para uma

desgaseificação completa.

M-5.1.6 Procedimento

Preparação da amostra para os extratos

Seguir o procedimento indicado no item M-5.2.2 Preparação das amostras.

Preparação dos extratos.

Seguir o procedimento indicado no item M-5.2.3 Preparação do Extrato,

usando

solução injetável de cloreto de sódio a 0,9% ou meio de cultura de células

de mamífero, sem soro, como solventes de extração.

Nota: se a extração se realiza a 37° durante 24 horas, em uma estufa de

cultivo, usar o meio de cultura celular suplementado com soro.

M-5.1.7 Ensaio de difusão em Agar

Neste ensaio a capa de Agar atua como um apoio para proteger as células de

danos mecânicos, enquanto que permite a difusão de produtos químicos

extraíveis das amostras poliméricas. Os extratos de materiais que devem

ser

analisados se aplicam a um pedaço de papel de filtro.

M-5.1.7.1 Preparação das amostras.

Usar extratos preparados em forma direta, ou usar porções de amostras de

ensaio que tenham superfícies achatadas até 100 mm² de superfície.

M-5.1.7.2 Procedimento

Preparar as monocapas em placas de 60mm de diâmetro, usando 7 ml de

Preparação de cultivo celular. Aspirar o meio de cultura das monocapas e

reemplacá-las com meio de cultura suplementado com soro que contenha 2% de

agar.

Colocar as superfícies achatadas da Preparação da amostra, Controle de

plásticos negativo USP (para ter um controle negativo), e um Extrato de

Biorreações Positiva USP, ou um Sólido Biorreações Positiva USP (para ter

um

controle Positivo) em cultivos por duplicado em contato com a superfície

de

agar solidificada. Incubar todos os cultivos até 24 horas a 37°C +/-1°C,

preferivelmente em uma estufa de cultivo umidificada contendo 5+/-1% de

dióxido de carbono. Examinar em cada cultivo a reatividade em torno de

cada

amostra, Controle Negativo e Controle Positivo, sob microscópio, usando

corantes citoquímicos, se desejar.

M-5.1.8 Interpretação dos resultados

A reatividade biológica (degeneração e má formação celular) descreve e

qualifica em uma escala de 0 a 4 (ver tabela 1). Medir as respostas

obtidas

com o Controle Negativo e o Controle Positivo. O ensaio é valido se a

resposta observada em padrão de referência corresponde ao grau de

reatividade biológica assinalado em cada um deles.

Medir a resposta obtida da Preparação da amostra.

A amostra cumpre com os requisitos do ensaio se em nenhum dos cultivos de

células expostas a ela, for observada mais que uma reatividade leve

(Grau2).

Repetir o ensaio se não se confirmar sua validade.

TABELA 1

GRAUS DE REATIVIDADE PARA O ENSAIO DE DIFUSÃO EM AGAR

Grau Reatividade Descrição da zona de Reatividade

0 Nenhuma Não há zona detectável ao redor de ou debaixo da amostra

1 Fraca Zona limitada a área debaixo da amostra

2 Leve Zona que se estende menos de 0,5 cm além da amostra

3 Moderada Zona que se estende de 0,5 a 1,0 cm além da amostra

4 Severa Zona que se estende mais de 1,0 cm desde a amostra, porém

não inclui o disco completo

M-5.2 Ensaio de reatividade biológica "in vivo".

Os seguintes ensaios são empregados para determinar a resposta biológica

de

animais, frente a materiais plástico e outros materiais polimétricos,

utilizados no envasamento das SPGV, através da injeção de extratos

preparados a partir do material em ensaio.

M-5.2.2 Preparação da amostra

M-5.2.2.1 Quantidade de amostra

Espessura do material Quantidade de amostra para

Subdivisão

plástico (mm) cada 20ml de solução extrativa (mm)

< 0,5 120cm² de superfície total 50 x

3

(combinadas ambas as fases)

0,5 a 1 60cm² de superfície total

50 x 3

(combinadas ambas as fases)

M-5.2.2.2 Soluções extrativas

Solução fisiológica para injetável.

Solução 1:20 de álcool em solução fisiológica para injetável.

M-5.2.2.3 Preparação do extrato

Colocar a amostra subdividida em um frasco de vidro limpo e estéril de 100

ml de capacidade. Lavar duas vezes com aproximadamente 70 ml de água para

injetáveis, agitando por 30 segundos em cada lavada e eliminando

completamente a água de lavagem. Adicionar o frasco de vidro contendo a

amostra, 20 ml de solução extrativa requerida no ensaio, preparar um

extrato

com a amostra em ensaio e um de extrato controle negativo. Realizar a

extração por aquecimento em autoclave a 121°C, durante 60 minutos ou em

estufa a 70°C durante 24 horas, ou a 50°C, durante 72 horas. As condições

de

extração não devem causar alterações físicas como fusão, ou aglutinação

dos

pedaços de material plástico, pois isto provocará uma redução da área

superficial. Uma leve aderência pode ser tolerada.

Esfriar a temperatura ambiente até 22°C. Agitar vigorosamente por alguns

minutos e transferir, imediatamente, cada extrato a um recipiente seco e

estéril em forma asséptica. Armazenar os extratos a uma temperatura entre

22

e 30°C, e utilizá-los dentro de 24 horas no máximo.

M-5.2.3 Ensaio de injeção sistêmica intravenosa.

M-5.2.3.1. Procedimento

Utilizar ratos albinos, saudáveis, não utilizados anteriormente em

ensaios,

e com peso entre 17 e 23 gramas. Para cada grupo de ensaio, utilizar ratos

de uma mesma origem. Fornecer água e alimento apropriados para animais de

laboratório.

Inocular cada extrato e seu correspondente controle negativo em cada grupo

de cinco ratos, em quantidade e vias de administração que se detalha a

seguir.

Solução extrativa Doses/quilo de Via

Velocidade de

peso corporal

inoculação(ml/seg)

Solução fisiológica 50 ml EV 0,1

Solução 1:20 de álcool 50 ml EV 0,1

em solução fisiológica

Nota: EV = endovenosa

M-5.2.3.2 Interpretação

Depois da inoculação, observar os animais 4,24,48 e 72 horas. Se durante o

período de observação nenhum dos animais inoculados com o extrato da

amostra

apresentam um grau de reação maior que os animais inoculados com extrato

controle, a amostra é considerada satisfatória no que se refere ao ensaio.

Se algum animal injetado com o extrato da amostra apresentar um leve sinal

de toxicidade, e não mais de um animal apresentar graves sintomas de

toxicidade ou morte, repetir o ensaio utilizando grupos de 10 ratos cada

um.

Depois de repetir o ensaio a amostra é considerada satisfatória se nenhum

dos animais injetados com o extrato da amostra apresenta um grau de reação

maior que o observado nos animais injetados com o extrato controle.

M-5.2.4 Ensaio intracutâneo

M-5.2.4.1 Procedimento

Utilizar coelhos albinos saudáveis, de pele sensível e não utilizados

anteriormente em ensaios. Os coelhos devem ser cuidadosamente raspados no

dia do ensaio, em ambos os lados da coluna vertebral, e sua pele deve

estar

livre de irritação ou traumas.

Remover os pelos soltos por meio de aspiração e se necessário, limpar a

pele

com algodão embebido com álcool diluído a 70% e deixar secar antes de

iniciar a inoculação.

Agitar vigorosamente cada extrato armazenado segundo o descrito no item

M-5.1, antes de preparar as doses a serem inoculadas.

Inocular, por via intradérmica 0,2 ml de extrato de amostra em cada um dos

10 pontos de inoculação de um lado da coluna vertebral, em dois coelhos.

Do

mesmo modo, injetar 0,2 ml de extrato controle correspondente à 5 pontos

do

outro lado da coluna vertebral deste mesmos coelhos.

M-5.2.4.2 Interpretação

Examinar os lugares inoculados 24,48 e 72 horas depois da inoculação para

comprovar a presença de uma reação do tecido tal como eritema, edema ou

necrose. Evitar tocar os pontos de inoculação durante a manipulação e

observação do animal.

Para facilitar a observação passar somente um algodão embebido com álcool

diluído a 70% sobre a pele do animal.

Classifica-se as reações do extrato da amostra em relação com o extrato

controle, de acordo com a seguinte escala numérica:

Evolução das reações da pele

Formação de eritema ou crosta Valor

ausência de eritema 0

ligeiro eritema quase imperceptível 1

eritema bem definido 2

eritema moderado a severo 3

eritema severo (com ligeira crosta) 4

Formação de edema Valor

ausência de edema 0

edema quase imperceptível 1

edema ligeiramente com bordas bem definidas 2

edema moderado (elevado aproximadamente 1mm) 3

edema severo (elevado mais de 1mm e estendido

mais à área de inoculação) 4

O resultado médio do extrato da amostra não deve ser maior que o resultado

médio do extrato controle.

No caso de a média ser superior ou igual, repetir o ensaio. Usar extrato

recente em outros três animais. O critério de aceitação é o mesmo.

M-6 Ensaio de contaminação microbiana

M-6.1. Considerações gerais.

Este ensaio é utilizado para determinar o número total de microorganismos

e/ou a presença de microorganismos injetáveis em produtos não estéreis.

M-6.2. Contagem total de microorganismos aeróbicos viáveis.

Determinar a contagem total de aeróbicos viáveis pelo método de filtração

por membrana, ou método de contagem em placa, ou pelo método de diluição

seriada segundo se determina.

Realizar a determinação sob condições determinadas como para evitar a

contaminação acidental do produto a serem examinados. As precauções

tomadas

para evitar a contaminação devem ser tais que não afetem nenhum

microorganismo que deva ser revelado no ensaio.

A menos que se estabeleça de outra maneira, usar 10g ou 10ml do produto a

examinar, tomados com as precauções referidas anteriormente. Para obter a

quantidade requerida, misturar várias porções elegidas aleatóriamente a

partir do material a granel, ou do conteúdo de número suficiente de

recipientes.

Dependendo da natureza do produto a ser examinado, diluir, dissolver,

suspender ou emulsionar usando um líquido adequado. Eliminar qualquer

propriedade antimicrobiana do produto a examinar por diluição,

neutralização

ou filtração.

Devem ser utilizados graus adequados de diluição de forma que o número de

unidades formadoras de colônias esteja dentro dos limites assegurados para

o

método utilizado.

M-6.2.1 Preparação do produto

Produtos solúveis em água -

Dissolver ou diluir 10g ou 10ml do produto a examinar em solução tampão

cloreto de sódio-peptona pH 7,0 (6.4.1) ou outro líquido adequado que

demonstrará não possuir atividade antimicrobiana nas condições do teste, e

ajustar o volume a 100 ml com o mesmo líquido. Se necessário ajustar

aproximadamente pH7. Obs:

Pelas características de alguns produtos pode-se necessitar do uso de

maiores volumes.

Produtos não graxos insolúveis em água.

Suspender 10g ou 10 ml do produto a examinar em solução tampão cloreto de

sódio-peptona pH 7,0 ou outro líquido adequado, que tenha demonstrado não

ter nenhuma atividade antimicrobiana em condições do ensaio e diluir a 100

ml com o mesmo líquido. Se necessário, dividir o produto a examinar e

homegenizar a suspensão mecanicamente. Pode-se adicionar um agente

tensoativo adequado como 0,1 por centro m/V de polisorbato 80, para ajudar

a

suspensão de substâncias pouco umectáveis. Se necessário ajustar a

suspensão

aproximadamente pH 7. Obs: Pelas características de alguns produtos

pode-se

necessitar do uso de maiores volumes.

Produtos graxos.

Homogeneizar 10 g ou 10 ml do produto a examinar com 5 g de polisorbato

20,

ou polisorbato 80, e aquecer não mais de 40ºC se necessário. Misturar

cuidadosamente enquanto se mantém a temperatura em banho-maria ou em um

forno.

Adicionar 85 ml de solução tampão cloreto de sódio-peptona pH 7,0

aquecida até 40ºC se necessário. Manter esta temperatura por um tempo mais

curto possível, para a formação de uma emulsão e em qualquer caso durante

até 30 minutos. Se necessário ajustar a emulsão aproximadamente pH 7. Obs:

Para alguns produtos, pode ser necessário aquecer até 45ºC durante o menor

tempo possível.

M-6.2.2 Procedimento para o ensaio.

M-6.2.2.1 Filtração por membrana.

Usar membranas filtrantes que tenham um tamanho de poro nominal até 0,45

nm

e cuja efetividade para reter bactérias tenha sido estabelecida. Os

filtros

de nitrato de celulose, por exemplo, são utilizados para soluções aquosas,

oleosa e levemente alcoólicas, e os filtros de acetato de celulose, por

exemplo, para soluções fortemente alcoólicas.

O método que se descreve considera que se usam membranas de

aproximadamente

50 mm de diâmetro. Caso se usem filtros de um diâmetro diferente, aos

volumes da diluição e de lavado devem ser ajustados. O aparato de

filtração

e as membranas devem ser esterilizados por meios apropriados. O aparato

deve

ser desenhado de forma que a solução a examinar possa introduzir-se e

filtrar-se sobre condições assépticas e deve permitir a remoção da

membrana

para logo transferi-la ao meio de cultura. Transferir 10 ml ou a

quantidade

de cada diluição representando 1g do produto a ser examinado a cada uma

das

membranas filtrantes e filtrar imediatamente.

Se necessário diluir o produto preparado, de forma tal que possa esperar

uma

contagem de colônias entre 10 a 100. Lavar cada membrana passando através

do

filtro ao menos três porções, cada uma de aproximadamente 100 ml, de um

líquido adequado com solução tampão de cloreto de sódio-peptona pH 7,0.

Para substâncias graxas este líquido pode conter um agente tensoativo como

polisorbato 20, ou polisorbato 80. Transferir uma das membranas

filtrantes,

destinadas principalmente para a enumeração das bactérias, a superfície de

uma placa de agar B e a outra, destinada principalmente para a enumeração

de

fungos, a superfície de uma placa de agar C. Incubar a placa de agar B a

30ºC - 35ºC, durante 5 dias, e a placa de agar C a 20ºC - 25ºC durante 5

dias, a menos que se obtenha uma contagem mais confiável em um tempo mais

curto. Contar o número de colônias que se desenvolva. Calcular o número de

microorganismos por grama ou por mililitro do produto a examinar e, se

necessário contar as bactérias e fungos separadamente.

M-6.2.2.2 Contagem em placa

Para Bactérias. -

Usando placas de Petri de 9 cm e 10 cm de diâmetro, adicionar à cada placa

uma mistura de 1 ml de produto já preparado para seu exame em a) e

aproximadamente 15 ml de agar B fundido, até 45ºC. Como opção alternativa

distribuir o produto preparado sobre a superfície do meio solidificado em

uma placa de Petri do mesmo diâmetro. Se necessário, diluir o produto

preparado como descrito antes, de forma que pode ser esperada uma contagem

de colônias de até 300. Preparar ao menos duas destas placas de Petri

usando

a mesma diluição e incubar a 30ºC, durante 5 dias, a menos que se obtenha

uma contagem mais confiável em um tempo mais curto. Contar o número de

colônias que se desenvolve. Calcular os resultados, usando placas com

maior

número de colônias, mas considerando 300 colônias por placa como o máximo

aceitável com uma boa avaliação.

Para Fungos. -

Usando placas de Petri de 9 cm a 10 cm de diâmetro, adicionar a cada placa

uma mistura de 1 ml do produto já preparado para seu exame em a) e

aproximadamente 15 ml de agar C fundido, até 45ºC. Como opção alternativa,

distribuir o produto preparado sobre a superfície do meio solidificado em

uma placa de Petri do mesmo diâmetro. Se necessário, diluir o produto

preparado como descrito anteriormente de forma que possa esperar-se uma

contagem de colonias de até 100. Preparar ao menos duas destas placas

usando

a mesma diluição e incubar a 20ºC-25ºC, durante 5 dias, a menos que se

obtenha uma contagem mais confiável em um tempo mais curto. Contar as

colônias que se desenvolveram. Calcular os resultados usando placas com

até

100 colônias.

M-6.2.2.3 Diluição Seriada. -

Preparar uma série de doze tubos, cada um contendo entre 9 ml a 10 ml de

caldo A. A cada um dos primeiros três tubos, adicionar um ml do produto

diluído, dissolvido e homogeneizado na proporção 1 em 10, como

anteriormente

descrito. Aos três tubos seguintes, adicionar 1 ml de uma diluição 1 em

100

do produto, e aos três tubos seguintes adicionar 1 ml de uma diluição 1 em

1000 do produto. Aos últimos três tubos, adicionar 1 ml do diluente.

Incubar

os tubos a 30ºC - 35ºC, ao menos durante 5 dias. Os últimos três tubos não

devem mostrar crescimento microbiano. Se a leitura dos resultados é

difícil

ou incerta devido a natureza do produto a examinar, subcultivar, em um

meio

líquido, ou sólido e ler os resultados depois de outro período de

incubação.

Determinar o número mais provável de microorganismos por grama, ou por

mililitro do produto a examinar, a partir da Tabela I.

TABELA I

Número mais provável de microorganismos

Número de tubos onde se vê Número mais provável

de

crescimento microbiano para cada microorganismos por

grama

quantidade de produto a examinar ou por mililitro

100 mg 10 mg 1 mg

ou 0,1 ml ou 0,01 ml ou 0,001 ml

por tubo por tubo por tubo

3 3 3 maior de 1100

3 3 2 1100

3 3 1 500

3 3 0 200

3 2 3 290

3 2 2 210

3 2 1 150

3 2 0 90

3 1 3 160

3 1 2 120

3 1 1 70

3 1 0 40

3 0 3 95

3 0 2 60

3 0 1 40

3 0 0 23

Se para a primeira coluna o número dos tubos que demonstra crescimento

microbiano é de dois ou menos, o número mais provável de microorganismos

por

grama, ou por mililitro, é provavelmente menor que 100.

M-6.2.3 Efetividade dos meios de cultura e validade dos métodos de

contagem

Quando for necessário, operar da seguinte forma: fazer crescer as

seguintes

cepas de ensaio, separadamente, em tubos contendo Caldo A a 30ºC-35ºC,

durante 18 horas, a 24 horas ou, para Candida albicans, a 20ºC-25ºC,

durante

48 horas.

Staphylococcus aureus como ATCC 6538 P (NCIB 8625, CIP 53.156) ou

ATCC 6538 (NCIB 9518, CIP 4,83)

Bacillus subtilis como ATCC 6633 (NCIB 8054, CIP 52.62)

Escherichia coli como ATCC 8739 (NCIB 8545, CIP 53.126)

Candida albicans como ATCC 2091 (CIP 1180.79)

ou ATCC 10231 (NCPF 3179, CIP 48.72)

Diluir porções de cada um dos cultivos, usando solução tampão de cloreto

de

sódio-peptona pH 7,0 para fazer suspensões de ensaio contendo em torno de

100 microorganismos viáveis por mililitro.

Usar a suspensão de cada um dos microorganismos separadamente como

controle

dos métodos de contagem em presença e ausência dos produtos a examinar, se

necessário.

Quando se ensaia o método não se deve obter para qualquer dos organismos

de

ensaio, uma contagem que difere em mais de um fator de 10 do valor

calculado

para o inócuo. Para ensaiar a esterilidade do meio e do diluente e da

condição asséptica do ensaio, realizar o método de contagem total de

aeróbicos viáveis, usando solução tampão de cloreto de sódio-peptona pH

7.0

como preparação de ensaio. Não deve haver crescimento de microorganismos.

M-6.2.4 Interpretação dos resultados

Estabelecido um limite, o mesmo estará indicado na monografia individual

correspondente. Quando o limite é indicado em forma exponencial deverá ser

interpretado da seguinte maneira:

10² microorganismos - limite máximo de aceitação: 5 x 10²;

10³ microorganismos - limite máximo de aceitação: 5 x 10³; etc.

M-6.3 Ensaios para a procura de microorganismos específicos

M-6.3.1 Enterobacterias e outras bactérias Gram negativas

M-6.3.1.1 Detecção de bactérias

Preparar o produto a examinar como se descreve em 6.2.1, mas usando caldo

D

em lugar de soluções tampão de cloreto de sódio-peptona pH 7.0.

Homogeneizar

e incubar a 35ºC - 37ºC durante um tempo suficiente para reviver as

bactérias, mas não tanto para permitir a multiplicação dos organismos

(geralmente 2 horas, mas não mais de 5 horas). Agitar o recipiente,

transferir a quantidade do conteúdo (homogeneizado a) correspondente a 1g

ou

1 ml do produto a 100 ml de Caldo de enriquecimento E, e incubar a 35ºC -

37ºC durante 18 horas a 48 horas. Subcultivar em placas de agar F. Incubar

a

35ºC - 37ºC, durante 18 horas a 24 horas. O produto passa no ensaio se não

houver crescimento de colônias de bactérias gram negativas em nenhuma

placa.

M-6.3.1.2 Avaliação quantitativa

Inocular quantidades adequadas de Caldo do enriquecimento E como o

(homogeneizado a) e /ou diluições deste, contendo respectivamente 1,0g,

0,1g

e 0,01g ou 1,0 ml, 0,1 ml e 0,01 ml do produto a examinar. Incubar a 35ºC

-

37ºC, durante 24 horas a 48 horas. Subcultivar cada um dos cultivos em uma

placa de agar F para obter um isolamento seletivo. Incubar a 35ºC - 37ºC

durante 18 horas a 24 horas. O crescimento de colônias bem desenvolvidas,

geralmente vermelhas a avermelhadas, de bactérias gram negativas, contitui

um resultado positivo. Registrar a menor quantidade de produto que dá um

resultado positivo e a maior quantidade que dá um resultado negativo.

Determinar a partir da Tabela II o número provável de bactérias.

TABELA II

Resultados para cada quantidade de Número

provável

produto de bactérias

por

grama de produto

1,0 g ou 0,1 g ou 0,01 g ou

1,0 ml 0,1 ml 0,01 ml

+ + + mais de 10²

+ + - menos de 10²

e

mais de 10

+ - - menos de 10

e

mais de 1

- - - menos de 1

M-6.3.2 Escherichia coli

Transferir a quantidade do cultivo em caldo D, preparado e incubado para o

ensaio para enterobactérias e outras bactérias gram negativas, que

represente 1g ou 1 ml de produto inicial a 100 ml de Caldo G, e incubar a

43ºC - 45ºC durante 18 horas a 24 horas. Subcultivar em agar H e incubar a

43ºC - 45ºC durante 18 horas a 24 horas. O crescimento de colonias

vermelhas, geralmente não mucóides de bastonetes gram negativos, às vezes

rodeados por uma zona de precipitação avermelhada, indica a possível

presença de E.coli. Isto pode ser confirmado pela formação de indol a 44 ±

0,5ºC e por outras reações bioquímicas. O produto passa o ensaio se essas

colônias não são vistas ou se a reações bioquímicas confirmatórias são

negativas.

M-6.3.3 Salmonella

Incubar uma quantidade que represente 10g ou 10 ml do produto, em caldo D

a

35ºC=37ºC, durante 5 horas a 24 horas, para o enriquecimento. Transferir

10

ml do cultivo de enriquecimento a 100 ml de Caldo I e incubar a 42ºC -

43ºC,

durante 18 horas a 24 horas. Subcultivar em ao menos dois diferentes meios

de agar escolhido entre agar J, agar K e agar L. Incubar a 35ºC-37ºC,

durante 24 horas a 48 horas. A provável presença de salmonelas está

indicada

pelo crescimento de cultivos que tem o seguinte aspecto:

agar J:

colônias bem desenvolvidas, incolores.

agar K:

colônias bem desenvolvidas, vermelhas, com ou sem centros negros.

agar L:

colônias pequenas, transparentes, incolores ou rosas, a branco opaco,

geralmente rodeadas de uma zona rosa ou vermelha.

Transferir separadamente algumas das colônias em suspeita a um agar M, em

tubos, usando inoculação de superfície e profunda. A presença de

salmonetas

é provisoriamente confirmada se numa inoculação profunda, mas não em

cultura

de superfície tenha uma troca de cor deste vermelho a amarelo e geralmente

formação de gás, com ou sem produção de sulfeto de hidrogênio no agar. A

confirmação precisa pode ser realizada pelos ensaios bioquímicos e

sorológicos adequados. O produto passa o ensaio se os cultivos do tipo

descrito não aparecem ou se os ensaios confirmatórios bioquímicos e

sorológicos são negativos.

M-6.3.4 Pseudomonas aeruginosa

Inocular 100 ml de Caldo A com 10 ml do produto preparado para seu exame

em

6.2.1 (Preparação do produto), ou a quantidade do mesmo que representa 1g

ou

1 ml do produto inicial. Misturar e incubar a 35ºC - 37ºC, durante 24

horas

a 48 horas. Subcultivar em uma placa de agar N e incubar a 35ºC - 37ºC,

durante 24 horas a 48 horas. Se não se detecta crescimento de

microorganismos, o produto passa no ensaio. Se ocorre crescimento de

colônias de bastonetes gram negativos, geralmente com uma fluorescência

esverdeada realizar um ensaio de oxidase e analisar o crescimento em Caldo

A

a 42ºC. O produto passa o ensaio se os cultivos do tipo descrito não

aparecem ou se o ensaio bioquímico confirmatório é negativo.

M-6.3.5 Staphylococcus aureus

Preparar um cultivo de enriquecimento como se descreve para Ps,

aeruginosa.

Subcultivar em um meio adequado como placas de agar O. Incubar a 35ºC -

37ºC, durante 24 horas a 48 horas. Se não se detecta crescimento de

microorganismos, o produto passa o teste. Colônias negras de cocos gram

positivos geralmente rodeados de zonas claras podem indicar a presença de

S,

aureus. Para os cocos catalase positivos, a confirmação pode ser efetuada

por exemplo por ensaios de coagulase e desoxiribonuclease. O produto passa

no ensaio se os cultivos do tipo descrito não aparecem ou se os ensaios

bioquímicos confirmatórios são negativos.

M-6.3.6 Propriedades nutritivas e seletivas dos meios e validade do ensaio

para microorganismos específicos.

Quando for necessário operar da seguinte maneira: Fazer crescer a

seguintes

cepas de ensaio separadamente em tubos que contém os meios indicados a

30ºC

- 35ºC, durante 18 horas a 24 horas.

Staphylococcus aureus como ATCC 6538P Caldo A

(NCIB 8625, CIP 53.156)

ou ATCC 6538

(NCIB 9518, CIP 4.83)

Pseudomonas aeruginosa como ATCC 9027 Caldo A

(NCIB 8626, (CIP 82.118)

Escherichia coli como ATCC 8739 Caldo D

(NCIB 8545, CIP 53.126)

Salmonella typhimurium (1) Caldo D

(1) Não se recomenda número de cepa. Pode usar-se também uma salmonella

não

patogênica para o homem como Salmonella abony (NCTC 6017, CIT80.39).

Diluir porções de cada um dos cultivos usando solução tampão de cloreto de

sódio-peptona pH 7,0 para fazer suspensões de ensaio que contenham

aproximadamente 1000 microorganismos viáveis por mililitro. Misturar

volumes

iguais de cada suspensão e usar 0,4 ml (aproximadamente 100

microorganismos

de cada cepa) como um inóculo nos ensaios para E.coli, salmonelas,

Ps.aeruginosa e S.aureus, em presença e ausência do produto a ser

examinado

se necessário. Quando se ensaia o método deve obter-se um resultado

positivo

para o respectivo microorganismo.

M-6.4 Solução e meios de cultura recomendados

A seguinte solução e meios de cultura encontram-se satisfatórios aos

efeitos

para os quais se recomenda o ensaio para contaminação microbiana. Podem

utilizar-se outros meios desde que tenham similares propriedades

nutritivas

e seletivas para os microorganismos a analisar.

M-6.4.1 Solução tamponada de cloreto de sódio-peptona pH 7.0

Fosfato diácido de potássio 3,56 g {Equivalente a 0,067M

Fosfato disódico dihidratado 7,23 g

Cloreto de sódio 4,30 g

Peptona (de carne ou caseína) 1,0 g

Água purificada 1000 ml

Pode ser adicionado 0,1 por cento m/V a 1.0 por cento m/V de polisorbato

20

ou 80. Esterilizar por aquecimento em um autoclave a 121ºC, durante 15

minutos.

M-6.4.2 Caldo A (meio digesto de caseína semente de soja)

Digesto pancreático de caseína 17,0 g

Digesto papaico de semente de

soja 3,0 g

Cloreto de sódio 5,0 g

Fosfato dipotássico 2,5 g

Dextrose monohidratada 2,5 g

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois da esterilização seja de 7,3 ± 0,2.

Esterilizar por calor em um autoclave a 121ºC durante 15 minutos.

M-6.4.3 Agar B (agar digestgo e caseína semente de soja)

Digesto pancreático de caseína 15,0 g

Digesto pancreático de semente

de soja 5,0 g

Cloreto de sódio 5,0 g

Agar 15,0 g

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois de esterilização seja de 7,3 ± 0,2.

Esterilizar por calor em um autoclave a 121ºC durante 15 minutos.

M-6.4.4 Agar C (Agar Sabouraud-dextrose com antibióticos)

Peptonas (de carne e caseína) 10,0 g

Dextrose monohidrato 40,0 g

Agar 15,0 g

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois da esterilização seja de 5,6 ± 0,2.

Esterilizar por calor em um autoclave a 121ºC durante 15 minutos.

Imediatamente antes de seu uso agregar 0,10 g de benzilpenicilina sódica e

0,10 g de tetraciclina por litro de meio como solução estéreis,

alternativamente, agregar 50 mg de cloranfenicol por litro de meio antes

da

esterilização.

M-6.4.5 Caldo D (Caldo Lactosado).

Extrato de carne 3,0 g

Digesto pancreático de gelatina 5,0 g

Lactose 5,0 g

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois da esterilização seja de 6,0 ± 0,2.

Esterilizar por calor em um autoclave a 121ºC durante 15 minutos e esfriar

imediatamente.

M-6.4.6 Caldo de enriquecimento E (Caldo de enriquecimento de

Enterobacterias-Mossel).

Digesto pancreático de gelatina 10,0 g

Dextrose monohidrato 5,0 g

Bilis de boi desidratada 20,0 g

Fosfato diácido de potássio 2,0 g

Fosfato ácido disódico dihidrato 8,0 g

Verde brilhante 15,0 mg

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois do aquecimento seja de 7,2 ± 0,2. aquecer

a

100ºC durante 30 minutos e esfriar imediatamente.

M-6.4.7 Agar F (Cristal violeta, vermelho neutro, agar bilis com dextrose)

Extrato de levedura 3,0 g

Digesto pancreático de gelatina 7,0 g

Sales biliares 1,5 g

Lactose 10,0 g

Cloreto de sódio 5,0 g

Dextrose monohidrato 10,0 g

Agar 15,0 g

Vermelho neutro 30,0 mg

Cristal violeta 2 mg

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois do aquecimento seja de 7,4 ± 0,2. Aquecer

até ebulição: não aquecer em autoclave.

M-6.4.8 Caldo G (Caldo MacConkey)

Digesto pancreático de gelatina 20,0 g

Lactose 10,0 g

Bilis de boi deshidratada 5,0 g

Purpura de bromocresol 10,0 mg

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois da esterilização seja de 7,3 ± 0,2.

Esterilizar por calor em um autoclave a 121ºC durante 15 minutos.

M-6.4.9 Agar H (Agar MacConkey)

Digesto pancreático de gelatina 17,0 g

Peptonas (carne e caseína) 3,0 g

Lactose 10,0 g

Cloreto de sódio 5,0 g

Sais biliares 1,5 g

Agar 13,5 g

Vermelho neutro 30 mg

Cristal violeta 1 mg

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois da esterilização seja de 7,1 ± 0,2.

Ferver

durante 1 minuto com agitação constante, em seguida, esterilizar por

aquecimento em um autoclave a 121ºC, durante 15 minutos.

M-6.4.10 Caldo I (Caldo de tetrationato bilis verde brilhante)

Peptona 8,6 g

Bilis de boi, dissecada 8,0 g

Cloreto de sódio 6,4 g

Carbonato de cálcio 20,0 g

Tetrationato de potássio 20,0 g

Verde brilhante 70 mg

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois de aquecido seja de 7,0 ± 0,2. Aquecer

até

ebulição. Não reaquecer.

M-6.4.11 Agar J (Agar desoxicolato citrato)

Extrato de carne 10,0 g

Peptona de carne 10,0 g

Lactose 10,0 g

Citrato de sódio 20,0 g

Citrato férrico 1,0 g

Desoxicolato de sódio 5,0 g

Agar 13,5 g

Vermelho neutro 20,0 mg

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois do aquecimento seja de 7,3 ± 0,1. Aquecer

suavemente até ebulição e ferver durante 1 minuto. Esfriar a 50ºC, e

verter

em placas de Petri. Não aquecer em autoclave.

M-6.4.12 Agar K (Agar xilose, lisina, desoxicolato).

Xilose 3,5 g

L-Lisina 5,0 g

Lactose 7,5 g

Sacarose 7,5 g

Cloreto de sódio 5,0 g

Extrato de levedura 3,0 g

Vermelho fenol 80 mg

Agar 13,5 g

Desoxicolato de sódio 2,5 g

Tiossulfato de sódio 6,8 g

Citrato férrico amoniacal 0,8 mg

Água purificada 1000 ml

Ajustar o pH de forma que depois do aquecimento seja de 7,4 ± 0,2. Aquecer

até ebulição e esfriar a 50ºC e verter em placas de Petri. Não aquecer em

autoclave.

M-6.4.13 Agar L (Agar verde brilhante-vermelho fenol - lactose - sacarose)

Peptonas (Carne e caseína) 10,0 g

Extrato de levedura 3,0 g

Cloreto de sódio 5,0 g

Lactose 10,0 g

Sacarose 10,0 g

Agar 20,0 g

Vermelho fenol 80 mg

Verde brilhante 12,5 mg

Água purificada 1000 ml

Aquecer a ebulição durante 1 minuto. Ajustar o pH de forma que depois da

esterilização seja de 6,9 ± 0,2. Imediatamente antes de usar esterilizar

por

calor em um autoclave a 121ºC durante 15 minutos, esfriar a 50ºC e verter

em

placas de Petri.

M-6.4.14 Agar M (Agar triplo açucar ferro)

Extrato de carne 3,0 g

Extrato de levedura 3,0 g

Peptonas (caseína e carne) 20,0 g

Cloreto de sódio 5,0 g

Lactose 10,0 g

Sacarose 10,0 g

Dextrose monohidrato 1,0 g

Citrato férrico amoniacal 0,3 g

Tiosulfato de sódio 0,3 g

Vermelho fenol 25 mg

Agar 12,0 mg

Água purificada 1000 ml

Aquecer até ebulição durante 1 minuto com agitação. Ajustar o pH de forma

que depois da esterilização seja de 7,4 ± 0,2. Encher tubos até um terço

de

sua altura, esterilizar por calor em um autoclave a 121ºC, durante 15

minutos e deixar esfriar em uma posição que de uma porção profunda e uma

superfície pendente.

M-6.4.15 Agar N (Agar cetrimida)

Digesto pancreático de gelatina 20,0 g

Cloreto de magnésio 1,4 g

Sulfato dipotásico 10,0 g

Cetrimida 0,3 g

Agar 13,6 g

Água purificada 1000 ml

Glicerol 10,0 ml

Aquecer até ebulição durante 1 minuto com agitação. Ajustar o pH de forma

que depois da esterilização seja de 7,1 ± 0,2. Esterilizar por calor em

autoclave a 121ºC durante 15 minutos.

M-6.4.16 Agar O (Agar Baird-Parker)

Digesto pancreático de caseína 10,0 g

Extrato de carne 5,0 g

Extrato de levedura 1,0 g

Cloreto de litio 5,0 g

Agar 20,0 g

Glicina 12,0 g

Piruvato de Sódio 10,0 g

Água purificada 950 ml

Aquecer a ebulição durante 1 minuto, e agitar freqüentemente. Ajustar o pH

de forma que depois da esterilização seja de 6,8 ± 0,2. Esterilizar por

calor em autoclave a 121ºC durante 15 minutos. Esfriar a 45ºC a 50ºC e

adicionar 10 ml de uma solução estéril a 1 por cento m/V de telurito de

potássio a 50 ml de uma emulsão de gema de ovo.

(Of. nº 227/97)